## Trabajo de campo (o Presentación de evidencias, si corresponde).

El desarrollo de actividades constructivas implica en su ejecución múltiples procesos que generan peligros y condiciones de riesgo. Su análisis integral aporta una visión coherente del entorno laboral, permite anticipar situaciones peligrosas y fortalece la toma de decisiones orientadas a la protección del personal.

A través de la siguiente tabla se presentan los procesos vinculados a cada actividad/proyecto

Tabla 14
Procesos vinculados a cada proyecto

| Actividad (Proyecto) | Proceso | Cantidad de procesos |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | 1. Obras preliminares | 5 | 12 |
|  | 2. Movimiento de tierras |  |  |
|  | 3. Obras complementarias (Pozos y estructuras auxiliares) |  |  |
|  | 4. Trabajos en zanjas (Tubería) |  |  |
|  | 5. Relleno |  |  |
| Edificación | 1. Obras preliminares | 7 |  |
|  | 2. Movimiento de tierras |  |  |
|  | 3. Estructura de hormigón armado |  |  |
|  | 4. Estructura metálica |  |  |
|  | 5. Instalaciones eléctricas |  |  |
|  | 6. Instalaciones hidrosanitarias |  |  |
|  | 7. Acabados |  |  |

Figura 7
Continuación de estructura de desglose de tareas/riesgos en el proyecto de infraestructura

### Aplicación de los instrumentos.

La aplicación de los instrumentos de investigación se desarrolló de manera progresiva y articulada, en correspondencia con las fases metodológicas definidas en el estudio y con la lógica de la estrategia metodológica propuesta. En una primera fase, los instrumentos se orientaron a la revisión, análisis e interpretación del marco normativo y técnico aplicable a la seguridad y salud en el trabajo en proyectos de construcción, permitiendo sistematizar los requisitos técnico-legales vinculados con los factores de riesgo identificados. En una segunda fase, estos insumos dieron lugar al diseño de los cuestionarios de chequeo, estructurados conforme a la NTP 324 y adaptados al contexto normativo ecuatoriano, con el propósito de determinar niveles de deficiencia en las condiciones de seguridad presentes en obra.

Posteriormente, en la tercera fase, los cuestionarios diseñados fueron aplicados en proyectos reales de edificación e infraestructura básica de la ciudad de Quito, permitiendo recopilar información técnica para la evaluación cuantitativa de los riesgos laborales de seguridad mediante la metodología NTP 330. A partir de estos resultados, en la cuarta fase se estructuraron los Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) como instrumentos operativos orientados a integrar controles de ingeniería en las actividades críticas del proceso constructivo. De esta manera, la aplicación de los instrumentos en las fases 1 a 4 permitió articular el análisis normativo, la verificación técnica, la evaluación del riesgo y la formulación de respuestas preventivas dentro de una misma secuencia metodológica.

En cuanto a la fase 5, correspondiente a la validación técnica, legal y metodológica de los instrumentos y de la propuesta formulada, sus resultados se presentan en el capítulo de Propuesta de Transformación, específicamente en el numeral 4.7. Validación de la propuesta de transformación, por constituir la etapa de consolidación y validación final de la estrategia metodológica desarrollada en la investigación.

      - Revisión normativa y fundamentación teórica (Cualitativa) – Fase 1

La siguiente matriz presenta la identificación y clasificación de 21 riesgos asociados al proyecto de edificación, estructurados de acuerdo con su naturaleza y origen.

Se han considerado diferentes categorías de riesgo, entre ellas los riesgos de seguridad y riesgos complementarios, los cuales se desglosan en subgrupos como riesgos locativos, mecánicos, eléctricos, industriales mayores, físicos, químicos y ergonómicos.

Tabla 15
Identificación y clasificación de riesgos asociados al proyecto de edificación

| Proyecto | Riesgos |  | Código | Riesgo | Cantidad de cuestionarios de chequeo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificación | Riesgos de seguridad | Riesgos locativos | 570 | Organización del trabajo incorrecta | 1 | 15 | 21 |
|  |  | Riesgos mecánicos | 010 - E | Caída de personas a distinto nivel | 10 |  |  |
|  |  |  | 020 - E | Caída de personas al mismo nivel |  |  |  |
|  |  |  | 030 - E | Caída de objetos por desplome |  |  |  |
|  |  |  | 040 - E | Caída de objetos en manipulación |  |  |  |
|  |  |  | 090 - E | Golpes/cortes por objetos o herramientas |  |  |  |
|  |  |  | 100 - E | Proyección de fragmentos o partículas |  |  |  |
|  |  |  | 110 - E | Atrapamiento por o entre objetos |  |  |  |
|  |  |  | 230 - E | Atropellos o golpes con vehículos |  |  |  |
|  |  |  | 250a - E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas |  |  |  |
|  |  |  | 250b - E | Otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales |  |  |  |
|  |  | Riesgos eléctricos | 160 - E | Contactos eléctricos | 1 |  |  |
|  |  | Riesgos industriales mayores | 150a | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | 3 |  |  |
|  |  |  | 150b | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales |  |  |  |
|  |  |  | 150c | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura |  |  |  |
|  | Riesgos complementarios | Riesgos físicos | 330 | Ruido | 4 | 6 |  |
|  |  |  | 340 | Vibración |  |  |  |
|  |  |  | 360 | Radiaciones ionizantes |  |  |  |
|  |  |  | 380 | Iluminación |  |  |  |
|  |  | Riesgos químicos | 170 | Exposición a sustancias nocivas | 1 |  |  |
|  |  | Riesgos ergonómicos | 130 | Sobreesfuerzos | 1 |  |  |

La siguiente matriz presenta la identificación y clasificación de 23 riesgos asociados a las actividades del proyecto de infraestructura, organizados según su naturaleza y tipo de exposición.

Se consideran principalmente los riesgos de seguridad y los riesgos complementarios, los cuales se subdividen en categorías como riesgos locativos, mecánicos, eléctricos, industriales mayores, físicos, químicos y ergonómicos.

Tabla 16
Identificación y clasificación de riesgos asociados al proyecto de infraestructura

| Proyecto | Riesgos |  | Código | Riesgo | Cantidad de cuestionarios de chequeo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Riesgos de seguridad | Riesgos locativos | 570 | Organización del trabajo incorrecta | 1 | 17 | 23 |
|  |  | Riesgos mecánicos | 010 - I | Caída de personas a distinto nivel | 12 |  |  |
|  |  |  | 020 - I | Caída de personas al mismo nivel |  |  |  |
|  |  |  | 030 - I | Caída de objetos por desplome |  |  |  |
|  |  |  | 040 - I | Caída de objetos en manipulación |  |  |  |
|  |  |  | 090 - I | Golpes/cortes por objetos o herramientas |  |  |  |
|  |  |  | 100 - I | Proyección de fragmentos o partículas |  |  |  |
|  |  |  | 110 - I | Atrapamiento por o entre objetos |  |  |  |
|  |  |  | 120 - I | Atrapamiento por vuelco de maquinaria |  |  |  |
|  |  |  | 230 - I | Atropellos o golpes con vehículos |  |  |  |
|  |  |  | 250a - I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas |  |  |  |
|  |  |  | 250b - I | Otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales |  |  |  |
|  |  |  | 390 | Otra exposición (a) asfixia o intoxicación |  |  |  |
|  |  | Riesgos eléctricos | 160 - I | Contactos eléctricos | 1 |  |  |
|  |  | Riesgos industriales mayores | 150a | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | 3 |  |  |
|  |  |  | 150b | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales |  |  |  |
|  |  |  | 150c | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura |  |  |  |
|  | Riesgos complementarios | Riesgos físicos | 330 | Ruido | 4 | 6 |  |
|  |  |  | 340 | Vibración |  |  |  |
|  |  |  | 360 | Radiaciones ionizantes |  |  |  |
|  |  |  | 380 | Iluminación |  |  |  |
|  |  | Riesgos químicos | 170 | Exposición a sustancias nocivas | 1 |  |  |
|  |  | Riesgos ergonómicos | 130 | Sobreesfuerzos | 1 |  |  |

Con el propósito de sustentar técnicamente la estrategia metodológica propuesta, en esta fase se desarrolló la revisión, análisis e interpretación de los principales cuerpos normativos y técnicos aplicables a la seguridad y salud en el trabajo en proyectos de edificación e infraestructura básica. A partir de este proceso se sistematizaron los requisitos técnico-legales vinculados con los factores de riesgo laborales de seguridad identificados en los procesos constructivos, con el fin de establecer criterios verificables que permitieran orientar la elaboración de los instrumentos de evaluación utilizados en las fases posteriores. Esta revisión constituyó la base para estructurar listas de chequeo sustentadas en la normativa ecuatoriana vigente y en referentes técnicos complementarios, favoreciendo la identificación objetiva de condiciones de trabajo seguras y de deficiencias preventivas en obra.

En este apartado se presenta, a manera de resultado de la fase 1, una lista de chequeo correspondiente al riesgo de seguridad de tipo locativo asociado a la organización incorrecta del trabajo, con el propósito de ilustrar su estructura, su correspondencia con los requisitos normativos analizados y su utilidad como instrumento técnico para la verificación de condiciones de seguridad en proyectos de construcción.

Tabla 17 
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo locativo: organización incorrecta del trabajo, aplicable en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Locativo | Organización del trabajo incorrecta | 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos durante las actividades de construcción, reconstrucción, alteración, modificación, reparación, remodelación y readecuaciones: - Contar con la certificación por competencias laborales en prevención de riesgos laborales de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento, por los proveedores, contratistas, subcontratistas y de todos los involucrados en el proceso de construcción (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 26. De la certificación por competencias laborales en prevención de riesgos laborales en actividades de alto riesgo en la construcción. Con excepción de los trabajadores descritos en el artículo 27, todo personal que intervenga en la construcción, incluidos, diseñadores, planificadores, constructores, proveedores de servicios complementarios, contratistas, subcontratistas, gerente de obra, superintendente de obra, residente de obra, supervisores, fiscalizadores, maestros mayores y trabajadores de la construcción, deberán contar con la certificación por competencias laborales en prevención de riesgos laborales en actividades de alto riesgo en la construcción, la cual deberá obtenerse ante los Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC) debidamente reconocidos y acreditados por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos locativos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Las áreas de almacenamiento de materiales son seguras y adecuadas para los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Asegurar que las áreas de almacenamiento de materiales sean seguras y adecuadas para los trabajadores, con medidas que prevengan la caída de objetos y garanticen pisos uniformes, sin grietas, ni superficies resbaladizas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Se dispone de un plan de emergencia en todos los lugares de trabajo donde se almacenen agentes químicos, peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Disponer de un plan de emergencia en todos los lugares y/o centros de trabajo donde se almacenen agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros, que contemple todas las posibles emergencias, incluyendo sus respectivos procedimientos, cadenas de mando, planos que incluyan la instalación de almacenamiento, vías de acceso y salida, zonas de seguridad, así como la lista actualizada de equipos y elementos para combatir la emergencia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Se dispone de procedimientos, cadenas de mando para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Disponer de un plan de emergencia en todos los lugares y/o centros de trabajo donde se almacenen agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros, que contemple todas las posibles emergencias, incluyendo sus respectivos procedimientos, cadenas de mando, planos que incluyan la instalación de almacenamiento, vías de acceso y salida, zonas de seguridad, así como la lista actualizada de equipos y elementos para combatir la emergencia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se dispone de zonas de seguridad y vías de acceso y salida para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Disponer de un plan de emergencia en todos los lugares y/o centros de trabajo donde se almacenen agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros, que contemple todas las posibles emergencias, incluyendo sus respectivos procedimientos, cadenas de mando, planos que incluyan la instalación de almacenamiento, vías de acceso y salida, zonas de seguridad, así como la lista actualizada de equipos y elementos para combatir la emergencia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Las instalaciones cuentan con señalización de seguridad visible y permanente para indicar zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como para informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección personal? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Asegurar que las instalaciones destinadas al almacenamiento de agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, corrosivos y otros, que, por sus características, puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores, sean construidas de acuerdo con la normativa técnica establecida por la autoridad competente. Además, estas instalaciones deberán contar con la señalización de seguridad correspondiente y mantener actualizadas las fichas de seguridad de los agentes almacenados. - Colocar señalización de seguridad visible y permanente para indicar zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como para informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección personal en el área o durante la ejecución de actividades (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se dispone de la lista actualizada de equipos y elementos para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Disponer de un plan de emergencia en todos los lugares y/o centros de trabajo donde se almacenen agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros, que contemple todas las posibles emergencias, incluyendo sus respectivos procedimientos, cadenas de mando, planos que incluyan la instalación de almacenamiento, vías de acceso y salida, zonas de seguridad, así como la lista actualizada de equipos y elementos para combatir la emergencia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se mantiene en condiciones seguras y en buen estado de funcionamiento de los lugares de trabajo, maquinarias, instalaciones, herramientas y equipos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos.- Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Mantener en condiciones seguras y en buen estado de funcionamiento los elementos estructurales de los lugares y/o centros de trabajo, así como todas las maquinarias, instalaciones, herramientas y equipos para evitar daños a los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

      - Elaboración de los cuestionarios de chequeo (Cuantitativa) - Fase 2

Como resultado de la segunda fase, el extracto aplicativo correspondiente al riesgo locativo asociado a la organización incorrecta del trabajo se presenta mediante la siguiente lista de chequeo, elaborada a partir de los requisitos técnico-legales previamente sistematizados. Su inclusión permite evidenciar la forma en que los criterios normativos fueron traducidos en ítems observables y verificables, orientados a la determinación de niveles de deficiencia en las condiciones de seguridad presentes en los procesos constructivos.

Tabla 18
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo locativo: organización incorrecta del trabajo, aplicable en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Locativo | Organización del trabajo incorrecta | 570 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se cuenta con la certificación de competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 2 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos locativos? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 3 | ¿Las áreas de almacenamiento de materiales son seguras y adecuadas para los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 4 | ¿Se dispone de un plan de emergencia en todos los lugares de trabajo donde se almacenen agentes químicos, peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 5 | ¿Se dispone de procedimientos, cadenas de mando para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 6 | ¿Se dispone de zonas de seguridad y vías de acceso y salida para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 7 | ¿Las instalaciones cuentan con señalización de seguridad visible y permanente para indicar zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como para informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección personal? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 8 | ¿Se dispone de la lista actualizada de equipos y elementos para combatir una posible emergencia? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 9 | ¿Se mantiene en condiciones seguras y en buen estado de funcionamiento de los lugares de trabajo, maquinarias, instalaciones, herramientas y equipos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Lámina 2

      - Niveles de riesgo en el proyecto de edificación (Fase 3)

La sistematización de los peligros, riesgos y variables de evaluación correspondientes al proyecto de edificación, incluyendo el nivel de deficiencia (ND), nivel de exposición (NE), nivel de probabilidad (NP), nivel de consecuencia (NC), nivel de riesgo (NR) y nivel de intervención (NI), se presenta en la siguiente tabla. Esta información permitió valorar de manera técnica las condiciones de seguridad presentes en los procesos constructivos analizados e identificar la criticidad de las actividades desarrolladas en obra.

Tabla 20
Niveles de riesgo en el proyecto de edificación

| Proceso | Rutinario (Si/No) | Identificación |  |  |  | Evaluación del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios para establecer controles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peligro | Código | Riesgo | Clasificación | Nivel de Deficiencia (ND) | Interpretación del Nivel de Deficiencia (ND) | Nivel de Exposición (NE) | Interpretación del Nivel de Exposición (NE) | Nivel de Probabilidad (NP) [ND X NE] | Interpretación del Nivel de Probabilidad (NP) | Nivel de Consecuencia (NC) | Interpretación del Nivel de Consecuencia (NC) | Nivel de Riesgo (NR) | Nivel de Intervención (NI) | Interpretación del NR | Peor consecuencia | Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si/No) |
| Obras preliminares | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 6.84 | MD | 1 | EE | 6.84 | M | 25 | G | 171 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 3 | EF | 21.08 | A | 25 | G | 527 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Obras preliminares | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.77 | D | 3 | EF | 17.31 | A | 25 | G | 433 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 2.33 | D | 3 | EF | 7.00 | M | 25 | G | 175 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.36 | D | 4 | EC | 21.43 | A | 60 | MG | 1286 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 8.75 | MD | 3 | EF | 26.25 | MA | 60 | MG | 1575 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 3 | EF | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-E | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 2 | EO | 10.56 | A | 100 | M | 1056 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 3 | EF | 28.85 | MA | 60 | MG | 1731 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.50 | MD | 3 | EF | 19.50 | A | 60 | MG | 1170 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.38 | MD | 3 | EF | 25.14 | MA | 25 | G | 628 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Movimiento de tierras | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 2 | EO | 18.95 | A | 25 | G | 474 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.36 | MD | 3 | EF | 22.08 | A | 100 | M | 2208 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 8.85 | MD | 2 | EO | 17.69 | A | 60 | MG | 1062 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Estructuras inestables/ espacios confinados | 030-E | Caída de objetos por desplome | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.29 | MD | 4 | EC | 29.17 | MA | 60 | MG | 1750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 4.33 | D | 3 | EF | 13.00 | A | 25 | G | 325 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Movimiento de tierras | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.00 | D | 3 | EF | 15.00 | A | 60 | MG | 900 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 60 | MG | 1800 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.00 | MD | 4 | EC | 36.00 | MA | 25 | G | 900 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-E | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 4 | EC | 30.00 | MA | 100 | M | 3000 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 3 | EF | 28.85 | MA | 25 | G | 721 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.50 | MD | 3 | EF | 19.50 | A | 25 | G | 488 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.38 | MD | 3 | EF | 25.14 | MA | 25 | G | 628 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Estructura de hormigón armado | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 2 | EO | 18.95 | A | 25 | G | 474 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Sustancias químicas | 170 | Exposición a sustancias nocivas | Riesgo Químico | 10.00 | MD | 4 | EC | 40.00 | MA | 25 | G | 1000 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.06 | MD | 4 | EC | 36.23 | MA | 100 | M | 3623 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 8.46 | MD | 3 | EF | 25.38 | MA | 60 | MG | 1523 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.33 | MD | 3 | EF | 28.00 | MA | 60 | MG | 1680 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.14 | MD | 3 | EF | 21.43 | A | 60 | MG | 1286 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 60 | MG | 1800 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.00 | MD | 3 | EF | 27.00 | MA | 60 | MG | 1620 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Estructura de hormigón armado | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-E | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.11 | MD | 2 | EO | 12.22 | A | 100 | M | 1222 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 4 | EC | 38.46 | MA | 60 | MG | 2308 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.50 | MD | 4 | EC | 26.00 | MA | 25 | G | 650 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 9.46 | MD | 3 | EF | 28.38 | MA | 60 | MG | 1703 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Estructura metálica | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 2 | EO | 18.95 | A | 25 | G | 474 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Estructura metálica | Si | Sustancias químicas | 170 | Exposición a sustancias nocivas | Riesgo Químico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.79 | MD | 4 | EC | 27.17 | MA | 100 | M | 2717 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 3 | EF | 28.85 | MA | 60 | MG | 1731 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.33 | MD | 4 | EC | 37.33 | MA | 100 | M | 3733 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.43 | MD | 4 | EC | 25.71 | MA | 60 | MG | 1543 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 10.00 | MD | 4 | EC | 40.00 | MA | 60 | MG | 2400 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.67 | MD | 4 | EC | 30.67 | MA | 60 | MG | 1840 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-E | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.11 | MD | 4 | EC | 24.44 | MA | 60 | MG | 1467 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 4 | EC | 38.46 | MA | 60 | MG | 2308 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Estructura metálica | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 2 | EO | 15.00 | A | 25 | G | 375 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.65 | MD | 3 | EF | 25.95 | MA | 60 | MG | 1557 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Fuentes de calor | 150a | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | Riesgo de seguridad (Riesgo Industrial Mayor) | 10.00 | MD | 4 | EC | 40.00 | MA | 60 | MG | 2400 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Fuentes de calor | 150b | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales | Riesgo de seguridad (Riesgo Industrial Mayor) | 8.98 | MD | 4 | EC | 35.92 | MA | 60 | MG | 2155 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Fuentes de calor | 150c | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura | Riesgo de seguridad (Riesgo Industrial Mayor) | 9.55 | MD | 4 | EC | 38.18 | MA | 60 | MG | 2291 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 60 | MG | 1800 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Inst. Eléctricas | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 10 | L | 200 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 10 | L | 200 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
| Instalaciones Eléctricas | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 1 | EE | 9.47 | A | 10 | L | 95 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 8.49 | MD | 3 | EF | 25.47 | MA | 60 | MG | 1528 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.62 | MD | 3 | EF | 28.85 | MA | 60 | MG | 1731 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 3.00 | D | 2 | EO | 6.00 | M | 25 | G | 150 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 1.79 | M | 2 | EO | 3.57 | B | 25 | G | 89 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 3.75 | D | 2 | EO | 7.50 | M | 25 | G | 188 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.00 | D | 3 | EF | 15.00 | A | 10 | L | 150 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
| Instalaciones Eléctricas | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 4.00 | D | 3 | EF | 12.00 | A | 10 | L | 120 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.11 | MD | 4 | EC | 32.43 | MA | 60 | MG | 1946 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Instalaciones Hidrosanitarias | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 1 | EE | 10.00 | A | 10 | L | 100 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 1 | EE | 10.00 | A | 10 | L | 100 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 2 | EO | 18.95 | A | 25 | G | 474 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Sustancias químicas | 170 | Exposición a sustancias nocivas | Riesgo Químico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Instalaciones Hidrosanitarias | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.36 | MD | 2 | EO | 14.72 | A | 60 | MG | 883 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 8.08 | MD | 3 | EF | 24.23 | MA | 60 | MG | 1454 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.33 | MD | 2 | EO | 14.67 | A | 60 | MG | 880 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 2.86 | D | 2 | EO | 5.71 | M | 25 | G | 143 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.83 | D | 2 | EO | 11.67 | A | 10 | L | 117 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 1.54 | M | 2 | EO | 3.08 | B | 10 | L | 31 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 2.00 | M | 2 | EO | 4.00 | B | 10 | L | 40 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
| Inst. hidrosanitarias | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.11 | MD | 2 | EO | 16.22 | A | 25 | G | 405 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Acabados | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 9.47 | MD | 1 | EE | 9.47 | A | 10 | L | 95 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Sustancias químicas | 170 | Exposición a sustancias nocivas | Riesgo Químico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-E | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.98 | MD | 2 | EO | 13.96 | A | 60 | MG | 838 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Acabados | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-E | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.69 | MD | 3 | EF | 23.08 | A | 60 | MG | 1385 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-E | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 9.00 | MD | 3 | EF | 27.00 | MA | 60 | MG | 1620 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 3.93 | D | 2 | EO | 7.86 | M | 25 | G | 196 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.83 | D | 3 | EF | 17.50 | A | 25 | G | 438 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 3 | EF | 20.00 | A | 60 | MG | 1200 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 3.08 | D | 3 | EF | 9.23 | A | 25 | G | 231 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 2.00 | M | 2 | EO | 4.00 | B | 10 | L | 40 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-E | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.11 | MD | 2 | EO | 16.22 | A | 10 | L | 162 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
| Acabados | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |

      - Niveles de riesgo en el proyecto de infraestructura (Fase 3)

La sistematización de los peligros, riesgos y variables de evaluación correspondientes al proyecto de infraestructura, incluyendo el nivel de deficiencia (ND), nivel de exposición (NE), nivel de probabilidad (NP), nivel de consecuencia (NC), nivel de riesgo (NR) y nivel de intervención (NI), se presenta en la siguiente tabla. Esta información permitió valorar de manera técnica las condiciones de seguridad presentes en los procesos constructivos analizados e identificar la criticidad de las actividades desarrolladas en obra.

Tabla 21
Niveles de riesgo en el proyecto de infraestructura

| Proceso | Rutinario (Si/No) | Identificación |  |  |  | Evaluación del riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Criterios para establecer controles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peligro | Código | Riesgo | Clasificación | Nivel de Deficiencia (ND) | Interpretación del Nivel de Deficiencia (ND) | Nivel de Exposición (NE) | Interpretación del Nivel de Exposición (NE) | Nivel de Probabilidad (NP) [ND X NE] | Interpretación del Nivel de Probabilidad (NP) | Nivel de Consecuencia (NC) | Interpretación del Nivel de Consecuencia (NC) | Nivel de Riesgo (NR) | Nivel de Intervención (NI) | Interpretación del NR | Peor consecuencia | Existencia Requisito Legal Específico Asociado (Si/No) |
| Obras preliminares | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 8.44 | MD | 2 | EO | 16.88 | A | 25 | G | 422 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 2 | EO | 20.00 | A | 25 | G | 500 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Obras preliminares | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 6.84 | MD | 1 | EE | 6.84 | M | 25 | G | 171 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 2 | EO | 14.05 | A | 25 | G | 351 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-I | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 3 | EF | 22.50 | A | 25 | G | 563 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-I | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.86 | MD | 3 | EF | 20.57 | A | 25 | G | 514 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.88 | MD | 3 | EF | 20.63 | A | 25 | G | 516 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.74 | MD | 3 | EF | 23.23 | A | 25 | G | 581 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.71 | MD | 2 | EO | 15.42 | A | 25 | G | 385 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-I | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 2 | EO | 13.33 | A | 60 | MG | 800 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 3 | EF | 15.83 | A | 60 | MG | 950 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Obras preliminares | Si | Situaciones fortuitas | 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.12 | D | 3 | EF | 15.37 | A | 25 | G | 384 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-I | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.17 | MD | 2 | EO | 16.33 | A | 25 | G | 408 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 8.93 | MD | 3 | EF | 26.79 | MA | 60 | MG | 1607 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Movimiento de tierras | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 8.44 | MD | 3 | EF | 25.31 | MA | 25 | G | 633 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 6.84 | MD | 2 | EO | 13.68 | A | 25 | G | 342 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 2 | EO | 14.05 | A | 25 | G | 351 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-I | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.42 | MD | 3 | EF | 22.26 | A | 100 | M | 2226 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-I | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 3 | EF | 22.50 | A | 60 | MG | 1350 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Movimiento de tierras | Si | Estructuras inestables/ espacios confinados | 030-I | Caída de objetos por desplome | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.49 | MD | 3 | EF | 19.46 | A | 60 | MG | 1168 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-I | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.86 | MD | 3 | EF | 20.57 | A | 25 | G | 514 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.88 | MD | 2 | EO | 13.75 | A | 25 | G | 344 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.74 | MD | 3 | EF | 23.23 | A | 25 | G | 581 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.71 | MD | 2 | EO | 15.42 | A | 25 | G | 385 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Maquinaria pesada | 120-I | Atrapamiento por vuelco de máquinas | Riesgo Mecánico | 6.73 | MD | 4 | EC | 26.91 | MA | 100 | M | 2691 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-I | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 4 | EC | 26.67 | MA | 100 | M | 2667 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 2 | EO | 10.56 | A | 25 | G | 264 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.12 | D | 2 | EO | 10.24 | A | 25 | G | 256 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Movimiento de tierras | Si | Energía eléctrica | 160-I | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.17 | MD | 2 | EO | 16.33 | A | 25 | G | 408 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 8.93 | MD | 2 | EO | 17.86 | A | 25 | G | 446 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Obras complementarias (Pozos y estructuras auxiliares) | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 8.44 | MD | 3 | EF | 25.31 | MA | 25 | G | 633 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Fuentes emisoras de energía | 360 | Radiaciones ionizantes | Riesgo Físico | 7.88 | MD | 2 | EO | 15.77 | A | 60 | MG | 946 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 6.84 | MD | 2 | EO | 13.68 | A | 25 | G | 342 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 2 | EO | 14.05 | A | 25 | G | 351 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-I | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.42 | MD | 3 | EF | 22.26 | A | 100 | M | 2226 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-I | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 3 | EF | 22.50 | A | 60 | MG | 1350 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Obras complementarias (Pozos y estructuras auxiliares) | Si | Estructuras inestables/ espacios confinados | 030-I | Caída de objetos por desplome | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.49 | MD | 3 | EF | 19.46 | A | 100 | M | 1946 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-I | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.86 | MD | 3 | EF | 20.57 | A | 25 | G | 514 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.88 | MD | 3 | EF | 20.63 | A | 25 | G | 516 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.74 | MD | 3 | EF | 23.23 | A | 25 | G | 581 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.71 | MD | 3 | EF | 23.13 | A | 100 | M | 2313 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 3 | EF | 15.83 | A | 25 | G | 396 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.12 | D | 3 | EF | 15.37 | A | 60 | MG | 922 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Atmósferas contaminadas | 390 | Otra exposición a) asfixia o intoxicación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.92 | MD | 2 | EO | 15.83 | A | 100 | M | 1583 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-I | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.17 | MD | 2 | EO | 16.33 | A | 25 | G | 408 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 8.93 | MD | 3 | EF | 26.79 | MA | 25 | G | 670 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Trabajos en zanjas (Tubería) | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 8.44 | MD | 3 | EF | 25.31 | MA | 25 | G | 633 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Fuentes emisoras de energía | 360 | Radiaciones ionizantes | Riesgo Físico | 7.88 | MD | 2 | EO | 15.77 | A | 60 | MG | 946 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 6.84 | MD | 3 | EF | 20.53 | A | 25 | G | 513 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 2 | EO | 14.05 | A | 25 | G | 351 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-I | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.42 | MD | 3 | EF | 22.26 | A | 60 | MG | 1335 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-I | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 3 | EF | 22.50 | A | 25 | G | 563 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Estructuras inestables/ espacios confinados | 030-I | Caída de objetos por desplome | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.49 | MD | 3 | EF | 19.46 | A | 60 | MG | 1168 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Desprendimiento de objetos | 040-I | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.86 | MD | 3 | EF | 20.57 | A | 25 | G | 514 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Trabajos en zanjas (Tubería) | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.88 | MD | 3 | EF | 20.63 | A | 25 | G | 516 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.74 | MD | 3 | EF | 23.23 | A | 25 | G | 581 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.71 | MD | 3 | EF | 23.13 | A | 60 | MG | 1388 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-I | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 2 | EO | 13.33 | A | 100 | M | 1333 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 3 | EF | 15.83 | A | 25 | G | 396 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.12 | D | 3 | EF | 15.37 | A | 60 | MG | 922 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Atmósferas contaminadas | 390 | Otra exposición a) asfixia o intoxicación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.92 | MD | 3 | EF | 23.75 | A | 60 | MG | 1425 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-I | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.17 | MD | 2 | EO | 16.33 | A | 25 | G | 408 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 8.93 | MD | 2 | EO | 17.86 | A | 25 | G | 446 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Relleno | Si | Niveles sonoros | 330 | Ruido | Riesgo Físico | 8.44 | MD | 3 | EF | 25.31 | MA | 25 | G | 633 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Movimientos oscilatorios | 340 | Vibración | Riesgo Físico | 10.00 | MD | 3 | EF | 30.00 | MA | 25 | G | 750 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Fuentes emisoras de energía | 360 | Radiaciones ionizantes | Riesgo Físico | 7.88 | MD | 3 | EF | 23.65 | A | 60 | MG | 1419 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Niveles lumínicos | 380 | Iluminación | Riesgo Físico | 7.88 | MD | 1 | EE | 7.88 | M | 10 | L | 79 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Condiciones inadecuadas | 570 | Organización del trabajo incorrecta | Riesgo de seguridad (Riesgo Locativo) | 7.03 | MD | 1 | EE | 7.03 | M | 10 | L | 70 | III | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. | Si |
|  | Si | Trabajo en altura/ zonas con desnivel | 010-I | Caída de personas a distinto nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.42 | MD | 2 | EO | 14.84 | A | 60 | MG | 890 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Superficies irregulares u obstruidas | 020-I | Caída de personas al mismo nivel | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.50 | MD | 3 | EF | 22.50 | A | 25 | G | 563 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Estructuras inestables/ espacios confinados | 030-I | Caída de objetos por desplome | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.49 | MD | 3 | EF | 19.46 | A | 60 | MG | 1168 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
| Relleno | Si | Desprendimiento de objetos | 040-I | Caída de objetos en manipulación | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.86 | MD | 2 | EO | 13.71 | A | 25 | G | 343 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Manipulación de máquinas/ herramientas | 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.88 | MD | 3 | EF | 20.63 | A | 25 | G | 516 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Operaciones de conformado | 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.74 | MD | 3 | EF | 23.23 | A | 25 | G | 581 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Objetos fijos o móviles | 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 7.71 | MD | 3 | EF | 23.13 | A | 60 | MG | 1388 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones graves que pueden ser irreparables. | Si |
|  | Si | Colisión/ impacto vehicular | 230-I | Atropellos o golpes con vehículos | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 6.67 | MD | 3 | EF | 20.00 | A | 100 | M | 2000 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | 1 muerto o más. | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.28 | D | 2 | EO | 10.56 | A | 25 | G | 264 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Situaciones fortuitas | 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | Riesgo de seguridad (Riesgo Mecánico) | 5.12 | D | 3 | EF | 15.37 | A | 25 | G | 384 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
|  | Si | Energía eléctrica | 160-I | Contactos Eléctricos | Riesgo de seguridad (Riesgo Eléctrico) | 8.17 | MD | 2 | EO | 16.33 | A | 25 | G | 408 | II | Corregir y adoptar medidas de control. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |
| Relleno | Si | Posturas forzadas/ manipulación manual de cargas | 130 | Sobreesfuerzos | Riesgo Ergonómico | 8.93 | MD | 3 | EF | 26.79 | MA | 25 | G | 670 | I | Situación Crítica. Corrección urgente. | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I. L. T.). | Si |

      - Desarrollo de los Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) y estructuración de controles de ingeniería (Fase 4)

En esta fase se estableció la estructura técnica para el desarrollo de los Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) como instrumentos operativos orientados a integrar controles de ingeniería en las actividades críticas del proceso constructivo. Su formulación se sustentó en los resultados obtenidos durante la evaluación cuantitativa de riesgos de la fase anterior, particularmente en aquellos casos en los que la valoración técnica evidenció niveles de riesgo que requerían intervención prioritaria. No obstante, con el propósito de mantener la coherencia de la secuencia metodológica de la investigación, la realización y presentación de los ART derivados del análisis de dichos resultados se desarrolla posteriormente en el numeral 3.4.4, una vez expuestos e interpretados los hallazgos correspondientes a la fase de evaluación de riesgos.

      - Desarrollo de los Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) y estructuración de controles de ingeniería (Fase 4)

En esta fase se definió el procedimiento de validación técnica, legal y metodológica de la estrategia metodológica propuesta, así como de los instrumentos derivados de su aplicación, con el propósito de verificar su pertinencia, claridad, coherencia, aplicabilidad y sustento normativo. Para ello, se estableció el uso del método Delphi como técnica de consulta estructurada a expertos, considerando su idoneidad para la valoración de propuestas de carácter propositivo en investigaciones doctorales.

En esta etapa se determinaron los criterios de selección del panel de expertos, los instrumentos de validación a emplear en cada ronda, las dimensiones objeto de valoración y los procedimientos para el registro, sistematización y análisis de las observaciones emitidas. Asimismo, se definieron los formatos correspondientes a las rondas de validación y la matriz de correspondencia normativa y técnica por ítem, como soporte para la revisión especializada de la propuesta y de los instrumentos construidos.

Con el fin de mantener la secuencia metodológica del estudio, en este apartado se presenta únicamente la estructura del proceso de validación previsto para la fase 5. Los resultados derivados de su aplicación, así como el análisis del consenso alcanzado y la valoración final de la propuesta de transformación, se desarrollan posteriormente en el numeral 4.7. Validación de la propuesta de transformación.

### Procesamiento de la información.

El procesamiento de la información se desarrolló de manera secuencial y articulada con las fases metodológicas de la investigación. En la fase 1, la recopilación de datos se centró en la revisión, análisis e interpretación de los cuerpos normativos y técnicos aplicables a la seguridad y salud en el trabajo en proyectos de construcción, lo que permitió sistematizar los requisitos técnico-legales vinculados con los factores de riesgo presentes en los procesos constructivos. Esta información fue organizada mediante fichas de análisis legal, matrices de correspondencia normativa y registros temáticos, transformándose en una base técnica utilizable para la estructuración de los instrumentos de evaluación y para la identificación objetiva de condiciones de seguridad exigibles en el contexto local.

En la fase 2, la información normativa previamente sistematizada se tradujo en instrumentos operativos mediante la elaboración de cuestionarios de chequeo sustentados en la NTP 324 y en la normativa ecuatoriana vigente entre 2024 y 2026. Este proceso permitió convertir los criterios legales y técnicos en ítems observables y verificables en campo, facilitando el levantamiento de datos sobre condiciones de trabajo, factores de riesgo y niveles de deficiencia. La aplicación de estos instrumentos constituyó una vía eficaz para el acopio de información homogénea, comparable y contextualizada, permitiendo evidenciar el estado del problema en proyectos reales de edificación e infraestructura básica.

Posteriormente, en la fase 3, los cuestionarios de chequeo fueron aplicados en obra y sus resultados se procesaron mediante la metodología NTP 330, incorporando variables como nivel de deficiencia (ND), nivel de exposición (NE), nivel de probabilidad (NP), nivel de consecuencia (NC), nivel de riesgo (NR) y nivel de intervención (NI). Este tratamiento permitió transformar los datos levantados en campo en información técnica utilizable para la jerarquización de riesgos y la toma de decisiones preventivas. En síntesis, el análisis consolidado de las matrices de riesgos correspondientes a los proyectos de edificación e infraestructura permitió estructurar un total de 44 cuestionarios de chequeo, de los cuales 21 correspondieron al proyecto de edificación y 23 al proyecto de infraestructura. Este resultado evidenció el alcance del proceso de evaluación y proporcionó una base consistente para la planificación de medidas preventivas, el seguimiento de condiciones de seguridad y la mejora continua de la gestión de riesgos en los proyectos constructivos analizados.

Los resultados obtenidos en estas fases constituyeron el insumo técnico para la fase 4, orientada a la estructuración de los Análisis de Riesgo en el Trabajo (ART) y a la definición de controles de ingeniería aplicables a las actividades críticas identificadas. De esta manera, el procesamiento de la información permitió articular el análisis normativo, la verificación técnica en campo y la evaluación cuantitativa del riesgo dentro de una misma secuencia metodológica, fortaleciendo la utilidad práctica de los resultados para múltiples actores del contexto local, entre ellos empresas constructoras, fiscalizadores, responsables de seguridad y personal técnico vinculado a la gestión de proyectos. Las evidencias documentales del acopio, aplicación y procesamiento de la información, así como los formatos utilizados y sus resultados, se incorporaron en los anexos correspondientes, como respaldo del carácter verificable del proceso investigativo.

## Análisis de los resultados en los datos obtenidos.

A continuación, se presentan los Niveles de Deficiencia (ND) correspondientes al proyecto de edificación e infraestructura, iniciando con una visión general que resume los resultados obtenidos, para posteriormente desglosar esta información por cada proceso constructivo a fin de analizar de manera detallada la distribución de los niveles de deficiencia en cada etapa del proyecto.

### Niveles de deficiencia en el proyecto de edificación

La presente tabla y gráfica muestran la distribución general del Nivel de Deficiencia (ND) del proyecto de edificación, considerando el número de cuestionarios registrados y su respectivo porcentaje de aparición.

Tabla 22
Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de edificación

| Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de edificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de deficiencia (ND) | Cuestionarios registrados | Porcentaje (%) |
| Muy Deficiente (MD) | 87 | 82,08 |
| Deficiente (D) | 15 | 14,15 |
| Mejorable (M) | 4 | 3,77 |
| Aceptable (B) | 0 | 0,00 |
| Total | 106 | 100,00 |

Gráfica 1
Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de edificación

De los 106 cuestionarios de chequeo aplicados en el proyecto piloto de edificación, la distribución del nivel de deficiencia (ND) refleja la aparición de 87 cuestionarios (82,08%) catalogados como Muy Deficiente (MD), 15 cuestionarios (14,15%) catalogados como Deficiente (D), 4 cuestionarios (3,77%) catalogados como Mejorable (M) y 0 cuestionarios (0,00%) catalogados como Aceptable (B).

De acuerdo con la metodología NTP 330, el nivel de deficiencia (ND) expresa la magnitud de las deficiencias detectadas en relación con las medidas preventivas existentes para el control del riesgo. Un nivel de deficiencia (ND) clasificado como Muy Deficiente (MD) implica la ausencia de medidas preventivas eficaces o la existencia de fallos significativos en su aplicación.

En este contexto, el hecho de que el 96,23% de los cuestionarios (MD + D) se concentren en niveles críticos de deficiencia evidencia una situación preventiva desfavorable dentro del proyecto. Mientras que la inexistencia de registros en el nivel Aceptable confirma que no se evidencian condiciones de control plenamente adecuadas en los aspectos evaluados.

Obras preliminares

En el proceso de obras preliminares la distribución del Nivel de Deficiencia (ND) en el proyecto de edificación se visualiza de la siguiente manera:

Gráfica 2
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de obras preliminares dentro del proyecto de edificación

El comportamiento del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de las obras preliminares revela que las medidas preventivas disponibles no resultan suficientes para controlar las condiciones del entorno de trabajo, pudiendo incrementar la probabilidad de que estas se transformen en situaciones de riesgo.

Los valores más altos del nivel de deficiencia (ND) se registran en los riesgos asociados a ruido (ND = 10,00) y sobreesfuerzos (ND = 10,00), reflejando la exposición significativa a agentes físicos y exigencias ergonómicas propias de las actividades iniciales de la obra.

De manera similar, se observan niveles muy deficientes en riesgos vinculados con el uso de herramientas y equipos, particularmente en la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 9,62), la proyección de fragmentos o partículas (ND = 8,75) y en relación con los contactos eléctricos (ND = 8,38). Estos resultados sugieren que las condiciones de seguridad relacionadas con el manejo de herramientas y equipos eléctricos muestran falencias importantes que podrían favorecer la ocurrencia de accidentes derivados de fallos operativos, ausencia de protecciones o prácticas de trabajo inseguras.

Se identificaron además valores elevados de niveles de deficiencia (ND) en riesgos relacionados con la organización del trabajo (ND = 7,03), la iluminación (ND = 6,84), el atrapamiento por o entre objetos (ND = 6,67) y la manipulación de herramientas manuales (ND = 6,50). Estos resultados indican que además de los riesgos derivados de la actividad operativa, existen condiciones organizativas y ambientales que pueden influir en la generación de accidentes, particularmente cuando las tareas se ejecutan en entornos de trabajo en preparación o con infraestructura temporal.

Por otra parte, algunos riesgos presentan un nivel de deficiencia clasificado como deficiente (D), radicando la caída de personas al mismo nivel (ND = 5,77), los golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 5,36), los atropellos o golpes con vehículos (ND = 5,28) y la caída de objetos en manipulación (ND = 2,33). Si bien estos valores reflejan una menor deficiencia, su presencia indica que las medidas preventivas existentes todavía no alcanzan un nivel de control plenamente satisfactorio.

En conjunto, los resultados muestran que durante las obras preliminares los riesgos más relevantes se relacionan principalmente con condiciones físicas del trabajo, uso de herramientas, manipulación de objetos y aspectos organizativos del proceso constructivo, configurando un escenario en el que la insuficiencia de controles puede incrementar la generación de accidentes.

Movimiento de tierras

Para el proceso de movimiento de tierras, la distribución del Nivel de Deficiencia (ND) se visualiza de la siguiente forma:

Gráfica 3
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de movimiento de tierras dentro del proyecto de edificación

La estimación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de movimiento de tierras, evidencia condiciones muy deficientes (MD). Este comportamiento indica que las medidas preventivas existentes no proporcionan un control suficiente, incrementando la probabilidad de materialización del riesgo durante la ejecución de las actividades.

Los valores máximos del nivel de deficiencia (ND) se encuentran asociados a ruido (ND = 10,00), vibración (ND = 10,00), organización del trabajo incorrecta (ND = 10,00), proyección de fragmentos o partículas (ND = 10,00) y sobreesfuerzos (ND = 10,00). Este patrón refleja que una alta interacción entre trabajadores, maquinaria pesada y herramientas mecánicas, con exposición significativa a agentes físicos y a condiciones operativas de alto esfuerzo físico.

En este proceso también se identifican otros niveles elevados de deficiencia en atrapamientos por o entre objetos (ND = 9,00), iluminación del área de trabajo (ND = 9,47), caídas de personas al mismo nivel (ND = 8,85) y en relación con contactos eléctricos (ND = 8,38). Estos resultados sugieren que existen condiciones que favorecen la generación de situaciones riesgosas, especialmente en áreas donde el terreno se encuentra en proceso de excavación o acondicionamiento.

En relación con la dinámica de operación del proceso, se observan niveles muy deficientes en atropellos o golpes con vehículos (ND = 7,50), caída de objetos por desplome (ND = 7,29) y caídas de personas a distinto nivel (ND = 7,36), siendo consistentes con la naturaleza del trabajo, donde la presencia simultánea de maquinaria pesada, taludes, excavaciones y circulación de maquinaria genera múltiples escenarios potenciales de accidente.

Por otra parte, los riesgos asociados a caída de objetos en manipulación (ND = 4,33) y golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 5,00) presentan un nivel deficiente (D), evidenciando la necesidad de fortalecer las medidas preventivas asociadas a la manipulación de materiales y herramientas.

En general, los resultados muestran que el proceso de movimiento de tierras concentra condiciones riesgosas, relacionadas principalmente con la operación de maquinaria, la interacción entre equipos y trabajadores, las características del terreno y las exigencias físicas de las tareas, configurando un escenario en el que la insuficiencia de controles incrementa la probabilidad de riesgos de accidente.

Estructura de hormigón armado

La distribución del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de conformación de la estructura de hormigón armado se refleja de la siguiente manera:

Gráfica 4
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de conformación de la estructura de hormigón armado dentro del proyecto de edificación

La estimación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de conformación de la estructura de hormigón armado, evidencia condiciones muy deficientes (MD), lo que indica que las medidas preventivas existentes no proporcionan un nivel de control adecuado, incrementando la probabilidad de que estos se materialicen en accidentes durante la ejecución de las actividades estructurales.

Los máximos valores del nivel de deficiencia (ND) se registran en ruido (ND = 10,00), vibración (ND = 10,00),  exposición a sustancias nocivas (ND = 10,00), organización del trabajo incorrecta (ND = 10,00), proyección de fragmentos o partículas (ND = 10,00),  y sobreesfuerzos (ND = 10,00), reflejando un patrón en las actividades asociadas a la ejecución de estructuras de hormigón armado, en las cuales confluyen operaciones de encofrado, armado, manipulación de materiales, uso de herramientas y vertido de hormigón, que generan simultáneamente exposiciones a agentes físicos, químicos y ergonómicos.

Asimismo se identificaron niveles elevados de deficiencia en riesgos asociados a caídas de personas a distinto nivel (ND = 9,06), caída de objetos en manipulación (ND = 9,33), atrapamientos por o entre objetos (ND = 9,00), contactos eléctricos (ND = 9,46), atropellos o golpes con vehículos (ND = 6,11)  y en riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 9,62) y manuales (ND = 6,50), que reflejan las características propias de las actividades estructurales, en las cuales los trabajadores realizan tareas en zonas elevadas, plataformas temporales, estructuras en construcción y manipulan constante elementos estructurales, incrementando la exposición a estos tipos de riesgo.

En términos generales, estos resultados muestran que los procesos de conformación de la estructura de hormigón concentran una diversidad de riesgos que configuran un entorno operativo con alta probabilidad de ocurrencia de accidentes.

Estructura metálica

Por otra parte, el proceso de conformación de la estructura metálica presenta la siguiente distribución del Nivel de Deficiencia (ND):

Gráfica 5
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de conformación de la estructura metálica dentro del proyecto de edificación

La estimación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de montaje de la estructura metálica, evidencia niveles muy deficientes (MD), que revelan que las medidas preventivas existentes no garantizan un control adecuado e incrementa la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen en accidentes durante las actividades de montaje y ensamblaje estructural.

Los valores máximos del nivel de deficiencia (ND) se registran en ruido (ND = 10,00), vibración (ND = 10,00), exposición a sustancias nocivas (ND = 10,00), organización del trabajo incorrecta (ND = 10,00), proyección de fragmentos o partículas (ND = 10,00), contactos térmicos inherentes al trabajador (ND = 10,00)  y sobreesfuerzos (ND = 10,00), reflejando que las condiciones operativas asociadas al montaje generan exposiciones simultáneas a agentes físicos, químicos y ergonómicos por la intervención de herramientas de corte, esmerilado y soldadura, por la manipulación elementos estructurales y por las operaciones de ajuste y sujeción.

Particularmente, los riesgos asociados a contactos térmicos presentan valores elevados de deficiencia, tanto en los derivados de la actividad del trabajador, como en los vinculados a la manipulación de elementos estructurales y al proceso de soldadura. Esta situación responde a las tareas propias del montaje estructural, en las que se realizan operaciones de soldadura, corte y manipulación de piezas metálicas.

Asimismo, se identificaron niveles elevados de deficiencia en riesgos relacionados con caída de personas al mismo nivel (ND = 9,62), caída de objetos en manipulación (ND = 9,33) y contactos eléctricos (ND = 8,65), reflejando condiciones de trabajo que pueden generar situaciones desfavorables si no se aplican controles preventivos adecuados.

En contraste, los riesgos asociados a caída de personas a distinto nivel (ND = 6,79), golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 6,43), atropellos o golpes con vehículos (ND = 6,11) y atrapamientos por o entre objetos (ND = 7,67) presentan valores relativamente menores dentro del conjunto analizado. No obstante, mantienen niveles muy deficientes que indican que las medidas de control existentes continúan siendo insuficientes para garantizar una gestión preventiva efectiva.

De forma similar, los riesgos vinculados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 9,62) y herramientas manuales (ND = 7,50) evidencian que las actividades de ajuste, fijación y ensamblaje propias del montaje metálico constituyen una fuente importante de exposición a accidentes laborales, especialmente cuando estas se realizan en condiciones donde los espacios de trabajo, la coordinación de tareas y la organización de materiales pueden generar interferencias operativas.

En conjunto, los resultados muestran que el proceso de conformación de la estructura metálica concentra una diversidad de riesgos derivados principalmente de trabajos de montaje, manipulación de elementos estructurales, procesos de soldadura, uso de herramientas mecánicas y exposición a agentes físicos, que configuran un entorno laboral con alta probabilidad de ocurrencia de accidentes.

Instalaciones eléctricas

El comportamiento del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones eléctricas se visualiza de la siguiente manera:

Gráfica 6
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones eléctricas dentro del proyecto de edificación

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones eléctricas, evidencia una marcada predominancia de condiciones clasificadas como muy deficientes (MD). Esta situación indica que las medidas de prevención o control existentes presentan limitaciones significativas para reducir la probabilidad de materialización de accidentes, especialmente en aquellas actividades relacionadas con la instalación y conexión de sistemas eléctricos dentro del proyecto de edificación.

Los valores más elevados de nivel de deficiencia (ND) se registran en los riesgos asociados a ruido (ND = 10,00), vibración (ND = 10,00), organización del trabajo incorrecta (ND = 10,00)  y sobreesfuerzos (ND = 10,00), lo que refleja condiciones operativas en entornos con presencia de herramientas eléctricas, equipos de perforación y actividades manuales repetitivas que pueden generar exposición simultánea a agentes físicos y exigencias ergonómicas importantes. Este resultado sugiere que los controles aplicados resultan insuficientes desde el punto de vista preventivo.

Asimismo, se identifican niveles elevados de deficiencia en caída de personas al mismo nivel (ND = 9,62) y caída de personas a distinto nivel (ND = 8,49), dado que las actividades de instalación eléctrica suelen ejecutarse en andamios, escaleras o superficies parcialmente intervenidas que generan escenarios con alta probabilidad de accidentes por pérdida de equilibrio o tropiezos.

Un aspecto particularmente relevante dentro de este proceso es la presencia de riesgos asociado a contactos eléctricos (ND = 8,11), dado que las actividades de conexión, pruebas y manipulación de circuitos eléctricos implican una exposición directa a fuentes de energía eléctrica, lo que demanda medidas estrictas de control técnico y organizativo para evitar accidentes de gravedad.

En contraste, algunos riesgos presentan niveles de deficiencia inferiores como ocurre con la caída de objetos en manipulación (ND = 3,00), proyección de fragmentos o partículas (ND = 3,75) e inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,00) y manuales (ND = 4,00). Estos resultados indican que, para estos riesgos específicos, las medidas de control existentes ofrecen un grado mayor de eficacia preventiva en comparación con otros peligros presentes en el proceso.

De manera similar, el riesgo relacionado con golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 1,79), sugiere que las condiciones de trabajo asociadas a este tipo de riesgos se encuentran relativamente mejor controladas.

En términos generales, los resultados evidencian que el proceso de las instalaciones eléctricas presenta una combinación de riesgos derivados principalmente de exposición a energía eléctrica, trabajo en superficies elevadas, uso de herramientas eléctricas y exigencias ergonómicas propias de las tareas de instalación, que configuran un escenario donde la presencia de varias condiciones deficientes incrementa la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales.

Instalaciones hidrosanitarias

A su vez, el comportamiento del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones eléctricas se presenta de la siguiente manera:

Gráfica 7
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones hidrosanitarias dentro del proyecto de edificación

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de las instalaciones hidrosanitarias, evidencia la presencia predominante de condiciones muy deficientes (MD). Este comportamiento indica que los controles existentes presentan limitaciones relevantes para prevenir la materialización de accidentes, particularmente en las actividades asociadas a la instalación de redes de agua potable y sistemas sanitarios dentro de la edificación.

Entre los valores más elevados de deficiencia (ND = 10,00) se encuentran los riesgos relacionados con ruido, vibración, exposición a sustancias nocivas, organización del trabajo incorrecta y sobreesfuerzos, lo cual refleja que las tareas propias de este proceso se desarrollan en condiciones donde los factores físicos, organizativos y ergonómicos presentan insuficientes medidas de control preventivo.

Asimismo, se identifican niveles de deficiencia elevados en riesgos asociados a caídas de personas, tanto a distinto nivel (ND = 7,36) como al mismo nivel (ND = 8,08). Estos resultados sugieren que las condiciones del entorno de trabajo —como superficies irregulares, presencia de materiales, aperturas en losas o circulación en áreas intervenidas— pueden incrementar la probabilidad de incidentes relacionados con la pérdida de equilibrio o tropiezos durante la ejecución de las instalaciones.

De igual forma, el riesgo relacionado con contactos eléctricos (ND = 8,11), es coherente con el contexto de obra donde la instalación hidrosanitaria suele desarrollarse en proximidad a redes eléctricas temporales y herramientas eléctricas, que configuran escenarios con exposición a fuentes de energía eléctrica que pueden sugerir la existencia de deficiencias en la planificación y coordinación de las actividades.

Por otra parte, el riesgo asociado a caída de objetos en manipulación (ND = 7,33) también presenta una condición muy deficiente, que refleja la posibilidad de incidentes durante la manipulación o transporte de tuberías, accesorios, herramientas y otros elementos constructivos empleados en este proceso.

En contraste, algunos riesgos presentan niveles de deficiencia menores, como ocurre con golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 2,86) y proyección de fragmentos o partículas (ND = 5,83), que sugieren que las condiciones de control existentes para estos eventos ofrecen un mayor nivel de eficacia preventiva dentro del proceso analizado.

Del mismo modo, los riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 1,54) y herramientas manuales (ND = 2,00) presentan valores relativamente bajos que indica que los controles aplicados para estas actividades podrían estar funcionando de forma más adecuada en comparación con otros factores de riesgo presentes en el proceso.

En general, los resultados evidencian que los procesos de las instalaciones hidrosanitarias concentran riesgos relacionados con agentes físicos, condiciones organizativas y exigencias ergonómicas que configuran un escenario riesgoso.

Acabados

El Nivel de Deficiencia (ND) asociado al proceso de acabados se presenta de la siguiente manera:

Gráfica 8
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de acabados dentro del proyecto de edificación

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) en el proceso de acabados, evidencia una predominancia de condiciones clasificadas como muy deficientes (MD) en varios de los riesgos analizados. Este resultado indica que las medidas de control existentes presentan limitaciones importantes para garantizar condiciones de trabajo adecuadas durante la ejecución de esta fase del proyecto constructivo.

Entre los riesgos que registran los valores más altos de deficiencia (ND = 10,00) se encuentran ruido, vibración, exposición a sustancias nocivas, organización del trabajo incorrecta y sobreesfuerzos. Estos resultados reflejan que las actividades propias de la fase de acabados —como corte de materiales, uso de herramientas eléctricas portátiles, aplicación de pinturas, adhesivos o recubrimientos, así como manipulación manual de elementos constructivos— se desarrollan en condiciones donde los controles preventivos asociados a agentes físicos, químicos y ergonómicos presentan un bajo nivel de eficacia.

En particular, la exposición a sustancias nocivas (ND = 10,00) resulta consistente con la naturaleza de las tareas propias de esta etapa constructiva, en las cuales se emplean productos químicos como pinturas, solventes, selladores y adhesivos, cuya manipulación puede generar exposición a vapores o partículas que demandan medidas adecuadas de ventilación, control ambiental o protección personal.

Asimismo, la organización del trabajo incorrecta (ND = 10,00), sugiere deficiencias en la planificación, coordinación o distribución de tareas dentro del entorno de obra, donde múltiples actividades suelen ejecutarse de forma simultánea en espacios reducidos que generan interferencias operativas y pueden incrementar la probabilidad de accidentes.

En relación con los riesgos de caídas de personas (ND = 6,98), caídas al mismo nivel (ND = 7,69) y caída de objetos en manipulación (ND = 9,00), se evidencia que las condiciones del entorno de trabajo pueden favorecer la ocurrencia de accidentes relacionados con tropiezos, resbalones, pérdida de estabilidad y deficiencias en las prácticas de manipulación o almacenamiento.

A sí mismo, los riesgos relacionados con contactos eléctricos (ND = 8,11) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 6,67), sugieren la presencia de escenarios que pueden generar situaciones potencialmente riesgosas si no se aplican controles adecuados.

En contraste, otros riesgos presentan niveles de deficiencia inferiores, como ocurre con golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 3,93), proyección de fragmentos o partículas (ND = 5,83) y manipulación de herramientas eléctricas (ND = 3,08) y manuales (ND = 2,00), que sugieren que las medidas de control implementadas presentan mayor eficacia preventiva.

En conjunto, los resultados evidencian que el proceso de acabados concentra riesgos principalmente relacionados con agentes físicos, sustancias químicas, condiciones organizativas y exigencias ergonómicas que configuran un escenario potencialmente riesgoso.

### Niveles de deficiencia en el proyecto de infraestructura

A través de la siguiente tabla y gráfica, se presenta la distribución del Nivel de Deficiencia (ND) del proyecto de infraestructura, considerando el número de cuestionarios registrados y su respectivo porcentaje.

Tabla 23
Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de infraestructura

| Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de deficiencia (ND) | Cuestionarios registrados | Porcentaje |
| Muy Deficiente (MD) | 73 | 87,95 |
| Deficiente (D) | 10 | 12,05 |
| Mejorable (M) | 0 | 0,00 |
| Aceptable (B) | 0 | 0,00 |
| Total | 83 | 100,00 |

Gráfica 9
Nivel de deficiencia (ND) en el proyecto de infraestructura

En el proyecto piloto de infraestructura se aplicaron 83 cuestionarios de chequeo, obteniéndose 73 cuestionarios (87,95%) catalogados como Muy Deficiente (MD), 10 cuestionarios (12,05%) catalogados como Deficiente (D) y 0 cuestionarios (0,00%) catalogados como Mejorable (M) y Aceptable (B).

De acuerdo con la NTP 330, el nivel de deficiencia (ND) representa el grado en que las medidas preventivas existentes son adecuadas para controlar el riesgo identificado. Un nivel de deficiencia (ND) clasificado como “Muy Deficiente” implica ausencia de medidas preventivas eficaces o presencia de fallos significativos en su implementación.

Los resultados muestran que el 100% de los cuestionarios se concentra en categorías críticas (MD y D), con un predominio altamente significativo del nivel “Muy Deficiente” (87,95%). Evidenciando una situación preventiva desfavorable y deplorable dentro del proyecto evaluado.

Obras preliminares

La distribución del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de obras preliminares se visualiza de la siguiente manera:

Gráfica 10
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de obras preliminares dentro del proyecto de infraestructura

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) de los riesgos identificados en el proceso de obras preliminares dentro del proyecto de infraestructura, evidencia que la mayoría de los riesgos analizados presentan una interpretación de nivel de deficiencia clasificada como muy deficiente (MD).

Los valores obtenidos muestran que los mayores niveles de deficiencia (ND) se concentran en riesgos asociados a vibración (ND = 10,00), sobreesfuerzos (ND = 8,93), ruido (ND = 8,44) y contactos eléctricos (ND = 8,17). Estos resultados reflejan que durante la ejecución de las obras preliminares existen condiciones operativas donde los controles preventivos presentan limitaciones importantes, especialmente en actividades que implican el uso de maquinaria, herramientas eléctricas y manipulación de materiales.

Asimismo, se identifican valores elevados de deficiencia en riesgos relacionados con proyección de fragmentos o partículas (ND = 7,74) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 7,71), lo que sugiere que las actividades iniciales del proyecto pueden generar situaciones donde la manipulación de herramientas o materiales incrementa la exposición.

Los resultados también evidencian niveles de deficiencia importantes en caída de personas al mismo nivel (ND = 7,50) y organización incorrecta del trabajo (ND = 7,03). Estos valores indican que las condiciones del entorno de trabajo, caracterizadas por superficies irregulares, presencia de materiales o circulación simultánea de trabajadores y maquinaria, pueden influir en la generación de situaciones inseguras durante el desarrollo de las actividades preliminares.

De igual manera, riesgos como caída de objetos en manipulación (ND = 6,86), golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 6,88) y atropellos o golpes con vehículos (ND = 6,67) presentan niveles de deficiencia clasificados como muy deficientes, que reflejan la interacción constante entre trabajadores, herramientas y máquinas dentro del área de trabajo.

En contraste, los riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,28) y herramientas manuales (ND = 5,12) presentan una interpretación de deficiencia deficiente (D), lo que sugiere que las medidas de control existentes para estas actividades podrían tener un mayor nivel de eficacia en comparación con otros riesgos evaluados, aunque todavía requieren mejoras para garantizar condiciones de trabajo más seguras.

En conjunto, los resultados evidencian que el proceso de obras preliminares en proyectos de infraestructura concentra principalmente riesgos relacionados con agentes físicos, interacción con herramientas y maquinaria, organización del trabajo y exigencias ergonómicas, lo que configura un escenario donde varios riesgos presentan niveles de deficiencia elevados.

Movimiento de tierras

El comportamiento del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de movimiento de tierras se presenta de la siguiente manera:

Gráfica 11
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de movimiento de tierras dentro del proyecto de infraestructura

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) para los riesgos identificados en el proceso de movimiento de tierras, muestra que la mayoría de los riesgos evaluados presentan una interpretación clasificada como muy deficiente (MD). Esto indica que las medidas de prevención o control existentes presentan limitaciones importantes para reducir la probabilidad de materialización de accidentes durante el desarrollo de estas actividades.

Entre los riesgos que presentan los valores más elevados de deficiencia destacan vibración (ND = 10,00), sobreesfuerzos (ND = 8,93), ruido (ND = 8,44) y contactos eléctricos (ND = 8,17). Estos resultados reflejan las condiciones operativas propias del movimiento de tierras, donde el uso continuo de maquinaria pesada y herramientas eléctricas genera exposición a agentes físicos y exigencias ergonómicas significativas.

Asimismo, se identifican niveles elevados de deficiencia en riesgos relacionados con proyección de fragmentos o partículas (ND = 7,74) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 7,71), lo que sugiere que las actividades de excavación, remoción de materiales y operación de maquinaria pueden generar situaciones de exposición a la expulsión de materiales o a la interacción con elementos móviles de la maquinaria.

Los resultados también muestran valores importantes en riesgos asociados a caídas de personas, tanto al mismo nivel (ND = 7,50) como a distinto nivel (ND = 7,42). Estas condiciones pueden estar relacionadas con la presencia de superficies irregulares, taludes, zanjas o áreas de excavación, que caracterizan las actividades propias del movimiento de tierras y que pueden incrementar la probabilidad de incidentes por pérdida de equilibrio o desplazamientos inseguros.

De igual manera, riesgos como golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 6,88), caída de objetos en manipulación (ND = 6,86) y atropellos o golpes con vehículos (ND = 6,67) presentan niveles de deficiencia clasificados como muy deficientes. Esto evidencia la interacción constante entre trabajadores, maquinaria, herramientas y materiales durante las operaciones de excavación y transporte de tierras.

Adicionalmente, se identifican riesgos específicos asociados al uso de maquinaria pesada, como el atrapamiento por vuelco de máquinas (ND = 6,73) y la caída de objetos por desplome (ND = 6,49), reflejando la importancia de las condiciones del terreno, la estabilidad de taludes y el control de las operaciones con maquinaria.

En contraste, los riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,28) y herramientas manuales (ND = 5,12) presentan un nivel deficiente (D), lo que sugiere que las medidas de control existentes para estas actividades podrían tener un mayor grado de eficacia en comparación con otros riesgos identificados, aunque todavía requieren mejoras para garantizar condiciones de trabajo más seguras.

En términos generales, los resultados evidencian que el proceso de movimiento de tierras en proyectos de infraestructura concentra riesgos relacionados principalmente con agentes físicos, interacción con maquinaria pesada, condiciones del terreno y exigencias ergonómicas, lo que configura un escenario de alto nivel de deficiencia.

Obras complementarias (Pozos y estructuras auxiliares)

El Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de las obras complementarias inherentes a pozos y estructuras auxiliares se muestra de la siguiente forma:

Gráfica 12
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de obras complementarias (Pozos y estructuras auxiliares) dentro del proyecto de infraestructura

La evaluación del nivel de deficiencia (ND) de los riesgos identificados en el proceso de obras complementarias (pozos y estructuras auxiliares) evidencia que la mayoría de los riesgos analizados presentan un nivel muy deficiente (MD), lo que indica que las medidas de control existentes presentan limitaciones significativas para prevenir la ocurrencia de accidentes durante el desarrollo de estas actividades.

Los resultados muestran que los mayores niveles de deficiencia se registran en riesgos asociados a vibración (ND = 10,00), sobreesfuerzos (ND = 8,93), ruido (ND = 8,44) y contactos eléctricos (ND = 8,17). Estos valores reflejan las condiciones operativas propias de las obras complementarias, donde el uso de herramientas eléctricas, maquinaria pesada y trabajos manuales intensivos generan una exposición constante a agentes físicos y exigencias ergonómicas para los trabajadores.

Asimismo, se identifican niveles elevados de deficiencia en riesgos relacionados con otra exposición asociada a asfixia o intoxicación (ND = 7,92) y radiaciones ionizantes (ND = 7,88). La presencia de estos riesgos puede estar vinculada con las condiciones particulares de las obras complementarias, especialmente en pozos o espacios confinados, donde la ventilación limitada o la presencia de equipos específicos pueden generar condiciones de exposición que requieren controles estrictos.

De igual manera, se registran valores importantes en riesgos asociados a proyección de fragmentos o partículas (ND = 7,74) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 7,71), lo que sugiere que las actividades relacionadas con excavación, perforación o manipulación de materiales pueden generar escenarios donde los trabajadores se encuentran expuestos a elementos móviles o a la expulsión de partículas durante la operación de equipos.

Los resultados también muestran niveles de deficiencia elevados en riesgos asociados a caídas de personas, tanto al mismo nivel (ND = 7,50) como a distinto nivel (ND = 7,42). Estas condiciones pueden estar relacionadas con la presencia de excavaciones, bordes de pozos, superficies irregulares o circulación en áreas de trabajo con espacio limitado, características frecuentes en este tipo de actividades.

Asimismo, riesgos como golpes o cortes por objetos o herramientas (ND = 6,88), caída de objetos en manipulación (ND = 6,86) y caída de objetos por desplome (ND = 6,49) presentan niveles de deficiencia clasificados como muy deficientes, lo que evidencia la interacción constante entre trabajadores, herramientas y materiales durante la ejecución de estas actividades.

En contraste, la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,28) y manuales (ND = 5,12) presentan un nivel deficiente (D), lo que sugiere que las medidas de control existentes para estas actividades podrían requerir mejoras dentro del sistema de gestión preventiva.

En conjunto, los resultados evidencian que el proceso de obras complementarias (pozos y estructuras auxiliares) concentra riesgos asociados principalmente a agentes físicos, mecánicos, organizativos y ergonómicos

Trabajos en zanjas (Tubería)

Por otra parte, la distribución del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de Trabajos en zanjas relacionado a la colocación de tuberías se presenta así:

Gráfica 13
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de trabajos en zanjas (Tubería) dentro del proyecto de infraestructura

El análisis de riesgos asociados al proceso de trabajos en zanjas para la instalación de tuberías evidencia el dominio de niveles muy deficientes (MD), lo que indica la necesidad de implementar medidas preventivas y de control para reducir la probabilidad de incidentes durante la ejecución de las actividades.

Entre los riesgos con mayor nivel de valoración se encuentra la vibración (ND = 10,00) y los sobreesfuerzos (ND = 8,93), seguidos por el ruido (ND = 8,44) y los contactos eléctricos (ND = 8,17). Estos resultados reflejan que durante la ejecución de excavaciones, manipulación de maquinaria y herramientas, así como en la instalación de tuberías, los trabajadores están expuestos a condiciones físicas y ergonómicas que pueden afectar su salud y seguridad.

Asimismo, se identificaron riesgos relacionados con proyección de fragmentos o partículas (ND = 7,74) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 7,71), lo cual se asocia directamente con el uso de maquinaria de excavación, manipulación de materiales y operaciones de montaje dentro de la zanja.

En relación con los riesgos de caída, se observaron valores muy deficientes para caídas de personas al mismo nivel (ND = 7,50) y caídas a distinto nivel (ND = 7,42), lo que evidencia la presencia de superficies irregulares, desniveles o accesos inadecuados en las áreas de trabajo.

Otros riesgos relevantes incluyen la exposición a asfixia o intoxicación (ND = 7,92), la cual puede vincularse con la acumulación de gases en espacios confinados como zanjas profundas, así como la organización incorrecta del trabajo (ND = 7,03), que puede influir en la generación de condiciones inseguras.

Por otra parte, los riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,28) y manuales (ND = 5,12) presentan niveles deficientes (D), indicando una menor probabilidad de ocurrencia en comparación con los otros riesgos evaluados, pero necesidad de intervención en las medidas de control existentes.

En términos generales, los resultados reflejan que las actividades desarrolladas en trabajos de zanjas presentan múltiples riesgos con niveles de deficiencia elevados, que requieren la implementación de acciones correctivas y preventivas para mejorar las condiciones de seguridad en este tipo de procesos constructivos.

Relleno

El comportamiento del Nivel de Deficiencia (ND) en el proceso de relleno se visualiza de la siguiente manera:

Gráfica 14
Nivel de deficiencia (ND) en el proceso de relleno dentro del proyecto de infraestructura

El análisis de riesgos en el proceso de relleno en proyectos de infraestructura evidencia que la mayoría de los riesgos identificados presentan un nivel de deficiencia Muy Deficiente (MD), lo cual indica que las medidas de control existentes son insuficientes o inadecuadas para prevenir la ocurrencia de accidentes durante la ejecución de las actividades.

Entre los riesgos con mayor valoración se encuentra la exposición a vibración (ND = 10,00), seguida de sobreesfuerzos (ND = 8,93), ruido (ND = 8,44) y contactos eléctricos (ND = 8,17). Estos resultados reflejan que durante las actividades de compactación del terreno, manipulación de materiales y uso de maquinaria pesada se generan condiciones que incrementan la probabilidad de afectaciones a la salud y seguridad.

Asimismo, se identificaron valores relevantes en riesgos asociados a la proyección de fragmentos o partículas (ND = 7,74) y atrapamiento por o entre objetos (ND = 7,71), los cuales pueden presentarse durante las labores de compactación, movimiento de maquinaria y manipulación de materiales de relleno.

En relación con los riesgos de caídas, las caídas de personas al mismo nivel (ND = 7,50) y las caídas a distinto nivel (ND = 7,42), evidencian la presencia de superficies irregulares, desniveles y condiciones propias del terreno durante el proceso de relleno.

También se identificaron riesgos relacionados con radiaciones ionizantes (ND = 7,88) e iluminación (ND = 7,88), los cuales presentan un nivel muy deficiente, indicando la necesidad de mejorar las condiciones de iluminación y control de posibles fuentes de radiación presentes en el entorno de trabajo.

Por otra parte, los riesgos asociados con la manipulación de herramientas eléctricas (ND = 5,28) y manuales (ND = 5,12) revelan un nivel deficiente (D), lo que evidencia la existencia de fallas en los controles preventivos, aunque con una menor magnitud en comparación con los otros riesgos presentados.

En conjunto, los resultados muestran que el proceso de relleno presenta múltiples riesgos con niveles elevados de deficiencia que requieren la implementación de medidas correctivas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad durante la ejecución de esta actividad.

### Correlación entre el nivel de deficiencia y nivel de riesgo.

Proyecto de edificación

A través de la siguiente tabla refleja la presencia de riesgos en proyectos de edificación, identificando cada uno mediante su código, descripción, número de cuestionarios registrados y su porcentaje de ocurrencia.

Tabla 24
Presencia de riesgos en proyectos de edificación

| Presencia de riesgos en proyectos de edificación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Riesgo | Cuestionarios registrados | Porcentaje |
| 570 | Organización del trabajo incorrecta | 7 | 6,60 |
| 010-E | Caída de personas a distinto nivel | 6 | 5,66 |
| 020-E | Caída de personas al mismo nivel | 7 | 6,60 |
| 030-E | Caída de objetos por desplome | 1 | 0,94 |
| 040-E | Caída de objetos en manipulación | 7 | 6,60 |
| 090-E | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 7 | 6,60 |
| 100-E | Proyección de fragmentos o partículas | 7 | 6,60 |
| 110-E | Atrapamiento por o entre objetos | 5 | 4,72 |
| 230-E | Atropellos o golpes con vehículos | 4 | 3,77 |
| 250a-E | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 7 | 6,60 |
| 250b-E | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 7 | 6,60 |
| 160-E | Contactos Eléctricos | 7 | 6,60 |
| 150a | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | 1 | 0,94 |
| 150b | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales | 1 | 0,94 |
| 150c | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura | 1 | 0,94 |
| 330 | Ruido | 7 | 6,60 |
| 340 | Vibración | 6 | 5,66 |
| 360 | Radiaciones ionizantes | 0 | 0,00 |
| 380 | Iluminación | 7 | 6,60 |
| 170 | Exposición a sustancias nocivas | 4 | 3,77 |
| 130 | Sobreesfuerzos | 7 | 6,60 |
| Total |  | 106 | 100 |

Figura 10
Presencia de riesgos en proyectos de edificación

En el proceso de evaluación se identificaron 106 registros asociados a distintos tipos de riesgos laborales, estos corresponden a categorías comúnmente presentes en el sector de la construcción. Los resultados muestran que varios riesgos presentan la mayor frecuencia de registro, con 7 cuestionarios cada uno, equivalentes al 6,60 % del total de respuestas. Entre estos se encuentran:

- Organización del trabajo incorrecta

- Caída de personas al mismo nivel

- Caída de objetos en manipulación

- Golpes o cortes por objetos o herramientas

- Proyección de fragmentos o partículas

- Riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas

- Riesgos asociados a la manipulación de herramientas manuales

- Contactos eléctricos

- Ruido

- Iluminación

- Sobreesfuerzos

La frecuencia similar observada en estos riesgos sugiere que son percibidos de manera generalizada dentro de las diferentes actividades que componen el proyecto constructivo, lo cual resulta coherente con la naturaleza del trabajo en obra, donde la manipulación de herramientas, el desplazamiento constante y la interacción con diferentes herramientas forman parte de las tareas cotidianas.

Por otra parte, algunos riesgos presentan una frecuencia ligeramente menor, como ocurre con:

- Caída de personas a distinto nivel, con 6 registros de 5,66 %.

- Vibración, también con 6 registros de 5,66 %.

- Atrapamiento por o entre objetos, con 5 registros de 4,72 %.

Estos resultados indican que, aunque estos riesgos están presentes en el entorno laboral, su aparición puede estar asociada a actividades específicas como el trabajo en altura, el uso prolongado de herramientas vibrátiles o la manipulación de elementos estructurales. Asimismo, se identifican riesgos con menor presencia:

- Atropellos o golpes con vehículos, con 4 registros de 3,77 %.

- Exposición a sustancias nocivas, también con 4 registros de 3,77 %.

La menor frecuencia de estos riesgos se encuentra relacionada con el hecho de que no todas las actividades del proyecto implican la interacción directa con maquinaria pesada o sustancias químicas, por lo que su presencia depende en mayor medida de fases específicas del proceso constructivo.

En contraste, algunos riesgos presentan frecuencias muy bajas, con apenas 1 registro de 0,94 %, como es el caso de:

- Caída de objetos por desplome

- Contactos térmicos inherentes al trabajador

- Contactos térmicos relacionados con elementos estructurales

- Contactos térmicos asociados al proceso de soldadura

Estos resultados sugieren que dichos riesgos no son percibidos como eventos frecuentes dentro del proyecto evaluado, dado que las actividades que los generan se presentan en etapas puntuales o con menor intensidad dentro del proceso constructivo.

Finalmente, el riesgo de radiaciones ionizantes registra el 0 %, pues este tipo de exposición no forma parte de las condiciones habituales del proyecto analizado.

En términos generales, los riesgos más recurrentes corresponden a riesgos mecánicos, ergonómicos y organizacionales, reflejan las características operativas de la construcción, predominio de tareas manuales y exposición a condiciones laborales.

Proyecto de infraestructura

En la siguiente tabla se resumen los riesgos identificados en proyectos de infraestructura, considerando su codificación, descripción, número de registros obtenidos y su participación porcentual

Tabla 25
Presencia de riesgos en proyectos de infraestructura

| Presencia de riesgos en proyectos de infraestructura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Riesgo | Cuestionarios registrados | Porcentaje |
| 570 | Organización del trabajo incorrecta | 5 | 6,02 |
| 010-I | Caída de personas a distinto nivel | 4 | 4,82 |
| 020-I | Caída de personas al mismo nivel | 5 | 6,02 |
| 030-I | Caída de objetos por desplome | 4 | 4,82 |
| 040-I | Caída de objetos en manipulación | 5 | 6,02 |
| 090-I | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 5 | 6,02 |
| 100-I | Proyección de fragmentos o partículas | 5 | 6,02 |
| 110-I | Atrapamiento por o entre objetos | 5 | 6,02 |
| 120-I | Atrapamiento por vuelco de máquinas | 1 | 1,20 |
| 230-I | Atropellos o golpes con vehículos | 4 | 4,82 |
| 250a-I | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 5 | 6,02 |
| 250b-I | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 5 | 6,02 |
| 390 | Otra exposición a) asfixia o intoxicación | 2 | 2,41 |
| 160-I | Contactos Eléctricos | 5 | 6,02 |
| 330 | Ruido | 5 | 6,02 |
| 340 | Vibración | 5 | 6,02 |
| 360 | Radiaciones ionizantes | 3 | 3,61 |
| 380 | Iluminación | 5 | 6,02 |
| 170 | Exposición a sustancias nocivas | 0 | 0,00 |
| 130 | Sobreesfuerzos | 5 | 6,02 |
| Total |  | 83 | 100,00 |

Figura 11
Presencia de riesgos en proyectos de infraestructura

La recopilación de información identificó la presencia de 83 registros relacionados con diferentes riesgos laborales en el proyecto de infraestructura. Los resultados muestran que varios riesgos presentan la mayor frecuencia de registro con 5 cuestionarios cada uno, lo que corresponde al 6,02 % del total de respuestas. Entre estos se encuentran:

- Organización incorrecta del trabajo

- Caída de personas al mismo nivel

- Caída de objetos en manipulación

- Golpes o cortes por objetos o herramientas

- Proyección de fragmentos o partículas

- Atrapamiento por o entre objetos

- Manipulación de herramientas eléctricas y manuales

- Contactos eléctricos

- Ruido

- Vibración

- Iluminación

- Sobreesfuerzos.

La frecuencia similar observada en estos riesgos sugiere que estos riesgos son percibidos de manera constante en las diferentes actividades del proyecto de infraestructura, lo cual resulta coherente con las características operativas de este tipo de obras, donde la manipulación de herramientas, el movimiento de materiales y la interacción con maquinaria forman parte habitual de las tareas diarias.

Por otra parte, algunos riesgos presentan frecuencias ligeramente menores del 4,82 %, como es el caso de la caída de personas a distinto nivel, la caída de objetos por desplome y los atropellos o golpes con vehículos. Estos resultados que su ocurrencia puede estar asociada a determinadas condiciones del terreno o a fases específicas del proceso constructivo, como trabajos en taludes, excavaciones o zonas de circulación de maquinaria.

Asimismo, se identifican riesgos con menor presencia en los cuestionarios, como ocurre con la exposición a radiaciones ionizantes, con 3 registros de 3,61 %, y la exposición a situaciones de asfixia o intoxicación, con 2 registros de 2,41 %. La menor frecuencia de estos riesgos está relacionada con el hecho de que no todas las actividades del proyecto implican la presencia de estas condiciones de exposición, por lo que su percepción se limita a tareas particulares dentro de la obra.

Finalmente, algunos riesgos presentan frecuencias muy bajas o nulas, como es el caso del atrapamiento por vuelco de máquinas, con 1 registro de 1,20 %, y la exposición a sustancias nocivas, que no fue reportada en ninguno de los cuestionarios (0 %). Esto sugiere que estas condiciones de riesgo no se perciben como frecuentes dentro del proyecto de infraestructura evaluado.

### ART’s a implementar en proyectos de edificación e infraestructura

Mediante la siguiente figura se ilustra la implementación de los ART’s en los proyectos de edificación e infraestructura y su integración en los procesos evaluados.

Figura 12
Implementación de ART’s en proyectos de edificación e infraestructura

## Redacción de resultados y discusión.

Resultados del nivel de deficiencia en proyectos de edificación

Los resultados obtenidos evidencian una alta incidencia de condiciones deficientes o asociadas al incumplimiento de medidas preventivas en las actividades evaluadas dentro del proyecto piloto de edificación. Este comportamiento refleja debilidades significativas en la implementación y control de las prácticas de seguridad durante la ejecución de los procesos constructivos analizados.

En particular, la predominancia del nivel Muy Deficiente (82,08 %) indica que, en la mayoría de los ítems evaluados, no se dispone de medidas de control adecuadas, o bien las medidas existentes resultan ineficaces o no se aplican correctamente en las condiciones reales de obra. Por su parte, el nivel Deficiente (14,15 %) sugiere la presencia de ciertas medidas preventivas; sin embargo, estas no alcanzan un grado de implementación suficiente para garantizar un control efectivo del riesgo en las actividades analizadas. Asimismo, el reducido porcentaje correspondiente al nivel Mejorable (3,77 %) evidencia que únicamente en una proporción mínima de los casos se presentan condiciones preventivas relativamente aceptables, aunque todavía susceptibles de optimización mediante acciones de mejora en la gestión de la seguridad.

Desde la perspectiva metodológica de la NTP 330, un nivel elevado de deficiencia incide directamente en la estimación final del riesgo, dado que este parámetro constituye un componente clave en la determinación de la probabilidad de ocurrencia del daño. En consecuencia, la presencia predominante de niveles altos de deficiencia implica un incremento significativo en la valoración del riesgo, lo que refuerza la necesidad de implementar estrategias de control más rigurosas dentro del sistema de gestión preventiva aplicado a los proyectos de construcción.

Discusión del nivel de deficiencia en proyectos de edificación

Desde la perspectiva técnica de la metodología NTP 330, el nivel de deficiencia (ND) constituye un parámetro fundamental dentro del proceso de evaluación del riesgo, ya que permite valorar la calidad, suficiencia y eficacia de las medidas preventivas implementadas en una actividad determinada. En este contexto, el predominio del nivel Muy Deficiente evidencia la existencia de importantes debilidades en los controles preventivos aplicados, lo que incrementa de manera significativa la probabilidad de materialización de accidentes laborales. Esta situación adquiere mayor relevancia en el sector de la construcción, donde las actividades suelen implicar la exposición a riesgos mecánicos, caídas de altura, manipulación manual de cargas y operaciones con equipos y maquinaria.

En proyectos de edificación, caracterizados por la concurrencia simultánea de múltiples procesos constructivos y la interacción permanente entre diferentes frentes de trabajo, la ausencia o ineficacia de controles preventivos puede derivar en un aumento sustancial de la probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales. Adicionalmente, esta situación expone de manera continua a los trabajadores a condiciones inseguras, puede generar responsabilidades legales y administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, y afectar negativamente la productividad, la planificación y la continuidad operativa del proyecto.

Asimismo, el hecho de que no se hayan identificado niveles clasificados como Aceptables sugiere la necesidad de realizar una revisión integral del sistema de gestión preventiva implementado en obra. En este sentido, resulta prioritario establecer acciones orientadas a la implementación inmediata de medidas correctivas en aquellos ítems calificados como Muy Deficiente, así como a la revisión técnica de los procedimientos de trabajo seguro, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en campo, y el desarrollo de programas de capacitación específicos dirigidos tanto a trabajadores como a mandos medios. De igual manera, se requiere la implementación de procesos de seguimiento y reevaluación que permitan verificar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.

En concordancia con los principios metodológicos de la NTP 330, mientras el nivel de deficiencia (ND) no sea reducido mediante la implementación efectiva de medidas de control, el nivel de riesgo estimado tenderá a mantenerse en categorías no tolerables o de intervención prioritaria. Por tanto, la reducción del ND constituye un elemento estratégico dentro del proceso de gestión preventiva, al permitir disminuir la probabilidad de ocurrencia del daño y avanzar hacia condiciones de trabajo más seguras en los proyectos de construcción.

Resultados del nivel de deficiencia en proyectos de infraestructura

Los resultados evidencian que la mayoría de los aspectos evaluados presentan una ausencia significativa de controles técnicos adecuados, así como deficiencias en la planificación preventiva, limitada supervisión en campo y una aplicación insuficiente o inadecuada de las medidas de control establecidas. Esta situación pone de manifiesto debilidades estructurales en la gestión de la prevención dentro de las actividades analizadas.

Asimismo, la ausencia de registros en los niveles Mejorable o Aceptable indica que no se identifican condiciones preventivas que puedan considerarse adecuadas o, al menos, parcialmente satisfactorias dentro de los ítems evaluados. Este escenario refleja que las condiciones de seguridad presentes en las actividades analizadas requieren intervenciones correctivas de carácter prioritario.

Desde el punto de vista metodológico, conforme a los criterios establecidos en la NTP 330, un nivel de deficiencia (ND) elevado incide directamente en el incremento de la probabilidad de ocurrencia del daño. En consecuencia, esta condición repercute en una estimación global del riesgo que tiende a situarse en categorías no tolerables o que requieren intervención inmediata, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas preventivas más eficaces dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Discusión del nivel de deficiencia en proyectos de infraestructura

En proyectos de infraestructura, caracterizados por la ejecución de actividades como excavaciones profundas, movimiento de tierras, operación de maquinaria pesada, trabajos en taludes o interacción con tránsito vehicular, las consecuencias potenciales derivadas de un accidente suelen ser de alta gravedad e incluso mortales. Estas condiciones operativas incrementan la exposición de los trabajadores a riesgos significativos, lo que exige una gestión preventiva rigurosa y sistemática durante todas las fases del proyecto.

Desde el enfoque metodológico de la NTP 330, el nivel de deficiencia (ND) constituye uno de los factores determinantes en la estimación del riesgo, dado que permite valorar la calidad, suficiencia y eficacia del sistema preventivo existente. En este contexto, el predominio del nivel Muy Deficiente (87,95 %) evidencia que, en la mayoría de los ítems evaluados, los controles preventivos son inexistentes, insuficientes o ineficaces, lo que incrementa de manera significativa la probabilidad de materialización de accidentes laborales.

La concentración total de los resultados en niveles críticos (100 % entre Muy Deficiente y Deficiente) sugiere la existencia de debilidades estructurales en la integración de la prevención dentro de la planificación y ejecución de la obra. Este escenario refleja, además, limitaciones en la implementación efectiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una posible priorización del avance físico de la obra por sobre el control preventivo de los riesgos, y una cultura de prevención insuficientemente consolidada dentro de los procesos constructivos.

Desde una perspectiva técnica, esta situación demanda la adopción inmediata de acciones correctivas en los frentes de trabajo con mayor nivel de criticidad. Entre estas medidas se destacan la implementación prioritaria de controles de ingeniería —como protecciones colectivas, señalización adecuada, estabilización de excavaciones y control de accesos—, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión permanente en campo, el desarrollo de procesos de capacitación específica en función de los riesgos identificados, y la realización de procesos de seguimiento y reevaluación que permitan verificar la reducción progresiva del nivel de deficiencia (ND).

En consecuencia, bajo los criterios metodológicos establecidos en la NTP 330, los resultados obtenidos permiten inferir que el proyecto de infraestructura evaluado se encuentra en una condición preventiva crítica, caracterizada por una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales, lo que hace imprescindible la implementación urgente de medidas de control orientadas a mejorar las condiciones de seguridad en los procesos constructivos analizados.

Resultados de la presencia de riesgos en proyectos de edificación

La recopilación de información registra un total de 106 respuestas asociadas a diferentes categorías de riesgo presentes en las actividades constructivas. Los resultados muestran que varios riesgos presentan la mayor frecuencia de registro, cada uno con el 6,60 % y un total de 72,64 del total de respuestas.

Entre estos riesgos se encuentra la organización del trabajo incorrecta, la caída de personas al mismo nivel, la caída de objetos en manipulación, los golpes o cortes por objetos o herramientas, la proyección de fragmentos o partículas, los riesgos asociados a la manipulación de herramientas eléctricas y manuales, los contactos eléctricos, el ruido, la iluminación y los sobreesfuerzos. La frecuencia de aparición de estos riesgos evidencia que estos son percibidos de manera constante por los trabajadores dentro de las diferentes actividades que conforman el proceso constructivo.

Por otra parte, algunos riesgos presentan una frecuencia ligeramente inferior, como es el caso de la caída de personas a distinto nivel y la exposición a vibraciones, cada uno de 5,66 %, así como el atrapamiento por o entre objetos, con el 4,72 %. Estos resultados sugieren que dichos riesgos están presentes en la obra, aunque su percepción puede estar asociada a actividades específicas o a determinadas fases del proceso constructivo.

Asimismo, se identifican riesgos con menor presencia en los cuestionarios, entre los que destacan los atropellos o golpes con vehículos y la exposición a sustancias nocivas, cada uno con el 3,77 %. La menor frecuencia observada podría estar relacionada con el hecho de que estas condiciones de riesgo no se presentan en todas las actividades del proyecto, sino únicamente en aquellas que implican el uso de maquinaria o la manipulación de determinados materiales.

Finalmente, algunos riesgos presentan frecuencias muy bajas, con apenas un registro, como es el caso de la caída de objetos por desplome y los contactos térmicos asociados al trabajador, a la manipulación de elementos estructurales o al proceso de soldadura. De igual manera, el riesgo de radiaciones ionizantes no fue reportado en ninguno de los cuestionarios, lo que indica que este tipo de exposición no forma parte de las condiciones habituales de trabajo en el proyecto evaluado.

En términos generales, los resultados evidencian que los riesgos más frecuentemente percibidos por los participantes del proyecto se relacionan principalmente con factores organizativos, mecánicos, organizativos, físicos y ergonómicos asociados a la naturaleza del trabajo.

Discusión de la presencia de riesgos en proyectos de edificación

Los resultados muestran un patrón de distribución de riesgos coherente con la dinámica de los proyectos de edificación, donde la interacción constante entre trabajadores, herramientas, materiales y equipos genera múltiples condiciones potencialmente riesgosas.

La elevada aparición de riesgos como golpes, cortes, proyección de partículas, manipulación de herramientas y sobreesfuerzos coincide con lo señalado en la literatura sobre seguridad en la construcción, que identifica a los riesgos mecánicos y ergonómicos como algunos de los más frecuentes en este sector. Esto se debe a que gran parte de las tareas constructivas implican trabajo manual intensivo, manipulación de cargas, uso de herramientas eléctricas y manuales, así como la ejecución de operaciones que generan fragmentos o partículas.

De manera similar, la presencia significativa de caídas de personas al mismo nivel y a distinto nivel evidencia la importancia de los factores relacionados con las condiciones del entorno de trabajo, tales como superficies irregulares, presencia de materiales en zonas de circulación, trabajo en estructuras temporales o desplazamientos en áreas en construcción. Estos riesgos son ampliamente reconocidos como una de las principales causas de accidentes en el sector de la construcción.

Otro aspecto relevante es la presencia de factores físicos como ruido, vibración e iluminación, que reflejan la influencia de las condiciones ambientales generadas por maquinaria, herramientas y procesos constructivos. Si bien estos riesgos no siempre se asocian a accidentes inmediatos, su exposición prolongada puede resaltar la necesidad de implementar medidas de control adecuadas.

Por otra parte, los riesgos con menor frecuencia, como atrapamientos, atropellos con vehículos o exposición a sustancias nocivas, podrían estar vinculados a fases específicas del proyecto, por ejemplo, durante actividades de transporte de materiales, operación de maquinaria o utilización de productos químicos. Su menor presencia no implica necesariamente una menor gravedad, sino que su ocurrencia depende de condiciones operativas más particulares dentro del proceso constructivo.

Finalmente, la ausencia de registros asociados a radiaciones ionizantes confirma que este tipo de riesgo no forma parte de las condiciones habituales del proyecto analizado y según las actividades propias de la edificación.

En conjunto, los resultados permiten concluir que los riesgos identificados responden principalmente a la interacción entre factores organizativos, mecánicos, ergonómicos y ambientales, lo que pone de manifiesto la importancia de implementar estrategias integrales de prevención, que incluyan mejoras en la planificación del trabajo, control de condiciones físicas del entorno, uso adecuado de herramientas y fortalecimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de las actividades constructivas.

Resultados de la presencia de riesgos en proyectos de infraestructura

Los resultados evidencian que los riesgos con mayor presencia corresponden principalmente a factores organizativos, riesgos mecánicos derivados de la manipulación de herramientas, agentes físicos y factores ergonómicos.

Entre los riesgos con mayor frecuencia se encuentra la organización incorrecta del trabajo, las caídas de personas al mismo nivel, la caída de objetos en manipulación, los golpes o cortes por objetos o herramientas, la proyección de fragmentos o partículas, el atrapamiento por o entre objetos, los contactos eléctricos, el ruido, la vibración, la iluminación y los sobreesfuerzos, todos ellos con 5 registros equivalentes al 78,31% del total de respuestas.

Por otra parte, riesgos como la caída de personas a distinto nivel, la caída de objetos por desplome y los atropellos o golpes con vehículos presentan cada uno un 4,82 %, lo que indica una presencia moderada del 14,46% dentro del proyecto.

Asimismo, se identifican riesgos con frecuencias menores, como la exposición a radiaciones ionizantes con un 3,61 % y la exposición a situaciones de asfixia o intoxicación con un 2,41 %, mientras que el atrapamiento por vuelco de máquinas presenta apenas 1,20 % de los registros.

Finalmente, la exposición a sustancias nocivas no fue reportada en los cuestionarios, lo que indica que este riesgo no forma parte de las condiciones del proyecto de infraestructura analizado.

En conjunto, estos resultados reflejan que los riesgos más presentes dentro del proyecto corresponden principalmente a condiciones relacionadas con la organización del trabajo, la manipulación de herramientas, la interacción con equipos y las exigencias físicas propias de las actividades de construcción de infraestructura.

Discusión de la presencia de riesgos en proyectos de infraestructura

Los resultados evidencian que los riesgos percibidos con mayor frecuencia en el proyecto de infraestructura se relacionan principalmente con factores organizativos, mecánicos y físicos presentes en el entorno de trabajo, lo cual resulta consistente con las características operativas de este tipo de proyectos.

La presencia destacada del riesgo asociado a la organización incorrecta del trabajo refleja que la planificación y coordinación influyen directamente en la generación de condiciones inseguras. En proyectos de infraestructura, donde las tareas suelen desarrollarse en áreas extensas, con la participación simultánea de maquinaria, herramientas y diferentes grupos de trabajo, una organización inadecuada puede incrementar la probabilidad de incidentes relacionados con desplazamientos, manipulación de herramientas/materiales o interferencias entre actividades.

Asimismo, la frecuencia observada en riesgos como caídas de personas, golpes o cortes, proyección de partículas y atrapamientos refleja la naturaleza de las actividades que se desarrollan en este tipo de obras, donde la manipulación de herramientas y materiales constituye una parte esencial del proceso constructivo. Estas condiciones generan escenarios en los que la exposición a riesgos mecánicos es constante durante la jornada laboral.

Por otra parte, la presencia significativa de ruido, vibración, iluminación y sobreesfuerzos evidencia la influencia de factores físicos y ergonómicos en las condiciones de trabajo. En contraste, riesgos como la exposición a sustancias nocivas o el atrapamiento por vuelco de máquinas muestran una presencia muy limitada dada que las actividades que generan este tipo de exposición no se desarrollan de forma frecuente en el proyecto evaluado.

Estos hallazgos permiten comprender mejor las condiciones de seguridad presentes en el entorno laboral del proyecto de infraestructura, así como identificar los aspectos que requieren mayor atención dentro de las estrategias de prevención de riesgos laborales en este tipo de obras.