Método específico de evaluación de riesgos

- NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente

El INSST (1991) ha desarrollado la presente metodología, la cual tiene como objetivo facilitar la evaluación de riesgos laborales. Se basa en la identificación y cuantificación de las deficiencias en el entorno laboral, la exposición a los riesgos y la probabilidad de que ocurran accidentes. Utiliza cuestionarios de chequeo para evaluar estos factores. El nivel de riesgo se calcula multiplicando los niveles de deficiencia, exposición y consecuencias, lo que permite priorizar las intervenciones necesarias para mejorar la seguridad en el trabajo

La metodología de la NTP 330 se centra en simplificar la evaluación de riesgos laborales mediante un enfoque cuantitativo. Los principales componentes del método incluyen:

- Nivel de Deficiencia (ND): Evalúa las deficiencias en el entorno laboral mediante cuestionarios de chequeo, clasificando las deficiencias en cuatro niveles: Muy Deficiente, Deficiente, Mejorable y Aceptable. El nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas, el idóneo es a través de cuestionarios de chequeo que analicen los posibles factores de riesgo en cada situación (NTP 324).

Tabla 3
Nivel de Deficiencia (ND)

| Nivel de deficiencia | ND | Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy deficiente (MD) | 10 | Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos, el conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. |
| Deficiente (D) | 6 | Se han detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. |
| Mejorable (M) | 2 | Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. |
| Aceptable (B) | - | No se han detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado. No se valora. |

Nota: INSST (1991)

- Nivel de Exposición (NE): Mide la frecuencia y duración de la exposición a los riesgos, basado en el tiempo de permanencia en áreas de riesgo y la frecuencia de operaciones peligrosas.

Tabla 4
Nivel de Exposición (NE)

| Nivel de exposición | NE | Significado |
| --- | --- | --- |
| Continuada (EC) | 4 | Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado. |
| recuente (EF) | 3 | Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. |
| Ocasional (EO) | 2 | Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo. |
| Esporádica (EE) | 1 | Irregularmente. |

Nota: INSST (1991)

- Nivel de Probabilidad (NP): Se calcula como el producto del ND y NE. Este factor determina la probabilidad de que ocurra un accidente.

Tabla 5
Nivel de Probabilidad (NP)

|  |  | Nivel de exposición (NE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Nivel de deficiencia (ND) | 10 | MA-40 | MA-30 | A-20 | A-10 |
|  | 6 | MA-24 | A-18 | A-12 | M-6 |
|  | 2 | M-8 | M-6 | B-A | B-2 |

Nota: INSST (1991)

Tabla 6
Interpretación del Nivel de Probabilidad (NP)

| Nivel de probabilidad | NP | Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy alta (MA) | Entre 40 y 24 | Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. |
| Alta (A) | Entre 20 y 10 | Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral. |
| Media (M) | Entre 8 y 6 | Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. |
| Baja (B) | Entre 4 y 2 | Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. |

Nota: INSST (1991)

- Nivel de Consecuencias (NC): Clasifica los posibles daños resultantes de un accidente, considerando tanto las lesiones físicas como los daños materiales. Se dan cuatro niveles de consecuencias.

Tabla 7
Nivel de Consecuencias (NC)

| Nivel de consecuencias | NC | Significado |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Daños personales | Daños materiales |
| Mortal o Catastrófico (M) | 100 | 1 muerto o más | Destrucción total del sistema (difícil renovarlo) |
| Muy Grave (MG) | 60 | Lesiones graves que pueden ser irreparables | Destrucción parcial del sistema (compleja y costosa la reparación) |
| Grave (G) | 25 | Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I.L.T.) | Se requiere paro de proceso para efectuar la reparación |
| Leve (L) | 10 | Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización | Reparable sin necesidad de paro del proceso |

Nota: INSST (1991)

- Nivel de Riesgo (NR): Se obtiene multiplicando el NP por el NC, lo cual permite priorizar las intervenciones y medidas de control necesarias.

Tabla 8
Nivel de Riesgo (NR)

|  |  | Nivel de probabilidad (NP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40-24 | 20-10 | 8-6 | 4-2 |
| Nivel de consecuencias (NC) | 100 | I 4000-2400 | I 2000-1200 | I 800-600 | II 400-200 |
|  | 60 | I 2400-1440 | I 1200-600 | II 480-360 | II 240 III 120 |
|  | 25 | I 1000-600 | II 500-250 | II 200-150 | III 100-50 |
|  | 10 | II 400-240 | II 200 III 100 | III 80-60 | III 40 IV 20 |

Nota: INSST (1991)

Tabla 9
Nivel de Intervención (NI)

| Nivel de intervención | NR | Significado |
| --- | --- | --- |
| I | 4000-600 | Situación crítica. Corrección Urgente. |
| II | 500-150 | Corregir y adoptar medidas de control. |
| III | 120-40 | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. |
| IV | 20 | No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique. |

Nota: INSST (1991)

El método facilita la identificación de riesgos y la implementación de medidas preventivas en el lugar de trabajo (INSST, 1991).