Anexo A Revisión normativa y fundamentación teórica para los riesgos de seguridad de tipo mecánico en proyectos de edificación	1

Anexo B Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico en proyectos de edificación	35

Anexo C Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores en proyectos de edificación	40

Anexo D Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico en proyectos de infraestructura	50

Anexo E Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico en proyectos de infraestructura	93

Anexo F Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico en proyectos de edificación e infraestructura	97

Anexo G Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo químico en proyectos de edificación e infraestructura	110

Anexo H Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo ergonómico en proyectos de edificación e infraestructura	114

Anexo I Listas de chequeo de los riesgos presentes en los proyectos de edificaciones	117

Anexo J Listas de chequeo de los riesgos presentes en los proyectos de infraestructura	223

Anexo K Medidas de control para riesgos de seguridad en proyectos de edificaciones	306

Anexo L Medidas de control para riesgos de seguridad en proyectos de infraestructura	321

Anexo M Medidas de control para riesgos complementarios	338

Anexo N ART´s para los proyectos de edificaciones	343

Anexo O ART´s para los proyectos de infraestructura	393

Anexo P Fichas de caracterización del experto	427

Anexo Q Aceptación de participación de expertos	443

Anexo R Primera Ronda (Instrumento Delphi)	452

Anexo S Segunda Ronda (Instrumento Delphi)	472

Anexo T Tercera Ronda (Instrumento Delphi)	493

Anexo A
Revisión normativa y fundamentación teórica para los riesgos de seguridad de tipo mecánico en proyectos de edificación

Tabla A1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas a distinto nivel en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de personas a distinto nivel | 010 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores en altura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en altura (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se planifican los trabajos en altura como las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Planificar los trabajos en altura, considerando las medidas de control necesarias para garantizar su realización segura (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se encuentra delimitada el área, a nivel de piso, donde se realizará el trabajo en altura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Delimitar la zona o área a nivel de piso donde se realizará el trabajo en altura, mediante acordonamiento y señalización para evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Existe una persona competente que supervise, asista y oriente los trabajos en altura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Designar a una persona competente para supervisar los trabajos en altura, asegurándose de que se cumplan las medidas de seguridad establecidas y proporcionando la asistencia y orientación necesarias (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Los trabajadores que realizan trabajos en altura cuentan con autorización, conocimiento, experiencia y condiciones de salud adecuadas para dicha actividad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Verificar que los trabajadores cuenten con la aptitud médica laboral para realizar trabajos en altura (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Autorizar a los trabajadores a realizar trabajos en altura, asegurando que cuenten con el conocimiento, la experiencia y las condiciones de salud adecuadas para ejecutar dichas actividades (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se adopta un sistema de protección colectiva como redes de protección, mallas metálicas, plataformas o elementos suficientemente resistentes y del ancho adecuado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Considerar cualquier actividad que implique riesgo de caída en altura a fin de implementar las medidas de protección colectiva determinadas en la norma vigente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 127. Protección colectiva a los trabajos en altura. Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a un a 1.80 metros, se adoptará un sistema de protección colectiva contra caída de personas y objetos, y cuando no fuera suficiente se adoptarán medidas de protección personal adecuadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 130. Tipos de protección colectiva. Las protecciones colectivas a instalar serán, entre otras, de uno de los tipos siguientes: - Redes de protección - Viseras de protección en voladizo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Instalar barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, así como redes de seguridad en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías, aberturas (perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales), entre otros (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Los equipos de protección personal no eximen en ningún caso de la obligación de emplear medios de protección colectiva (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se utilizan andamios para los trabajos en altura superiores a lo establecido? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Prevenir el riesgo de caída en altura en los perímetros de la infraestructura mediante uno o más de los siguientes medios: - Andamios certificados que cumplan con la norma nacional o internacional vigente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿El diseño, construcción y verificación de andamios se encuentra a cargo de personal autorizado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 119. Andamios. El empleador cumplirá con las siguientes medidas: Condiciones Generales: - Todo diseño, construcción de andamios, y verificación periódica, lo debe hacer personal autorizado y calificado. - Los andamios serán inspeccionados diariamente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 123. Reconocimiento y pruebas. Se cumplirá con las siguientes medidas: - Antes de la primera utilización de todo andamio éste será sometido a la práctica de un reconocimiento minucioso o a una prueba de carga por los responsables de la obra (Ministerio del Trabajo, 2025). - Los reconocimientos y pruebas se repetirán después de una interrupción prolongada de los trabajos, o por cualquier otra causa que haya podido mermar las condiciones de seguridad del andamiaje (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se utilizan barandillas, rodapiés y pasarelas reglamentarias, u otros medios equivalentes, para apoyo de los trabajadores sobre partes frágiles? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 70. Losas. En los trabajos de construcción de losas con riesgo de caídas de altura superior a 1.8 metros, se tomarán las siguientes medidas de prevención: - Utilización de pasarelas reglamentarias. Se prohíbe el tránsito y apoyo directo de los trabajadores sobre las partes frágiles de la losa. A tal efecto, se dispondrán pasarelas u otros medios equivalentes, convenientemente apoyados en elementos resistentes (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 117. Pasos y pasarelas. En aquellos lugares, por los que deban circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, se deberán disponer de pasos o pasarelas que reúnan las condiciones especificadas en los artículos siguientes. Las pasarelas tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y un piso unido y sin resaltes, y las situadas a más de 1.80 metros de altura dispondrán además de protecciones colectivas adecuadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 119. Andamios. El empleador cumplirá con las siguientes medidas: Condiciones Generales: - Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caídas, de alturas superiores a 1.80 metros, será protegido por protecciones colectivas certificadas. - En los andamios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción que aseguren su resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se aplicarán las siguientes normas: - Los tablones que forman el piso de andamio se dispondrán y sujetarán sólidamente de modo que se impida el volteo, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. Deberán ir unidos, de manera que cubran toda la superficie del piso del andamio (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿Se adoptan medidas de protección personal adecuada como arnés de seguridad sujeto a punto fijo o con un sistema de sujeción deslizante? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 70. Losas. En los trabajos de construcción de losas con riesgo de caídas de altura superior a 1.80 metros, se tomarán las siguientes medidas de prevención: - Uso de arnés de seguridad sujeto a punto fijo o con un sistema de sujeción deslizante (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar a los trabajadores de los equipos de protección colectiva y/o personal, necesarios para la ejecución de trabajos en altura, garantizando que dichos equipos cuenten con certificaciones nacionales o internacionales pertinentes (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 11 | ¿Los trabajadores disponen de equipos de protección individual con características que se ajustan de acuerdo con la necesidad del puesto de trabajo y estos se acomodan perfectamente a quien los usa? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 38. Sistema de protección personal contra caídas. Se deberá garantizar que los trabajadores que realicen trabajos en altura utilicen un sistema de protección personal contra caídas, destinado a prevenir accidentes desde superficies de trabajo o pasarelas. Dicho sistema deberá incluir como mínimo un arnés de cuerpo entero, un anclaje y un conector, pudiendo los medios de conexión consistir en una eslinga, un dispositivo de desaceleración, un cable salvavidas o una combinación adecuada de estos, de conformidad con las normas técnicas nacionales o internacionales en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 127. Protección colectiva a los trabajos en altura. Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a un a 1.80 metros, se adoptará un sistema de protección colectiva contra caída de personas y objetos, y cuando no fuera suficiente se adoptarán medidas de protección personal adecuadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar que los equipos de protección personal y otros dispositivos de protección contra caídas se encuentren en buen estado, sean adecuados para el trabajo a realizar y se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 141. Condiciones que deben reunir los equipos de protección personal. - El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Los equipos de protección personal proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer, ni ocasionar por sí mismos riesgos adicionales o molestias innecesarias (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 12 | ¿El equipo o sistema de protección individual es sometido a una revisión periódica por parte de un técnico de seguridad en el trabajo, que lleva un registro de las revisiones y mantenimientos realizados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Someter el sistema o equipo utilizado a una revisión anual o con la periodicidad indicada por el fabricante, a fin de asegurarse que se encuentran en óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento. Dicha revisión deberá ser realizada por el técnico de seguridad en el trabajo. En el caso de los sistemas utilizados en ambientes con condiciones extremas o perjudiciales para estos, las revisiones deberán programarse con mayor frecuencia. - Llevar un registro de las revisiones y mantenimientos realizados a los sistemas o equipos utilizados en trabajos en altura, que incluya al menos: - Datos generales del sistema o equipo (marca, modelo, número de serie, entre otros). - Fecha de revisión y mantenimiento. - Hallazgos encontrados en las revisiones. - Acciones preventivas y/o correctivas realizadas (reparaciones, reemplazos, retiro, destrucción, entre otras). - Identificación de los trabajadores responsables de las reparaciones, así como de los responsables de la liberación para el uso del sistema o equipo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 13 | ¿Se verifica la resistencia de los elementos que soportan el peso de los trabajadores y materiales, como de los puntos que se utilizan para sujeción de los dispositivos de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Antes de realizar trabajos sobre cubiertas y tejados, verificar que todos los elementos tengan la resistencia necesaria para soportar el peso de los trabajadores y materiales, así como los puntos de anclaje para dispositivos anticaídas o medios auxiliares (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 76. Uso de medios de sujeción. Todo trabajo realizado a partir de 1.80 metros del nivel del suelo, requerirá del uso de un arnés de seguridad. Si el trabajo se realiza en un puesto fijo será suficiente sujetarlo a un punto de anclaje resistente. Si el trabajador tiene que cambiar de lugar de trabajo deberá utilizar cuerdas de amarre fijadas entre dos puntos resistentes de la estructura u otros sistemas de sujeción horizontal o vertical a las cuales amarrará el arnés a través de un sistema deslizante o línea de vida. Los puntos de amarre del arnés de seguridad y línea de vida deberán ser independientes de los utilizados para amarre de andamios (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 14 | ¿Las gradas en proceso de construcción que no disponen de pasamanos definitivos, se encuentran protegidas del lado del hueco por barandillas reglamentaritas o por cualquier otro sistema que evite la caída de quienes circulan por ellas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 131. Accesos a los lugares de trabajo. - Las gradas en proceso de construcción, hasta no disponer de sus pasamanos definitivos, deberán estar protegidas del lado del hueco por barandillas reglamentarias, o por cualquier otro sistema que evite la caída del personal que tenga que circular por ellas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 15 | ¿Se detienen los trabajos en altura cuando se detectan condiciones climáticas que impliquen riesgos para los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Detener los trabajos en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgos para los trabajadores, tales como: lluvia intensa, tormentas eléctricas o vientos fuertes sostenidos, conforme a las características del sistema o equipo utilizado y las especificaciones del fabricante (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Tabla A2
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas a distinto nivel en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de personas a distinto nivel | 010 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores en altura? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 2 | ¿Se planifican los trabajos en altura como las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 3 | ¿Se encuentra delimitada el área, a nivel de piso, donde se realizará el trabajo en altura? |  |  |  |  |  | 2 | 0.19 |
| 4 | ¿Existe una persona competente que supervise, asista y oriente los trabajos en altura? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 5 | ¿Los trabajadores que realizan trabajos en altura cuentan con autorización, conocimiento, experiencia y condiciones de salud adecuadas para dicha actividad? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 6 | ¿Se adopta un sistema de protección colectiva como redes de protección, mallas metálicas, plataformas o elementos suficientemente resistentes y del ancho adecuado? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 7 | ¿Se utilizan andamios para los trabajos en altura superiores a lo establecido? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 8 | ¿El diseño, construcción y verificación de andamios se encuentra a cargo de personal autorizado? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 9 | ¿Se utilizan barandillas, rodapiés y pasarelas reglamentarias, u otros medios equivalentes, para apoyo de los trabajadores sobre partes frágiles? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 10 | ¿Se adoptan medidas de protección personal adecuada como arnés de seguridad sujeto a punto fijo o con un sistema de sujeción deslizante? |  |  |  |  |  | 10 | 0.94 |
| 11 | ¿Los trabajadores disponen de equipos de protección individual con características que se ajustan de acuerdo con la necesidad del puesto de trabajo y estos se acomodan perfectamente a quien los usa? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 12 | ¿El equipo o sistema de protección individual es sometido a una revisión periódica por parte de un técnico de seguridad en el trabajo, que lleva un registro de las revisiones y mantenimientos realizados? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 13 | ¿Se verifica la resistencia de los elementos que soportan el peso de los trabajadores y materiales, como de los puntos que se utilizan para sujeción de los dispositivos de seguridad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| 14 | ¿Las gradas en proceso de construcción que no disponen de pasamanos definitivos, se encuentran protegidas del lado del hueco por barandillas reglamentaritas o por cualquier otro sistema que evite la caída de quienes circulan por ellas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.19 |
| 15 | ¿Se detienen los trabajos en altura cuando se detectan condiciones climáticas que impliquen riesgos para los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.57 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A3
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas al mismo nivel en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de personas al mismo nivel | 020 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Todo trabajador que ingresa a la obra recibe inducción en materia de prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 6. De los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos, en materia de seguridad y salud: - Recibir de forma gratuita, inducción, educación y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo con énfasis en los riesgos laborales vinculados a las actividades que realiza y las posibles consecuencias para su salud (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se coloca señalización preventiva y/o informativa fácilmente identificable por el personal que ingresa al área de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 46. De los medios de acceso y salida seguros. El empleador garantizará que en el lugar y/o centro de trabajo existan medios de acceso y salida seguros, que cumplan con las siguientes condiciones: - Señalización visible (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ubicarse en lugares visibles y mantenerse en buen estado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ser respetada por el personal que intervenga en la obra, tanto operativo como administrativo, debiendo acatarse estrictamente todas las indicaciones de seguridad que ésta establezca (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Se dispone de accesos que permiten el paso seguro? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 131. Accesos a los lugares de trabajo - Los lugares en que se realicen los trabajos deberán disponer de accesos que permitan el paso seguro (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Se colocan los pasos peatonales necesarios para las personas externas e internas de la obra? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 45. Protección a las personas y a los bienes. Toda construcción urbana deberá contar con un cerramiento de altura mínima de 2 metros, medido sobre la cota del bordillo de la acera. Además: - Se deberán habilitar los pasos peatonales necesarios, debidamente señalizados, para garantizar la seguridad de los usuarios de la comunidad donde se ubica la obra (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se mantiene el orden y la limpieza de los accesos, como de la obra, retirando oportuna y ágilmente los escombros? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 44. Retiro de escombros. En el lugar y/o centro de trabajo (obra) deberán mantenerse las vías de acceso en condiciones óptimas de orden y limpieza. El retiro de escombros deberá realizarse de manera ágil y oportuna, conforme lo dispuesto por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se disponen de pasos y pasarelas con un piso unido y sin resaltes en aquellos lugares por los que deben circular los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 117. Pasos y pasarelas. En aquellos lugares y/o centros de trabajo, por los que deban circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, se deberán disponer de pasos o pasarelas que reúnan las condiciones especificadas en los artículos siguientes. Las pasarelas tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y un piso unido y sin resaltes, y las situadas a más de 1.80 metros de altura, además, dispondrán de protecciones colectivas adecuadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿En las plataformas de los andamios, no existen salientes o elementos que puedan provocar tropezones? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 55. De los andamios. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - En las plataformas y barandas de los andamios, no deberán existir salientes o elementos que puedan provocar tropezones, engarces o accidentes de cualquier naturaleza (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe colocar objetos que obstruyen el paso en aquellos lugares por los que circulan los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados para evitar caídas sobre los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Se colocan de forma organizada los cables y/o mangueras en pasillos, escaleras y accesos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Colocar de forma organizada los cables de las máquinas soldadoras y las mangueras de los equipos de corte y soldadura en pasillos, escaleras y accesos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Tabla A4
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas al mismo nivel en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de personas al mismo nivel | 020 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Todo trabajador que ingresa a la obra recibe inducción en materia de prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |  | 10 | 1.92 |
| 2 | ¿Se coloca señalización preventiva y/o informativa fácilmente identificable por el personal que ingresa al área de trabajo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 3 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 4 | ¿Se dispone de accesos que permiten el paso seguro? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 5 | ¿Se colocan los pasos peatonales necesarios para las personas externas e internas de la obra? |  |  |  |  |  | 10 | 1.92 |
| 6 | ¿Se mantiene el orden y la limpieza de los accesos, como de la obra, retirando oportuna y ágilmente los escombros? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 7 | ¿Se disponen de pasos y pasarelas con un piso unido y sin resaltes en aquellos lugares por los que deben circular los trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 8 | ¿En las plataformas de los andamios, no existen salientes o elementos que puedan provocar tropezones? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 9 | ¿Se prohíbe colocar objetos que obstruyen el paso en aquellos lugares por los que circulan los trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 10 | ¿Se colocan de forma organizada los cables y/o mangueras en pasillos, escaleras y accesos? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A5
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos por desplome en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de objetos por desplome | 030 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se cuenta con el permiso de trabajo para labores en espacios confinados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Emitir el correspondiente permiso de trabajo especial previo a la ejecución o reanudación de trabajos en espacios confinados (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿El personal que realiza actividades en espacios confinados, es sometido a exámenes minuciosos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Verificar que los trabajadores cuenten con la aptitud médica para realizar trabajos en espacios confinados (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Los trabajos en espacios confinados son realizados por trabajadores que han sido capacitados para el efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Capacitar y entrenar a todo trabajador que ingrese a espacios confinados a fin de realizar sus actividades de forma segura. Se mantendrán los registros de la capacitación y entrenamiento, los cuales deberán ser presentados a la autoridad competente que lo requiera (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿El trabajo en espacios confinados cuenta con un análisis del equipamiento necesario y el uso adecuado de equipos de protección personal? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo trabajo en espacios confinados deberá contar con un análisis del equipamiento necesario y el uso adecuado de equipos de protección personal (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Las labores en espacios confinados vienen acompañadas y coordinadas desde el exterior? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto. Bajo ninguna circunstancia una persona podrá realizar este trabajo de manera individual; será obligatorio el acompañamiento y la coordinación desde el exterior del recinto cerrado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo trabajo en espacios confinados contará con un vigía, quien es el trabajador asignado a permanecer en el exterior del espacio confinado, manteniendo comunicación y contacto con aquellos que hayan ingresado. Este vigía deberá conocer y ejecutar las acciones de emergencia desde el exterior del espacio confinado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Los trabajadores interrumpen su actividad cuando por motivos razonables, consideran que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 6. De los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos, en materia de seguridad y salud: - Interrumpir su actividad laboral cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo su integridad y salud o surjan daños materiales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se analiza la condición del suelo circundante al área de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas previas. En los trabajos de excavaciones se adoptarán las precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Previamente a la iniciación de cualquier trabajo de excavación se efectuarán los correspondientes análisis del suelo para establecer las oportunas medidas de seguridad, los análisis serán solicitados por las autoridades de control (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Los bordes de la excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas, se encuentran cercadas y señaladas para advertir los riesgos existentes? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas operativas: - Los bordes de toda excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas, serán debidamente delimitadas y señalizadas para advertir los peligros y riesgos existentes (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe la entrada de personal a la excavación cuando ésta se realiza a través de medios mecánicos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Entibaciones: - En excavaciones por medios mecánicos con taludes no estables y de profundidad superior a 1.50 metros se prohíbe la entrada de personas. El entibado de dichas excavaciones se deberá efectuar desde el exterior, de tal manera que los trabajadores no tengan que penetrar en la excavación. No obstante, si por el método elegido para la entibación tiene que penetrar algún trabajador en la excavación, se efectuarán los trabajos desde instalaciones tales como jaulas de seguridad, túneles metálicos, paneles prefabricados o similares que garanticen la protección de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿En zanjas con profundidad superior a lo establecido, se sobre excava la parte superior de la zanja de forma que ésta quede con una profundidad permisible? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Entibaciones: - Queda prohibida la realización de zanjas de profundidad superior a 5 metros. En los casos en que sea preciso superar dicha profundidad, se deberá sobre excavar la parte superior de la zanja de forma, que ésta quede con una profundidad no superior a 5 metros. Esta sobre excavación tendrá taludes estables y su ancho mínimo de 3 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿La excavación manual se encuentra acompañada de entibaciones y desentibaciones adecuadas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Entibaciones: - En las excavaciones manuales que necesiten entibación, se realizará a medida que se profundice y por franjas cuya altura máxima vendrá determinada por las condiciones del terreno. En ningún momento la profundidad de la franja pendiente de entibación será superior a 1.50 metros. - En los casos en que el terreno lo requiera, se procederá a su entibación, de forma continua, conjuntamente con la extracción de tierras. En zanjas donde hay corrientes subterráneas, el entibamiento llegará hasta el fondo de las mismas. - El desentibado se realizará de abajo arriba manteniendo los valores de altura máxima de franja desentibada anteriormente fijados, es decir no superior a 1.50 metros. En terreno de defectuosa o dudosa estabilidad, el desentibado se efectuará simultáneamente al relleno o se dará por pérdida la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Personal calificado examina diariamente la excavación y sus entibaciones, al inicio de la jornada de trabajo y después de lluvias, vibraciones, sobrecargas o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas operativas: - Diariamente al comenzar la jornada de trabajo se examinará por personal calificado, el buen estado de la excavación y sus entibaciones, tensando los codales que se hayan aflojado. Este examen se hará también después de lluvias, heladas, vibraciones, sobrecargas o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar a su estabilidad (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Tabla A6
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos por desplome en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de objetos por desplome | 030 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se cuenta con el permiso de trabajo para labores en espacios confinados? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 2 | ¿El personal que realiza actividades en espacios confinados, es sometido a exámenes minuciosos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 3 | ¿Los trabajos en espacios confinados son realizados por trabajadores que han sido capacitados para el efecto? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 4 | ¿El trabajo en espacios confinados cuenta con un análisis del equipamiento necesario y el uso adecuado de equipos de protección personal? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 5 | ¿Las labores en espacios confinados vienen acompañadas y coordinadas desde el exterior? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 6 | ¿Los trabajadores interrumpen su actividad cuando por motivos razonables, consideran que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 7 | ¿Se analiza la condición del suelo circundante al área de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 8 | ¿Los bordes de la excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas, se encuentran cercadas y señaladas para advertir los riesgos existentes? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 9 | ¿Se prohíbe la entrada de personal a la excavación cuando ésta se realiza a través de medios mecánicos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 10 | ¿En zanjas con profundidad superior a lo establecido, se sobre excava la parte superior de la zanja de forma que ésta quede con una profundidad permisible? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 11 | ¿La excavación manual se encuentra acompañada de entibaciones y desentibaciones adecuadas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 12 | ¿Personal calificado examina diariamente la excavación y sus entibaciones, al inicio de la jornada de trabajo y después de lluvias, vibraciones, sobrecargas o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A7
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos en manipulación en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de objetos en manipulación | 040 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se coloca marquesina protectora a la entrada – salida de la obra o en zonas de circulación para evitar la caída de objetos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art 129. Marquesina protectora. Se colocará marquesina protectora en la entrada y/o salida a la obra o en zonas de circulación para evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos (Ministerio del Trabajo, 2025). Marquesina: sistema de protección tipo visera con inclinación hacia adentro, que se coloca en el contorno de una estructura para evitar la caída de materiales sobre trabajadores, peatones y bienes materiales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se autoriza y designa al personal responsable de maniobras de izaje, incluyendo a los supervisores de esta operación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Designar y autorizar al personal responsable de la maniobra de izaje, incluyendo al supervisor del sitio, supervisor de operaciones, maniobrista y operador de grúa (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Los operarios que realizan trabajos de izaje cuentan con la capacitación y entrenamiento para la operación y funcionamiento de los equipos como de los accesorios para dicha actividad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Brindar a los trabajadores la capacitación y entrenamiento para la operación y funcionamiento de los equipos y accesorios para izar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Los operarios que manejan dispositivos que elevan y descienden cargas, llevan obligatoriamente equipo de protección individual? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 90. Aparatos manuales. Son aquellos dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción, mediante el esfuerzo muscular del trabajador, debiendo estar provisto de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada. Se cumplirá con lo siguiente: - Los operarios que manejen estos aparatos llevarán obligatoriamente cascos, guantes de cuero y botas con puntero reforzado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores que intervengan en la maniobra y en los trabajos de izaje de cargas, previa aplicación de la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿El equipo de elevación indica las cargas máximas y condiciones de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo equipo de elevación deberá estar provisto de medios que indiquen claramente las cargas máximas y las condiciones en que puede aplicarse. - Ningún equipo de elevación ni accesorio de izaje debe ser sometido a cargas que excedan su límite de carga de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se cubre el área circundante de las torres de elevación para evitar el tránsito de personas a través de ellas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 94. Torres de elevación: Las torres de elevación deberán cumplir con lo siguiente: - Se debe cubrir la parte inferior de las torres (nivel del terreno) para evitar que las personas transiten a través de ellas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Toda operación de un equipo elevador deberá contar con delimitación del área de trabajo y señalización preventiva de seguridad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Durante las operaciones de subida y bajada de componentes o materiales, los trabajadores que se encuentran en el área de influencia son advertidos de la operación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Caída de objetos: - Durante las operaciones de subida y bajada de materiales, los trabajadores que se encuentren en el interior serán advertidos de la operación, y dispondrán de resguardos siempre que haya peligro de caída de objetos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se dispone de resguardos que evitan la caída de objetos sobre el personal que trabaja en una zona inferior? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Caída de objetos: - En toda clase de excavación se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la caída de materiales sobre los trabajadores o personas que se encuentren en su interior (Ministerio del Trabajo, 2025). - Durante las operaciones de subida y bajada de materiales, los trabajadores que se encuentren en el interior serán advertidos de la operación, y dispondrán de resguardos siempre que haya peligro de caída de objetos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Los bordes de la parte alta se encuentran despejados de objetos que pudieran caer? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Caída de objetos: - Las paredes de las excavaciones y los bordes superiores de los taludes deben despejarse de los bloques y/o piedras cuya caída pudiera provocar accidentes. Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancias de seguridad indicado en la siguiente figura (Ministerio del Trabajo, 2025). Fig. 2. Distancias de seguridad. |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados para evitar caídas sobre los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Se prohíbe arrojar escombros y materiales desde la planta superior hacia el nivel inferior? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 59. Caída y evacuación de materiales. Se adoptarán las siguientes medidas: - Se prohíbe terminantemente arrojar escombros y materiales desde las plantas superiores al suelo, debiendo transportarse estos mediante el empleo de medios adecuados tales como: cintas, rampas, tolvas, y similares (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se retiran diariamente los escombros o desechos de las superficies altas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 119. Andamios. El empleador cumplirá con las siguientes medidas: Condiciones Generales: - En los andamios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción que aseguren su resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se aplicarán las siguientes normas: - Retirar diariamente los escombros o desechos de los andamios (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 55. De los andamios. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - No se deberán acumular herramientas, materiales o desperdicios sobre la plataforma de un andamio (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 12 | ¿El ancho del tablón es el adecuado para el almacenamiento de herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 119. Andamios. El empleador cumplirá con las siguientes medidas: Condiciones Generales: - En los andamios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción que aseguren su resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se aplicarán las siguientes normas: - El ancho será el necesario para la fácil circulación de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar, siendo su valor mínimo el de 600 milímetros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Tabla A8
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos en manipulación en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de objetos en manipulación | 040 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se coloca marquesina protectora a la entrada – salida de la obra o en zonas de circulación para evitar la caída de objetos? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 2 | ¿Se autoriza y designa al personal responsable de maniobras de izaje, incluyendo a los supervisores de esta operación? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 3 | ¿Los operarios que realizan trabajos de izaje cuentan con la capacitación y entrenamiento para la operación y funcionamiento de los equipos como de los accesorios para dicha actividad? |  |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 4 | ¿Los operarios que manejan dispositivos que elevan y descienden cargas, llevan obligatoriamente equipo de protección individual? |  |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 5 | ¿El equipo de elevación indica las cargas máximas y condiciones de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 6 | ¿Se cubre el área circundante de las torres de elevación para evitar el tránsito de personas a través de ellas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 7 | ¿Durante las operaciones de subida y bajada de componentes o materiales, los trabajadores que se encuentran en el área de influencia son advertidos de la operación? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 8 | ¿Se dispone de resguardos que evitan la caída de objetos sobre el personal que trabaja en una zona inferior? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 9 | ¿Los bordes de la parte alta se encuentran despejados de objetos que pudieran caer? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 10 | ¿Se prohíbe arrojar escombros y materiales desde la planta superior hacia el nivel inferior? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 11 | ¿Se retiran diariamente los escombros o desechos de las superficies altas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 12 | ¿El ancho del tablón es el adecuado para el almacenamiento de herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A9
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: golpes/cortes por objetos o herramientas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 090 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se suministra a los trabajadores equipo de protección de acuerdo con la labor a realizar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 73. Trabajos de Soldadura y Corte. Se colocarán barreras o cortinas portátiles en la zona del proceso, con la finalidad de evitar la contaminación por radiación UV, a las áreas vecinas. Para la ejecución de trabajos soldadura eléctrica, el trabajador debe usar equipos de protección personal como: delantal y mangas falsas, guantes protectores, botas de seguridad, careta de protección con filtro adecuado para el tipo e intensidad de la radiación, entre otros, de conformidad con la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Para todo trabajo de soldadura y corte se suministrará a los trabajadores, equipos para proteger las vías respiratorias, a menos que se disponga de algún dispositivo que elimine el riesgo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar a los trabajadores equipos de protección personal conforme los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de la actividad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se proporcionan espacios y distancias adecuadas según las operaciones a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Para el uso de pico y pala, la distancia mínima entre trabajadores será de 4 m (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 146. Responsabilidad solidaria. Siempre que dos o más empleadores desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos laborales (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se dispone de las herramientas adecuadas según la operación a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos para los que han sido diseñadas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Las máquinas que representan riesgo de acción cortante, lacerante, punzante y abrasiva se encuentran protegidas mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 69. De los Resguardos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad: - Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, que representen riesgos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, aplastante, abrasiva y proyectiva, deberán ser protegidas eficazmente mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente posible, dispondrán de una protección eficaz (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Los trabajadores y supervisores de las actividades de corte o suelda, están adecuadamente capacitados en la operación segura de sus máquinas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar de que cortadores o soldadores y sus supervisores estén adecuadamente capacitados en la operación segura de sus equipos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Los mangos de las herramientas manuales presentan la dimensión adecuada, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, se encuentran sólidamente fijados a la herramienta, sin pernos, clavos u otros elementos sobresalientes que presenten aristas o superficies cortantes? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas. Serán aislantes si es necesario y estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin pernos, clavos u otros elementos sobresalientes que presenten aristas o superficies cortantes (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se prohíbe el uso de extensiones con tubos u otros materiales similares para aumentar el brazo de palanca? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar; se debe que sujetar por una pinza de longitud apropiada. No es permitido el uso de extensiones con tubo o de otro material similar para aumentar el brazo de palanca de las llaves (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se realizan las labores de corte en superficies planas y estables? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 69. Encofrado: El empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Efectuar el corte de varillas con guillotina especial para ello y nunca sobre encofrado, sino sobre el terreno (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Las herramientas manuales se colocan en portaherramientas o estantes adecuados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, las herramientas se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Las herramientas manuales se encuentran libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Durante su uso, las herramientas deberán estar libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 11 | ¿Las partes cortantes o punzantes de las herramientas manuales se encuentran debidamente afiladas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 12 | ¿Se retiran los materiales de fácil combustión o altamente volátiles previo a la realización de trabajos que involucren el uso de máquinas que generen fuentes de ignición? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Retirar materiales inflamables al menos a 10 metros de las fuentes de ignición producidas en los trabajos en caliente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Prohibir trabajos de soldadura, corte u otro trabajo en caliente en espacios que contengan materiales inflamables, combustibles y atmósferas explosivas, a menos que se hayan implementado las medidas de control necesarias (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Tabla A10
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: golpes/cortes por objetos o herramientas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 090 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se suministra a los trabajadores equipo de protección de acuerdo con la labor a realizar? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| 2 | ¿Se proporcionan espacios y distancias adecuadas según las operaciones a ejecutar? |  |  |  |  |  | 2 | 0.36 |
| 3 | ¿Se dispone de las herramientas adecuadas según la operación a ejecutar? |  |  |  |  |  | 2 | 0.36 |
| 4 | ¿Las máquinas que representan riesgo de acción cortante, lacerante, punzante y abrasiva se encuentran protegidas mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| 5 | ¿Los trabajadores y supervisores de las actividades de corte o suelda, están adecuadamente capacitados en la operación segura de sus máquinas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.79 |
| 6 | ¿Los mangos de las herramientas manuales presentan la dimensión adecuada, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, se encuentran sólidamente fijados a la herramienta, sin pernos, clavos u otros elementos sobresalientes que presenten aristas o superficies cortantes? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| 7 | ¿Se prohíbe el uso de extensiones con tubos u otros materiales similares para aumentar el brazo de palanca? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| 8 | ¿Se realizan las labores de corte en superficies planas y estables? |  |  |  |  |  | 2 | 0.36 |
| 9 | ¿Las herramientas manuales se colocan en portaherramientas o estantes adecuados? |  |  |  |  |  | 2 | 0.36 |
| 10 | ¿Las herramientas manuales se encuentran libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes? |  |  |  |  |  | 2 | 0.36 |
| 11 | ¿Las partes cortantes o punzantes de las herramientas manuales se encuentran debidamente afiladas? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| 12 | ¿Se retiran los materiales de fácil combustión o altamente volátiles previo a la realización de trabajos que involucren el uso de máquinas que generen fuentes de ignición? |  |  |  |  |  | 6 | 1.07 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A11
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: proyección de fragmentos o partículas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Proyección de fragmentos o partículas | 100 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Los lugares y/o puestos de trabajo en los que es obligatorio el uso de algún medio de protección personal, se encuentran señalizados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 142. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección personal. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Señalizar los lugares y/o puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de protección personal (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se informa a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y como prevenirlos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Garantizar el desarrollo gratuito de programas de educación, capacitación, entrenamiento y actualización a todos los trabajadores en temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo, priorizando que los trabajadores conozcan por escrito y por cualquier otro medio, los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y las medidas de prevención y protección a adoptar, a fin de prevenirlos, minimizarlos y/o eliminarlos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 25. De la información sobre los riesgos laborales. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban información sobre los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos, tanto en el lugar y/o centro de trabajo como durante el trayecto hacia y desde el mismo, además el empleador deberá: - Proporcionar a los trabajadores, instrucción y formación inicial, teórica y práctica sobre las medidas de prevención y protección aplicables a las obras que deberán adoptarse en sus puestos de trabajo, para precautelar su seguridad y salud (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se informa a los trabajadores sobre los riesgos específicos que el equipo protege, así como sobre las actividades y situaciones en las que es necesario su uso? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 143. Obligaciones en materia de información y formación. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Antes de utilizar el equipo de protección personal, se debe informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos que dicho equipo les protege, así como sobre las actividades y situaciones en las que es necesario su uso. Asimismo, se les proporcionarán instrucciones claras por escrito, sobre la manera correcta de utilizar y mantener el equipo de protección personal. El manual de instrucciones o cualquier documentación informativa suministrada por el fabricante deberá estar siempre a disposición de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿El personal de obra respeta las indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ser respetada por el personal que intervenga en la obra, tanto operativo como administrativo, debiendo acatarse estrictamente todas las indicaciones de seguridad que ésta establezca. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Se suministra equipo de protección individual de acuerdo con las necesidades de la acción a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se suministra ropa de trabajo, cuando la actividad a ejecutar implica por sus características, un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 144. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Suministrar ropa de trabajo, siempre que la actividad implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia (Ministerio del Trabajo, 2024). - Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas de la ropa de trabajo serán cortas, y cuando sean largas se ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se coordinan las actividades cuando dos o más empleados desarrollan simultáneamente una labor de acción proyectiva en el mismo lugar de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 146. Responsabilidad solidaria. Siempre que dos o más empleadores desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores serán solidariamente responsables por la aplicación de las medidas de prevención y protección frente a los riesgos laborales (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Las máquinas que representen riesgo de acción proyectiva se encuentran protegidas por resguardos u otros dispositivos de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 69. De los Resguardos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad: - Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, que representen riesgos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, aplastante, abrasiva y proyectiva, deberán ser protegidas eficazmente mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Tabla A12
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: proyección de fragmentos o partículas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Proyección de fragmentos o partículas | 100 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Los lugares y/o puestos de trabajo en los que es obligatorio el uso de algún medio de protección personal, se encuentran señalizados? |  |  |  |  |  | 6 | 1.25 |
| 2 | ¿Se informa a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y como prevenirlos? |  |  |  |  |  | 6 | 1.25 |
| 3 | ¿Se informa a los trabajadores sobre los riesgos específicos que el equipo protege, así como sobre las actividades y situaciones en las que es necesario su uso? |  |  |  |  |  | 6 | 1.25 |
| 4 | ¿El personal de obra respeta las indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |  | 2 | 0.42 |
| 5 | ¿Se suministra equipo de protección individual de acuerdo con las necesidades de la acción a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 2.08 |
| 6 | ¿Se suministra ropa de trabajo, cuando la actividad a ejecutar implica por sus características, un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional? |  |  |  |  |  | 10 | 2.08 |
| 7 | ¿Se coordinan las actividades cuando dos o más empleados desarrollan simultáneamente una labor de acción proyectiva en el mismo lugar de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 1.25 |
| 8 | ¿Las máquinas que representen riesgo de acción proyectiva se encuentran protegidas por resguardos u otros dispositivos de seguridad? |  |  |  |  |  | 2 | 0.42 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A13
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por o entre objetos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Atrapamiento por o entre objetos | 110 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se asignan supervisores de acuerdo con las competencias de su formación como de su experiencia con el cargo o función? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art.129. Supervisión. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asignar supervisores, estableciendo las competencias basadas en la formación y experiencia para cada cargo o función (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿El personal que supervisa las actividades dentro de la obra se encuentra capacitado para monitorear y colaborar en la implementación de medidas de prevención y protección? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art.129. Supervisión. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los supervisores estarán capacitados para monitorear y colaborar la implementación de medidas de prevención y protección establecidas por el técnico de seguridad e higiene del trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Durante la descarga de componentes o materiales, se prohíbe la presencia de personas sobre la plataforma? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Durante las maniobras de descarga de componentes o equipos desde un camión plataforma, está prohibido que haya personas sobre la plataforma (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Los equipos de protección personal proporcionan una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer, ni ocasionar por sí mismos riesgos adicionales o molestias innecesarias? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 141. Condiciones que deben reunir los equipos de protección personal. - El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Los equipos de protección personal proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer, ni ocasionar por sí mismos riesgos adicionales o molestias innecesarias. - En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección personal, estos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos a proteger (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿La ropa de trabajo carece de partes sueltas, de elementos que cuelgan o sobresalen, ajustándose sin perjuicio a la comodidad del trabajador y a su facilidad de movimiento, además se verifica que el individuo no porte elementos que generen enganche, como tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 144. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - La ropa de trabajo deberá reunir las siguientes características: - Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento. - No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. - Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento (Ministerio del Trabajo, 2024). - Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas de la ropa de trabajo serán cortas, y cuando sean largas se ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera (Ministerio del Trabajo, 2024). - Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se aplican bloqueos a los equipos dependientes de fuentes de energía, para evitar el accionamiento involuntario? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 65. Generalidades. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar que la conexión a la red eléctrica no provoque el arranque de las partes funcionales de una máquina (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se entrena al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas y de acuerdo con la carga máxima a levantar para hombres y mujeres? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 88. Levantamiento manual de cargas. Para el levantamiento manual de cargas se considerará lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o normativa técnica internacional en ausencia de la primera (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Antes de cualquier trabajo de carga o descarga, se comprueba que el terreno no presente hundimientos durante la ejecución de la maniobra y desestabilicen la carga? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Antes de cualquier trabajo de izaje de cargas, es obligatorio comprobar que el terreno tiene la suficiente consistencia para que los apoyos no se hundan durante la ejecución de la maniobra y desestabilicen la carga (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se adoptan medidas de seguridad como la instalación de resguardos y dispositivos en las partes fijas o móviles de máquinas que representen riesgo de acción atrapante y aplastante? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 69. De los Resguardos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad: - Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, que representen riesgos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, aplastante, abrasiva y proyectiva, deberán ser protegidas eficazmente mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Los encofrados se aseguran con puntales en número, disposición y arrostramiento de acuerdo con las cargas a soportar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 69. Encofrado. El empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los encofrados se asegurarán con puntales, cuyo número, disposición y arriostramiento, serán los necesarios para soportar las cargas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿El desencofrado se empieza por un solo lado y se continúa hasta el final con cuidado, evitando impactos y vibraciones? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 69. Encofrado. El empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las operaciones de desencofrado, deberán realizarse con el mayor cuidado, evitando impactos y vibraciones; empezar por un solo lado y continuar hasta el final (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Se retiran o doblan las puntas de los clavos expuestos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 69. Encofrado. El empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los clavos de los tableros y tablas usados en el encofrado, se retirarán o doblarán las puntas al efectuar el correspondiente trabajo de desencofrado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Tabla A14
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por o entre objetos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Atrapamiento por o entre objetos | 110 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se asignan supervisores de acuerdo con las competencias de su formación como de su experiencia con el cargo o función? |  |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 2 | ¿El personal que supervisa las actividades dentro de la obra se encuentra capacitado para monitorear y colaborar en la implementación de medidas de prevención y protección? |  |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 3 | ¿Durante la descarga de componentes o materiales, se prohíbe la presencia de personas sobre la plataforma? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 4 | ¿Los equipos de protección personal proporcionan una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer, ni ocasionar por sí mismos riesgos adicionales o molestias innecesarias? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 5 | ¿La ropa de trabajo carece de partes sueltas, de elementos que cuelgan o sobresalen, ajustándose sin perjuicio a la comodidad del trabajador y a su facilidad de movimiento, además se verifica que el individuo no porte elementos que generen enganche, como tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 6 | ¿Se aplican bloqueos a los equipos dependientes de fuentes de energía, para evitar el accionamiento involuntario? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 7 | ¿Se entrena al personal sobre el correcto manejo de levantamiento de cargas y de acuerdo con la carga máxima a levantar para hombres y mujeres? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 8 | ¿Antes de cualquier trabajo de carga o descarga, se comprueba que el terreno no presente hundimientos durante la ejecución de la maniobra y desestabilicen la carga? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 9 | ¿Se adoptan medidas de seguridad como la instalación de resguardos y dispositivos en las partes fijas o móviles de máquinas que representen riesgo de acción atrapante y aplastante? |  |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 10 | ¿Los encofrados se aseguran con puntales en número, disposición y arrostramiento de acuerdo con las cargas a soportar? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 11 | ¿El desencofrado se empieza por un solo lado y se continúa hasta el final con cuidado, evitando impactos y vibraciones? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 12 | ¿Se retiran o doblan las puntas de los clavos expuestos? |  |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A15
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atropellos o golpes con vehículos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Atropellos o golpes con vehículos | 230 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se asignan supervisores de acuerdo con la función a desempeñar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art.129. Supervisión. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asignar supervisores, estableciendo las competencias basadas en la formación y experiencia para cada cargo o función (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se establecen los caminos internos de la obra con señalización necesaria, organizando las direcciones obligatorias y preferenciales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Se establecerá en los planos de la obra los caminos internos de esta con su necesaria señalización, que organice las direcciones obligatorias y preferenciales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Las máquinas son inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 105. Inspecciones preventivas. Las máquinas serán inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 68. Seguridad general en el uso de máquinas, equipos móviles y vehículos de carga y transporte. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Realizar revisiones diarias de las máquinas móviles antes del inicio de la jornada, verificando, ausencia de fugas de fluidos, estado de neumáticos, luces, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿La operación de maquinaria pesada de obra se efectúa únicamente por personal calificado y autorizado con licencia para el efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Se evita dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación y en el caso de no ser posible se indica la presencia de las máquinas mediante señalización adecuada? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Se evitará dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación, cuando esto no sea posible se indicará la presencia de las máquinas mediante señalización adecuada, en las noches será obligatorio utilizar señales luminosas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 68. Seguridad general en el uso de máquinas, equipos móviles y vehículos de carga y transporte. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Prohibir estacionar máquinas en zonas de circulación; en caso de fuerza mayor, se deberá señalizar el área con triángulos de seguridad, luces de peligro, barreras luminosas u otros dispositivos reflectivos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Durante el tiempo de parada de las maquinas, si están dentro de la zona de trabajo, se marca su entorno con señales de peligro para evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en marcha? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Durante el tiempo de parada de las máquinas, si están dentro de la zona de trabajo, se marcará su entorno con señales de peligro para evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en marcha (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras para evitar atropellos o golpes (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿No se trabaja en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - No se trabajará en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 68. Seguridad general en el uso de máquinas, equipos móviles y vehículos de carga y transporte . En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Prohibir el transporte de personas sobre máquinas o equipos móviles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿No se realiza ningún tipo de trabajo en las zonas en donde estén operando las máquinas sin antes haber sido determinado claramente el radio de acción de la máquina? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - No se realizarán replanteos o mediciones, ni ningún tipo de trabajo en las zonas en donde estén operando las máquinas sin antes haber sido determinado claramente el radio de acción de la máquina (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se refuerzan las prohibiciones con carteles y avisos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las máquinas de movimiento de tierras. Se reforzará esta prohibición con señalización correspondiente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Las máquinas destinadas a la remoción de tierras están equipadas con un sistema de señalización acústica de marcha atrás? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Las máquinas de remoción de tierras estarán equipadas con un sistema de señalización acústica de marcha atrás (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 13 | ¿Cuándo un vehículo debe aproximarse a un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de vuelco, se dispone en el suelo de cuñas y obstáculos que indiquen el límite de aproximación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Cuando un vehículo-volquete deba aproximarse a un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de vuelco, se dispondrá en el suelo de cuñas u obstáculos que indiquen el límite de aproximación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 14 | ¿Cuándo la visibilidad disminuye a causa del polvo producto de la propia circulación de las máquinas, se establece un sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de circulación impida la formación de polvo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - En los casos en que la visibilidad pueda disminuir a causa del polvo producido por la circulación de las máquinas, se establecerá un sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Tabla A16
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atropellos o golpes con vehículos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Atropellos o golpes con vehículos | 230 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se asignan supervisores de acuerdo con la función a desempeñar? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 2 | ¿Se establecen los caminos internos de la obra con señalización necesaria, organizando las direcciones obligatorias y preferenciales? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 3 | ¿Las máquinas son inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 4 | ¿La operación de maquinaria pesada de obra se efectúa únicamente por personal calificado y autorizado con licencia para el efecto? |  |  |  |  |  | 10 | 1.39 |
| 5 | ¿Se evita dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación y en el caso de no ser posible se indica la presencia de las máquinas mediante señalización adecuada? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 6 | ¿Durante el tiempo de parada de las maquinas, si están dentro de la zona de trabajo, se marca su entorno con señales de peligro para evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en marcha? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 7 | ¿Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 8 | ¿No se trabaja en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 9 | ¿Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 10 | ¿No se realiza ningún tipo de trabajo en las zonas en donde estén operando las máquinas sin antes haber sido determinado claramente el radio de acción de la máquina? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 11 | ¿Se refuerzan las prohibiciones con carteles y avisos? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 12 | ¿Las máquinas destinadas a la remoción de tierras están equipadas con un sistema de señalización acústica de marcha atrás? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 13 | ¿Cuándo un vehículo debe aproximarse a un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de vuelco, se dispone en el suelo de cuñas y obstáculos que indiquen el límite de aproximación? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 14 | ¿Cuándo la visibilidad disminuye a causa del polvo producto de la propia circulación de las máquinas, se establece un sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de circulación impida la formación de polvo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A17
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 250a - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para la realización de labores que involucren una fuente de ignición como uso de amoladoras, soldadoras, esmeriles, etc.? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Existe señalización clara del riesgo en el lugar de trabajo donde se manipulan máquinas fijas o portátiles? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Colocar señalización clara del riesgo en los lugares y/o centros de trabajo donde existan máquinas, maquinarias, equipos u otros. En caso de que estos estén anclados al piso, colocar señalización perimetral (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Los operarios de máquinas disponen de equipos de protección personal de acuerdo con la labor a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 67. Seguridad general en el uso de máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Proporcionar el equipo de protección personal conforme lo determinado en la presente norma (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Previo análisis del técnico de seguridad e higiene del trabajo, identificar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección personal y especificar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los cuales ofrece protección, las partes del cuerpo a proteger, el tipo y características del equipo o equipos de protección personal que deberán utilizarse (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Se capacita a los operarios de máquinas para su uso y operación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Capacitar a los trabajadores, sobre el correcto uso, cuidado y mantenimiento de herramientas mecánicas, antes de permitirles su utilización (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 67. Seguridad general en el uso de máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar que los operarios de máquinas fijas cuenten con capacitación y entrenamiento para su uso, además estén disponibles las instrucciones para encendido, operación, apagado, seguridad de uso, utilización de equipos de protección personal entre otras (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 76. De las máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas, bajo las siguientes directrices: - Todo operario que utilice una máquina deberá haber sido instruido y entrenado adecuadamente en su manejo y en los riesgos inherentes a la misma. Asimismo, recibirá instrucciones concretas sobre la ropa de trabajo y equipos de protección personal que esté obligado a utilizar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Las máquinas se utilizan únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 76. De las máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas, bajo las siguientes directrices: - No se utilizará una máquina si no está en perfecto estado de funcionamiento, con sus resguardos y dispositivos de seguridad en posición y funcionamiento correctos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se realiza una inspección completa de las máquinas portátiles, por personal calificado, a intervalos regulares, en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal calificado, a intervalos regulares, en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se realiza el mantenimiento preventivo y programado de las maquinas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 76. De las máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado, considerando las siguientes características: - Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas. - Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con una señalización visible indicando la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha. - En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no pudieran efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con personal especializado y bajo dirección técnica competente, en este caso, se deberá documentar a detalle el proceso realizado. - La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto o área de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se proporciona un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies, para el manejo de las herramientas mecánicas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies para el manejo de las herramientas mecánicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 67. Seguridad general en el uso de máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer y estandarizar espacios de trabajo seguros para el operador de máquinas fijas, tanto para la ubicación de los pies como de las manos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se desconectan las máquinas portátiles de su fuente de alimentación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, incluso por períodos breves, se desconectarán de su fuente de alimentación (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, disponen de una protección eficaz? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todas las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, en que resulte técnicamente posible, dispondrán de una protección eficaz (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Tabla A18
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 250a - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para la realización de labores que involucren una fuente de ignición como uso de amoladoras, soldadoras, esmeriles, etc.? |  |  |  |  |  | 10 | 1.92 |
| 2 | ¿Existe señalización clara del riesgo en el lugar de trabajo donde se manipulan máquinas fijas o portátiles? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 3 | ¿Los operarios de máquinas disponen de equipos de protección personal de acuerdo con la labor a ejecutar? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 4 | ¿Se capacita a los operarios de máquinas para su uso y operación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.92 |
| 5 | ¿Las máquinas se utilizan únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 6 | ¿Se realiza una inspección completa de las máquinas portátiles, por personal calificado, a intervalos regulares, en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| 7 | ¿Se realiza el mantenimiento preventivo y programado de las maquinas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 8 | ¿Se proporciona un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies, para el manejo de las herramientas mecánicas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 9 | ¿Se desconectan las máquinas portátiles de su fuente de alimentación? |  |  |  |  |  | 2 | 0.38 |
| 10 | ¿Las partes agresivas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante, abrasiva y proyectiva, disponen de una protección eficaz? |  |  |  |  |  | 6 | 1.15 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Tabla A19
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente b) Inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 250b - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se dispone de la adecuada protección individual de acuerdo con la necesidad particular de cada puesto de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art- 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Enlucido. Para la adopción de medidas preventivas se tomarán en cuenta los materiales a aplicar en los trabajos de enlucido. Será obligatorio el uso de equipos de protección colectiva complementándose con equipos de protección personal (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se informa a los superiores acerca de cualquier situación de trabajo que represente un peligro para la vida o salud de los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que entrañe, por motivos razonables, peligro para su salud física o mental y/o su vida (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Las herramientas que se utilizan no se encuentran deterioradas, se inspeccionan y se da un mantenimiento regular? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén deterioradas, se inspeccionen y se dé un mantenimiento regular (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Se notifican los desperfectos de las herramientas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los operarios cuidarán las herramientas asignadas y notificarán a su jefe inmediato sobre cualquier desperfecto observado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Se mantienen las herramientas almacenadas, limpias y en buen estado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Mantener las herramientas debidamente almacenadas, limpias y en buen estado para garantizar la seguridad en su uso (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas manuales se mantendrán en perfecto estado de conservación. Las rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos o, si no es posible, se deberá desechar la herramienta (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se sigue un plan de mantenimiento preventivo y/o se reporta la necesidad de mantenimiento correctivo de las herramientas manuales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Seguir un plan de mantenimiento preventivo para las herramientas manuales. - Reportar la necesidad de mantenimiento correctivo de las herramientas manuales (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se selecciona y usa las herramientas de acuerdo con el trabajo a realizar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Seleccionar y usar la herramienta adecuada para el trabajo a realizar, considerando las condiciones de trabajo, forma y agarre, peso y dimensiones (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Las herramientas proporcionadas cuentan con un mango de grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - En herramientas manuales, proporcionar una herramienta con un mango del grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo, minimizar el peso de las herramientas (excepto en las herramientas de percusión) (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas manuales deberán ser diseñadas ergonómicamente y cumplir al menos con: - Desempeñar con eficacia su función. - Ser apropiadas a la fuerza y resistencia del usuario. - Reducir al mínimo la fatiga del usuario. - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes y serán adecuadas por sus características y tamaño para su operación (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Las herramientas se utilizan únicamente para los fines específicos para los que han sido diseñadas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos para los que se han diseñado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Se informa oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Informar a los responsables de seguridad y salud en el trabajo sobre cualquier alteración en su salud relacionada con la actividad laboral o las condiciones de trabajo, así también, si se encuentra recibiendo tratamientos médicos y/o utilizando cualquier tipo de medicamento natural o farmacológico (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Tabla A20
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 250b - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se dispone de la adecuada protección individual de acuerdo con la necesidad particular de cada puesto de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 1.50 |
| 2 | ¿Se informa a los superiores acerca de cualquier situación de trabajo que represente un peligro para la vida o salud de los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 1.50 |
| 3 | ¿Las herramientas que se utilizan no se encuentran deterioradas, se inspeccionan y se da un mantenimiento regular? |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 |
| 4 | ¿Se notifican los desperfectos de las herramientas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.00 |
| 5 | ¿Se mantienen las herramientas almacenadas, limpias y en buen estado? |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 |
| 6 | ¿Se sigue un plan de mantenimiento preventivo y/o se reporta la necesidad de mantenimiento correctivo de las herramientas manuales? |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 |
| 7 | ¿Se selecciona y usa las herramientas de acuerdo con el trabajo a realizar? |  |  |  |  |  | 6 | 1.50 |
| 8 | ¿Las herramientas proporcionadas cuentan con un mango de grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.00 |
| 9 | ¿Las herramientas se utilizan únicamente para los fines específicos para los que han sido diseñadas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.50 |
| 10 | ¿Se informa oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 1.50 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo B
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico en proyectos de edificación

Anexo B1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico: contactos eléctricos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Eléctricos | Contactos Eléctricos | 160 - E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se realizan evaluaciones regulares de riesgos eléctricos en el lugar de trabajo para identificar peligros potenciales y tomar medidas preventivas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Realizar evaluaciones regulares de los riesgos eléctricos en el lugar de trabajo para identificar peligros potenciales y tomar medidas preventivas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se dispone de señalización adecuada que advierte a los trabajadores sobre la presencia de riesgos asociados a los trabajos eléctricos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Utilizar señalización apropiada para advertir a los trabajadores sobre la presencia de equipos eléctricos y los riesgos asociados, especialmente en áreas donde hay cables eléctricos expuestos o equipos de alta tensión. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 3 | ¿Se proporciona formación y entrenamiento necesario para la ejecución de actividades con energía eléctrica? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Proporcionar formación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos eléctricos específicos, cómo identificarlos y cómo utilizar los equipos de forma segura (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - El personal que realice actividades con energía eléctrica tendrá la formación y el conocimiento necesarios para realizar trabajos de manera segura. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Garantizar una capacitación adecuada a los trabajadores sobre procedimientos de seguridad y en el manejo seguro de equipos eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Se solicita el permiso de trabajo correspondiente cuando se realizan trabajos en equipos eléctricos, conexionado, cableado, etc.? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Toda persona que realice trabajos eléctricos dispone del adecuado equipo de protección, que se adapte a las condiciones y necesidades del puesto de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 85. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. Se considerarán trabajos en altura aquellos que se realicen a más de 1.80 metros sobre el nivel del suelo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Aplicar las siguientes medidas de seguridad al trabajar en proximidad de líneas energizadas: - Utilizar equipo de protección personal que incluya, al menos, casco con barbiquejo, calzado y guantes dieléctricos, conforme a la tensión eléctrica de las líneas energizadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Implementar medidas adecuadas para controlar los riesgos eléctricos, como el uso de equipos de protección personal (EPP) dieléctrico, sistemas de seguridad y procedimientos operativos seguros. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Dotar del equipo de protección personal adecuado para el trabajo a realizar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar de ropa resistente al fuego, no inflamable, junto con el equipo de protección personal adecuado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se prohíbe el uso de elementos metálicos en áreas donde existe riesgo eléctrico por contacto directo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Prohibir el uso de elementos metálicos en áreas donde exista riesgo eléctrico por contacto directo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿La construcción e instalación, de equipos e instalaciones eléctricas se encuentra a cargo de personal especializado para tal efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Diseñar, instalar, proteger y mantener las instalaciones eléctricas y de gas en los lugares y/o centros de trabajo conforme a la normativa emitida por la autoridad competente. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 8 | ¿Se realizan los trabajos eléctricos en presencia de más de una persona que brinde soporte en caso de emergencia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Realizar los trabajos en equipos eléctricos, en presencia de más de una persona que brinde soporte en caso de emergencia. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 9 | ¿Se inspecciona toda conexión eléctrica antes de su uso, cerciorándose sí es la apropiada para el fin que se destine? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 95. Medidas generales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberán cumplir con lo siguiente: - Ser inspeccionados antes de cada uso (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Asegurar que los trabajadores no conecten varios dispositivos a un solo enchufe o regleta de energía. Se deberá confirmar que el circuito eléctrico soporta dicha carga para evitar riesgos de incendio. - Asegurará de que se realicen inspecciones regulares de los equipos eléctricos para detectar cualquier signo de desgaste o daño, y repararlos o reemplazarlos según sea necesario. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Garantizar que las instalaciones eléctricas cumplan con la norma vigente en la materia. Esto incluye la utilización de cables adecuadamente dimensionados, disyuntores de circuito, interruptores de falla de tierra (GFCI) y sistemas de conexión a tierra. - Llevar a cabo inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas para identificar y corregir problemas potenciales, como cables desgastados, conexiones sueltas, equipos dañados, entre otros. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 10 | ¿Se verifica que las instalaciones eléctricas estén correctamente conectadas a tierra? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 41. Conexión a tierra. El empleador deberá garantizar que las instalaciones o conductores eléctricos normalmente en tensión sean puestos a tierra de manera temporal y segura antes de efectuar trabajos sobre ellos, asegurando que queden desenergizados y aptos para la intervención del personal, conforme a la norma técnica nacional o internacional en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 99. Herramientas mecánicas. Se deberá adoptar las medidas las siguientes medidas: - Todas las herramientas alámbricas deberán conectarse a tierra de acuerdo con las especificaciones del fabricante, salvo en el caso de herramientas con «aislamiento total» o «doble aislamiento», para las cuales no se requiere conexión a tierra. Las carcasas metálicas deberán contar con conexión a tierra como medida de protección adicional cuando los cables se inserten en el equipo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar de que todas las instalaciones eléctricas estén correctamente conectadas a tierra, desviado corrientes de falla de manera segura. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 11 | ¿Se garantiza que no exista riesgo de electrocución o electrificación en los sistemas eléctricos que se encuentran en el piso? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 34. De los pisos. - En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los sistemas eléctricos que se encuentren en el piso deberán cumplir con las normas técnicas vigentes y deberán garantizar que no exista riesgo de electrocución o electrificación. - En las áreas donde se manejen líquidos que puedan formar charcos, los pisos se construirán con material impermeable y con pendientes hacia desagües, cumpliendo con las normas de construcción. Se prohíbe la instalación eléctrica en el suelo; los dispositivos eléctricos deberán ubicarse a 20 centímetros del piso y contar con protección contra líquidos. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 12 | ¿Se realiza el mantenimiento regular de los sistemas eléctricos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Realizar el mantenimiento regular de equipos eléctricos y sistemas para prevenir fallos que puedan llevar a situaciones peligrosas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 13 | ¿Se prohíbe trabajar en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente Se extremarán las precauciones en el caso de que estas máquinas se utilicen para el mantenimiento y la construcción de las vías públicas: - No se trabajará en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 42. Distancia hasta las líneas de alta tensión. Las Líneas de fuerza eléctrica de alta tensión (440 voltios o más) deben estar a no menos de 7.62 metros de altura o de distancia hasta las zonas transitadas por trabajadores que manipulen varillas de hierro, camiones, grúas, excavadoras u otros equipos usados en la construcción y obras públicas y privadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 14 | ¿Los electricistas disponen de herramientas adecuadas y en número suficiente? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Garantizar la utilización de herramientas y equipos adecuados para el trabajo eléctrico, como alicates aislados, destornilladores con mango aislado, guantes dieléctricos, entre otros. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 15 | ¿Las herramientas, extensiones o enchufes se encuentran protegidos adecuadamente por material aislante? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Utilizar únicamente herramientas aislantes cuyo nivel de aislamiento garantice la protección frente a choques eléctricos fortuitos. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Asegurar que todos los cables eléctricos estén correctamente aislados y protegidos para evitar el contacto directo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Utilizar materiales aislantes apropiados en todas las partes conductoras de los equipos eléctricos, evitando que entren en contacto con los trabajadores. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar la utilización de herramientas y equipos diseñados específicamente para trabajar con electricidad, asegurando que estén en buen estado y cumplan con la normativa de seguridad. - Asegurar que todas las partes conductoras estén adecuadamente aisladas y protegidas para evitar cortocircuitos y arcos eléctricos. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |

Anexo B2
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico: contactos eléctricos en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Eléctricos | Contactos Eléctricos | 160 - E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se realizan evaluaciones regulares de riesgos eléctricos en el lugar de trabajo para identificar peligros potenciales y tomar medidas preventivas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 2 | ¿Se dispone de señalización adecuada que advierte a los trabajadores sobre la presencia de riesgos asociados a los trabajos eléctricos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 3 | ¿Se proporciona formación y entrenamiento necesario para la ejecución de actividades con energía eléctrica? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 4 | ¿Se solicita el permiso de trabajo correspondiente cuando se realizan trabajos en equipos eléctricos, conexionado, cableado, etc.? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 5 | ¿Toda persona que realice trabajos eléctricos dispone del adecuado equipo de protección, que se adapte a las condiciones y necesidades del puesto de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 6 | ¿Se prohíbe el uso de elementos metálicos en áreas donde existe riesgo eléctrico por contacto directo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 7 | ¿La construcción e instalación, de equipos e instalaciones eléctricas se encuentra a cargo de personal especializado para tal efecto? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 8 | ¿Se realizan los trabajos eléctricos en presencia de más de una persona que brinde soporte en caso de emergencia? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 9 | ¿Se inspecciona toda conexión eléctrica antes de su uso, cerciorándose sí es la apropiada para el fin que se destine? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 10 | ¿Se verifica que las instalaciones eléctricas estén correctamente conectadas a tierra? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 11 | ¿Se garantiza que no exista riesgo de electrocución o electrificación en los sistemas eléctricos que se encuentran en el piso? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 12 | ¿Se realiza el mantenimiento regular de los sistemas eléctricos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 13 | ¿Se prohíbe trabajar en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 14 | ¿Los electricistas disponen de herramientas adecuadas y en número suficiente? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| 15 | ¿Las herramientas, extensiones o enchufes se encuentran protegidos adecuadamente por material aislante? |  |  |  |  |  | 2 | 0.27 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo C
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores en proyectos de edificación

Anexo C1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos a) inherentes al trabajador en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Industriales Mayores | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | 150a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Todo trabajador que ingresa a obra recibe inducción en materia de prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 6. De los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos, en materia de seguridad y salud: - Recibir de forma gratuita, inducción, educación y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo con énfasis en los riesgos laborales vinculados a las actividades que realiza y las posibles consecuencias para su salud (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ser respetada por el personal que intervenga en la obra, tanto operativo como administrativo, debiendo acatarse estrictamente todas las indicaciones de seguridad que ésta establezca (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se dispone de permiso de trabajo para realizar labores de suelda? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores en altura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en altura (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en frio (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se asegura que los soldadores y sus supervisores están adecuadamente capacitados en la operación segura de las máquinas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Garantizar que todo el personal que realiza trabajos en caliente, así como sus supervisores, cuenten con la competencia necesaria para llevar a cabo estas actividades (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar de que cortadores o soldadores y sus supervisores estén adecuadamente capacitados en la operación segura de sus equipos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se utiliza casco, protección ocular y/o facial y protectores de manos resistentes al calor durante las operaciones de soldadura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Trabajos de soldadura y corte. Se colocarán barreras o cortinas portátiles en la zona del proceso, con la finalidad de evitar la contaminación por radiación UV, a las áreas vecinas. Para la ejecución de trabajos soldadura eléctrica, el trabajador debe usar equipos de protección personal como: delantal y mangas falsas, guantes protectores, botas de seguridad, careta de protección con filtro adecuado para el tipo e intensidad de la radiación, entre otros, de conformidad con la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Para todo trabajo de soldadura y corte se suministrará a los trabajadores, equipos para proteger las vías respiratorias, a menos que se disponga de algún dispositivo que elimine el riesgo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 33. De la protección de la cara y ojos. Cuando exista riesgo de exposición a partículas proyectadas, radiaciones, productos químicos, chispas, polvos u otras condiciones que puedan ocasionar lesiones, se deberá: - Proporcionar al trabajador, sin costo alguno, protección para la cara y los ojos garantizando su disponibilidad en cantidad suficiente, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacitación sobre su uso, conservación y reemplazo oportuno, en concordancia con la evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo. - Proporcionar equipos para la protección de los ojos y la cara durante los procesos de soldadura y corte, donde se generan radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja potencialmente nocivas. Dichos equipos deberán ser cascos o pantallas de mano, preferentemente con filtros de oscurecimiento automático, que cumplan con las normas de seguridad nacionales o internacionales en ausencia de las primeras. - Asegurar que los soldadores, sus ayudantes y toda persona que pueda estar expuesta a estas radiaciones cuenten con la protección debida, manteniendo los equipos en condiciones óptimas y capacitando al personal en su uso correcto (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar a los trabajadores equipos de protección personal conforme los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de la actividad (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Utilizar cascos para trabajos con soldadura y protectores de manos resistentes al calor durante todas las operaciones de soldadura o corte, excluyendo la soldadura por arco sumergido. - Utilizar gafas o protección ocular adecuada durante todas las operaciones de soldadura con gas o corte con oxígeno. - Todos los operadores y asistentes de equipos de soldadura, corte y desbaste deberán utilizar protectores faciales o gafas oscuras adecuadas según el tipo de trabajo a realizar, cumpliendo normas técnicas internacionales (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se dota del equipo de protección personal a los trabajadores que intervienen en la maniobra y labores de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 90. Aparatos manuales. Son aquellos dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción, mediante el esfuerzo muscular del trabajador, debiendo estar provisto de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada. Se cumplirá con lo siguiente: - Los operarios que manejen estos aparatos llevarán obligatoriamente cascos, guantes de cuero y botas con puntero reforzado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores que intervengan en la maniobra y en los trabajos de izaje de cargas, previa aplicación de la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe el uso de elementos metálicos en áreas donde existe riesgo eléctrico por contacto directo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Prohibir el uso de elementos metálicos en áreas donde exista riesgo eléctrico por contacto directo. - Identificar la presencia de energía eléctrica para minimizar el riesgo de contacto directo e indirecto durante los trabajos en altura (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Anexo C2
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos a) inherentes al trabajador en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Industriales mayores | Contactos térmicos a) inherentes al trabajador | 150a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Todo trabajador que ingresa a obra recibe inducción en materia de prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 2 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 3 | ¿Se dispone de permiso de trabajo para realizar labores de suelda? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 4 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores en altura? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 5 | ¿Se disponen de permisos de trabajo para realizar labores de izaje? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 6 | ¿Se asegura que los soldadores y sus supervisores están adecuadamente capacitados en la operación segura de las máquinas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 7 | ¿Se utiliza casco, protección ocular y/o facial y protectores de manos resistentes al calor durante las operaciones de soldadura? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 8 | ¿Se dota del equipo de protección personal a los trabajadores que intervienen en la maniobra y labores de izaje? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 9 | ¿Se prohíbe el uso de elementos metálicos en áreas donde existe riesgo eléctrico por contacto directo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.29 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo C3
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Industriales Mayores | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales | 150b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se planifican los trabajos de altura y las medidas de control necesarias para garantizar su realización segura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 118. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Planificar los trabajos en altura, considerando las medidas de control necesarias para garantizar su realización segura (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se socializa un procedimiento de trabajo seguro de los equipos y accesorios de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Elaborar y socializar un procedimiento de trabajo seguro para los equipos y accesorios para izar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se capacita y entrena a los trabajadores sobre la operación y funcionamiento de equipos y accesorios de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Brindar a los trabajadores la capacitación y entrenamiento para la operación y funcionamiento de los equipos y accesorios para izar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿La operación de equipos elevadores es realizada únicamente por personal debidamente capacitado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 93. Grúas de torre, incluidas las grúas de torre con control remoto, automontantes o con conductor a pie. Se deberá adoptar las siguientes medidas - Cuando las grúas torre cuenten con cabinas en altura, solo podrán ser operadas por personas debidamente capacitadas y aptas para realizar trabajos en altura (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿La operación de equipos elevadores es realizada únicamente por operarios que cuentan con la licencia para tal efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 25. De la información sobre los riesgos laborales. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban información sobre los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos, tanto en el lugar y/o centro de trabajo como durante el trayecto hacia y desde el mismo, además el empleador deberá: - Garantizar que la operación de vehículos, aparatos elevadores, calderas u otros equipos específicos sean realizada únicamente por conductores, operarios o encargados que cuenten con la licencia correspondiente, según lo dispuesto por la autoridad competente, y con la certificación de competencias laborales conforme a lo establecido en el presente reglamento (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Aquellos trabajadores que operan los aparatos elevadores disponen de la certificación especifica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 27. De la certificación específica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales para los trabajadores en el sector de la construcción. Deberán contar con una certificación específica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales, los trabajadores que realicen las siguientes actividades: - Operación de aparatos elevadores, operación de vehículos de transporte de carga, de equipos de movimiento de tierras y operación de montacargas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Aquellos trabajadores que realizan el montaje y desmontaje de estructuras metálicas cuentan con la certificación especifica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 27. De la certificación específica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales para los trabajadores en el sector de la construcción. Deberán contar con una certificación específica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales, los trabajadores que realicen las siguientes actividades: - Montaje y desmontaje de andamios, montaje y desmontaje de estructuras metálicas o prefabricadas en gran altura (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se delimita el área a nivel de piso donde se realiza el trabajo de izaje y/o altura, que evite el tránsito de personas por dicha zona? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Delimitar la zona o área a nivel de piso donde se realizará el trabajo en altura, mediante acordonamiento y señalización para evitar que permanezcan o transiten personas por dicha zona o área (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Toda operación de un equipo elevador deberá contar con delimitación del área de trabajo y señalización preventiva de seguridad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se indican las cargas máximas y las condiciones de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo equipo de elevación que tenga una sola carga máxima de trabajo y todo accesorio de izaje deberán llevar claramente indicado el valor de dicha carga. - Todo equipo de elevación deberá estar provisto de medios que indiquen claramente las cargas máximas y las condiciones en que puede aplicarse. - Ningún equipo de elevación ni accesorio de izaje debe ser sometido a cargas que excedan su límite de carga de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿En las grúas torre se dispone de dispositivos limitadores del momento de carga, de modo que se impida sobrepasar la carga máxima de seguridad permitida? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 93. Grúas de torre, incluidas las grúas de torre con control remoto, automontantes o con conductor a pie. Se deberá adoptar las siguientes medidas - Las grúas torre deberán contar con dispositivos limitadores del momento de carga, a fin de impedir el desplazamiento de cargas hasta un punto en el que se sobrepase la carga máxima de seguridad permitida (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se inspecciona el equipo de izaje y accesorios antes de cada uso? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Antes de cada uso, el operador y el maniobrista deben realizar una inspección minuciosa del equipo de izaje y asegurarse de que los accesorios hayan sido previamente inspeccionados (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 12 | ¿Se comprueba las condiciones del terreno durante la ejecución del trabajo de izaje? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Antes de cualquier trabajo de izaje de cargas, es obligatorio comprobar que el terreno tiene la suficiente consistencia para que los apoyos no se hundan durante la ejecución de la maniobra y desestabilicen la carga (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 13 | ¿Se reubica o desenergiza las líneas eléctricas en el área de trabajo en altura que represente un riesgo para los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Desenergizar o reubicar las líneas eléctricas en el área de trabajo en altura que representen un riesgo para los trabajadores, cumpliendo con la norma técnica vigente. - Aplicar las siguientes medidas de seguridad al trabajar en proximidad de líneas energizadas: - Tomar precauciones para evitar el contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Anexo C4
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Industriales mayores | Contactos térmicos b) inherentes a la manipulación de elementos estructurales | 150b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se planifican los trabajos de altura y las medidas de control necesarias para garantizar su realización segura? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 2 | ¿Se socializa un procedimiento de trabajo seguro de los equipos y accesorios de izaje? |  |  |  |  |  | 6 | 0.61 |
| 3 | ¿Se capacita y entrena a los trabajadores sobre la operación y funcionamiento de equipos y accesorios de izaje? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 4 | ¿La operación de equipos elevadores es realizada únicamente por personal debidamente capacitado? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 5 | ¿La operación de equipos elevadores es realizada únicamente por operarios que cuentan con la licencia para tal efecto? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 6 | ¿Aquellos trabajadores que operan los aparatos elevadores disponen de la certificación especifica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 7 | ¿Aquellos trabajadores que realizan el montaje y desmontaje de estructuras metálicas cuentan con la certificación especifica por competencias laborales en prevención de riesgos laborales? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 8 | ¿Se delimita el área a nivel de piso donde se realiza el trabajo de izaje y/o altura, que evite el tránsito de personas por dicha zona? |  |  |  |  |  | 2 | 0.20 |
| 9 | ¿Se indican las cargas máximas y las condiciones de izaje? |  |  |  |  |  | 6 | 0.61 |
| 10 | ¿En las grúas torre se dispone de dispositivos limitadores del momento de carga, de modo que se impida sobrepasar la carga máxima de seguridad permitida? |  |  |  |  |  | 10 | 1.02 |
| 11 | ¿Se inspecciona el equipo de izaje y accesorios, antes de cada uso? |  |  |  |  |  | 6 | 0.61 |
| 12 | ¿Se comprueba las condiciones del terreno durante la ejecución del trabajo de izaje? |  |  |  |  |  | 2 | 0.20 |
| 13 | ¿Se reubica o desenergiza las líneas eléctricas en el área de trabajo en altura que represente un riesgo para los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.61 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo C5
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánicos | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura | 150c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se coloca señalización preventiva, informativa y de obligación, fácilmente identificable por quienes ingresan a las áreas de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. En la obra, se deberá colocar en lugares visibles señalización que indique los requisitos mínimos de uso de equipos de protección personal que serán obligatorios (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ubicarse en lugares visibles y mantenerse en buen estado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se establecen procedimientos y medidas de seguridad para la realización de trabajos en caliente? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 91. Normas generales en la prevención de incendios. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - En los trabajos de soldadura, oxicorte o con producción de llama que se realicen en lugares próximos a las zonas en las que haya productos inflamables, deben adoptarse medidas especiales de seguridad, despejando o protegiendo correctamente los materiales combustibles que se encuentren en sus inmediaciones (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer procedimientos y medidas de seguridad para la realización de trabajos en caliente a fin de minimizar el riesgo de incendios o explosiones. - Prohibir trabajos de soldadura, corte u otro trabajo en caliente en espacios que contengan materiales inflamables, combustibles y atmósferas explosivas, a menos que se hayan implementado las medidas de control necesarias. - Establecer procedimientos o instructivos de seguridad que ayuden a la prevención y control de incendios y explosiones. - Implementar procesos para la preparación y respuesta ante emergencias en estas actividades (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se verifican las condiciones del lugar de trabajo para la ejecución de trabajos en caliente? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Retirar materiales inflamables al menos a 10 metros de las fuentes de ignición producidas en los trabajos en caliente. - Verificar que las condiciones sean seguras para los trabajos en caliente. - Se podrá determinar espacios seguros para realizar trabajos de suelda, desbaste y corte dentro de los edificios, considerando los niveles de riesgo de incendio y una ventilación adecuada (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿Las operaciones de soldadura en espacios confinados se encuentran adecuadamente ventiladas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todas las operaciones de soldadura y corte en espacios confinados deberán estar adecuadamente ventiladas para evitar la acumulación de materiales tóxicos o deficiencia de oxígeno (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 73. Trabajos de soldadura y corte. Para trabajos de soldadura y corte en túneles o lugares confinados se deberá proveer de sistemas de ventilación y deben monitorearse el porcentaje de oxígeno y los gases de suelda como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, humos metálicos, cuyas concentraciones deberán ser inferiores a los límites permisibles establecidos en la norma técnica nacional o internacional en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿Se adoptan medidas de protección contra la caída de partículas incandescentes a niveles inferiores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Cubrir con mantas ignífugas, agujeros y aberturas por donde puedan caer partículas incandescentes a niveles inferiores, especialmente en trabajos en caliente en alturas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Se colocan de forma organizada los cables de las máquinas soldadoras en las zonas por las cuales deben circular los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Colocar de forma organizada los cables de las máquinas soldadoras y las mangueras de los equipos de corte y soldadura en pasillos, escaleras y accesos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se desconectan las máquinas soldadoras de la fuente de energía al finalizar la labor? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - En trabajos con soldadura eléctrica, retirar todos los electrodos de los soportes y desconectar la máquina de la fuente de energía al finalizar la jornada laboral (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se protegen cables o cuerdas que pasen por superficies ásperas que puedan provocar cortes por abrasión? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 119. Medidas de seguridad para los trabajos en altura. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Proteger cuerdas o cables que pasen por bordes o aristas filosas, o superficies ásperas que puedan provocar cortes o abrasión (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Anexo C6
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo industriales mayores: contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura en proyectos de edificación

| Riesgo de seguridad |  | Industriales mayores | Contactos térmicos c) inherentes al proceso de soldadura | 150c |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se coloca señalización preventiva, informativa y de obligación, fácilmente identificable por quienes ingresan a las áreas de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 1.36 |
| 2 | ¿Se establecen procedimientos y medidas de seguridad para la realización de trabajos en caliente? |  |  |  |  |  | 10 | 2.27 |
| 3 | ¿Se verifican las condiciones del lugar de trabajo para la ejecución de trabajos en caliente? |  |  |  |  |  | 6 | 1.36 |
| 4 | ¿Las operaciones de soldadura en espacios confinados se encuentran adecuadamente ventiladas? |  |  |  |  |  | 6 | 1.36 |
| 5 | ¿Se adoptan medidas de protección contra la caída de partículas incandescentes a niveles inferiores? |  |  |  |  |  | 6 | 1.36 |
| 6 | ¿Se colocan de forma organizada los cables de las máquinas soldadoras en las zonas por las cuales deben circular los trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.45 |
| 7 | ¿Se desconectan las máquinas soldadoras de la fuente de energía al finalizar la labor? |  |  |  |  |  | 2 | 0.45 |
| 8 | ¿Se protegen cables o cuerdas que pasen por superficies ásperas que puedan provocar cortes por abrasión? |  |  |  |  |  | 6 | 1.36 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

Anexo D
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico en proyectos de infraestructura

Anexo D1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas a distinto nivel en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de personas a distinto nivel | 010 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se prohíbe el ingreso de personas ajenas a la obra, con excepción de aquellas que han sido autorizadas para tal efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 45. Protección a las personas y a los bienes. Toda construcción urbana deberá tener un cerramiento de altura mínima de 2 metros, medido sobre la cota del bordillo de la acera. Además: - Se prohibirá el ingreso de personas ajenas a la obra, salvo autoridades de control. A los visitantes autorizados, proveedores y autoridades de control se les proporcionará el equipo de protección personal correspondiente para ingresar a la obra (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se encuentran cercados y señalados los bordes de toda excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - Los bordes de toda excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas, serán debidamente delimitadas y señalizadas para advertir los peligros y riesgos existentes (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿La comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas se realiza a través de gradas o escaleras fijadas sólidamente en cabeza y base? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 119. Andamios. El empleador cumplirá con las siguientes medidas: Condiciones Generales: - En los andamios se utilizarán las adecuadas técnicas de construcción que aseguren su resistencia, indeformabilidad y estabilidad, y en su caso se aplicarán las siguientes normas - La comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas, se hará por medio de gradas o escaleras fijadas sólidamente en cabeza y base (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 59. De las escaleras manuales o portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las escaleras portátiles deben garantizar, en todo momento, su solidez, estabilidad y seguridad, así como su resistencia al fuego en caso de riesgo de incendio. - Las escaleras que pongan en comunicación distintos niveles, deberán salvar cada una, sólo la altura entre dos niveles inmediatos. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se inspeccionan las escaleras manuales o portátiles, así como los sistemas de sujeción y apoyo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 59. De las escaleras manuales o portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las escaleras portátiles deben inspeccionarse considerando: - Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. - Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. - Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, entre otros) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. - Conservación, recubrimiento, defectos, corrosión, entre otros. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 6 | ¿El ascenso, descenso y trabajo a través de escaleras manuales o portátiles se realizan de frente a la escalera? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 59. De las escaleras manuales o portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Al utilizar escaleras portátiles, se deberán adoptar las siguientes precauciones: - El ascenso, descenso y trabajo deben realizarse siempre de frente a la escalera (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se prohíbe que dos trabajadores utilicen simultáneamente la misma escalera? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 59. De las escaleras manuales o portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Al utilizar escaleras portátiles, se deberán adoptar las siguientes precauciones: - Está prohibido que dos trabajadores utilicen simultáneamente la misma escalera (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se protegen las aberturas de los pozos con barandas y rodapiés reglamentarios? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 4. Caída de objetos: - Las aberturas de los pozos estarán protegidas como mínimo con barandas y rodapiés reglamentarios. (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 90. Aparatos manuales. Son aquellos dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción, mediante e1 esfuerzo muscular del trabajador, debiendo estar provisto de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada. Se cumplirá con lo siguiente: - En el caso de que la polea o cabria se utilizaren para extraer materiales de un pozo se protegerá la excavación con barandillas rígidas en todo su perímetro, dejando libre únicamente la zona de descargue de materiales, que se protegerá con una barandilla móvil (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe la realización de trabajos cuándo se presentan condiciones climatológicas desfavorables, que amenacen la estabilidad de las instalaciones o de las personas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 77. Condiciones climatológicas. Se prohíbe realizar trabajos en tejados, andamios o cualquier otro lugar a la intemperie con riesgo de caída de altura, cuando se presente condiciones de lluvias intensas, vientos o cualquier otro, que amenace la estabilidad de las instalaciones o de las personas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D2
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas a distinto nivel en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de personas a distinto nivel | 010 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se prohíbe el ingreso de personas ajenas a la obra, con excepción de aquellas que han sido autorizadas para tal efecto? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 2 | ¿Se encuentran cercados y señalados los bordes de toda excavación próximos a vías públicas o con riesgo de caída de personas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 3 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 4 | ¿La comunicación entre plataformas de trabajo a diferentes alturas se realiza a través de gradas o escaleras fijadas sólidamente en cabeza y base? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 5 | ¿Se inspeccionan las escaleras manuales o portátiles, así como los sistemas de sujeción y apoyo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 6 | ¿El ascenso, descenso y trabajo a través de escaleras manuales o portátiles se realizan de frente a la escalera? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 7 | ¿Se prohíbe que dos trabajadores utilicen simultáneamente la misma escalera? |  |  |  |  |  | 2 | 0.32 |
| 8 | ¿Se protegen las aberturas de los pozos con barandas y rodapiés reglamentarios? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 9 | ¿Se prohíbe la realización de trabajos cuándo se presentan condiciones climatológicas desfavorables, que amenacen la estabilidad de las instalaciones o de las personas? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D3
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas al mismo nivel en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de personas al mismo nivel | 020 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se formula e integra programas de seguridad y salud en el trabajo al interior de las obras? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Formular la política de seguridad y salud en el trabajo de su lugar y/o centro de trabajo y hacerla conocer a todo su personal. Esta política establecerá los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo. - Garantizar el desarrollo gratuito de programas de educación, capacitación, entrenamiento y actualización a todos los trabajadores en temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo, priorizando que los trabajadores conozcan por escrito y por cualquier otro medio, los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y las medidas de prevención y protección a adoptar, a fin de prevenirlos, minimizarlos y/o eliminarlos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se proporciona un adecuado lugar de trabajo que garantice la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 6. De los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos, en materia de seguridad y salud: - Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que garanticen su seguridad y salud en el trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Las salidas se encuentran señalizadas, en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 96. De la evacuación del lugar o centro de trabajo. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos. - Todo el personal deberá conocer las salidas disponibles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 5 | ¿Se disponen de accesos a intervalos no mayores de 12.00 m, que permitan la rápida y segura entrada y salida de los trabajadores a la excavación ? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - Las excavaciones estarán dotadas de accesos a intervalos no mayores de 12 m, que permitan una rápida y segura entrada y salida. Se prohíbe utilizar los elementos del entibado o cualquier otro que no sean dichos accesos específicos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 131. Accesos a los lugares de trabajo. - Los lugares en que se realicen los trabajos deberán disponer de accesos que permitan el paso seguro (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se colocan los pasos peatonales necesarios, debidamente señalizados, para quienes transitan por el lugar de influencia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 45. Protección a las personas y a los bienes. Toda construcción urbana deberá contar con un cerramiento de altura mínima de 2 metros, medido sobre la cota del bordillo de la acera. Además: - Se deberán habilitar los pasos peatonales necesarios debidamente señalizados para garantizar la seguridad de los usuarios de la comunidad donde se ubica la obra (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se disponen de pasos y pasarelas reglamentarias en aquellos lugares por los que deben circular los trabajadores, y que por lo reciente de su construcción o por cualquier otra causa ofrezcan peligro? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 117. Pasos y pasarelas. En aquellos lugares y/o centros de trabajo, por los que deban circular los trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, se deberán disponer de pasos o pasarelas que reúnan las condiciones especificadas en los artículos siguientes. Las pasarelas tendrán un ancho mínimo de 600 milímetros y un piso unido y sin resaltes, y las situadas a más de 1,80 metros de altura, además, dispondrán de protecciones colectivas adecuadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se mantiene el orden y limpieza de la obra como de las vías de acceso, retirando ágil y oportunamente los escombros? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 44. Retiro de escombros. En el lugar y/o centro de trabajo (obra) deberán mantenerse las vías de acceso en condiciones óptimas de orden y limpieza. El retiro de escombros deberá realizarse de manera ágil y oportuna, conforme lo dispuesto por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 64. Del orden y limpieza. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Mantener limpio y ordenado el centro y/o lugar de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se prohíbe colocar elementos que obstruyen el paso en aquellos lugares por los que circulan los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados para evitar caídas sobre los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Se colocan de forma organizada los cables o mangueras en el interior de la obra? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 117. Medidas de seguridad para los trabajos en caliente. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Colocar de forma organizada los cables de las máquinas soldadoras y las mangueras de los equipos de corte y soldadura en pasillos, escaleras y accesos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |

Anexo D4
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de personas al mismo nivel en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de personas al mismo nivel | 020 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se formula e integra programas de seguridad y salud en el trabajo al interior de las obras? |  |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 2 | ¿Se proporciona un adecuado lugar de trabajo que garantice la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores? |  |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 3 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 4 | ¿Las salidas se encuentran señalizadas, en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.94 |
| 5 | ¿Se disponen de accesos a intervalos no mayores de 12.00 m, que permitan la rápida y segura entrada y salida de los trabajadores a la excavación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 6 | ¿Se colocan los pasos peatonales necesarios, debidamente señalizados, para quienes transitan por el lugar de influencia? |  |  |  |  |  | 6 | 0.94 |
| 7 | ¿Se disponen de pasos y pasarelas reglamentarias en aquellos lugares por los que deben circular los trabajadores, y que por lo reciente de su construcción o por cualquier otra causa ofrezcan peligro? |  |  |  |  |  | 6 | 0.94 |
| 8 | ¿Se mantiene el orden y limpieza de la obra como de las vías de acceso, retirando ágil y oportunamente los escombros? |  |  |  |  |  | 2 | 0.31 |
| 9 | ¿Se prohíbe colocar elementos que obstruyen el paso en aquellos lugares por los que circulan los trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.31 |
| 10 | ¿Se colocan de forma organizada los cables o mangueras en el interior de la obra? |  |  |  |  |  | 2 | 0.31 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D5
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos por desplome en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Caída de objetos por desplome | 030 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se realizan los correspondientes análisis de suelo, a fin de establecer medidas de seguridad oportunas, que se ajusten a las condiciones del terreno y naturaleza de los trabajos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas previas. En los trabajos de excavaciones se adoptarán las precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Previamente a la iniciación de cualquier trabajo de excavación se efectuarán los correspondientes análisis del suelo para establecer las oportunas medidas de seguridad, los análisis serán solicitados por las autoridades de control. Cuando las excavaciones puedan afectar a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apuntalamientos, o de otros medios que garanticen la integridad de las mencionadas construcciones (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 128. De los procedimientos de emergencia. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer y comunicar procedimientos para situaciones de emergencia (accidentes de trabajo, colapso de excavaciones, incendios, inundaciones dentro de la excavación, sismos, explosiones, entre otros), incluyendo planes de evacuación, rutas de escape, rescate y sistemas de comunicación de emergencia. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 3 | ¿Se adoptan los ángulos de talud de acuerdo con la naturaleza del terreno o en su defecto según lo dispuesto por la dirección técnica competente de la obra? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 2. Ángulos de Talud: - En las excavaciones ataludadas se tomarán como taludes máximos para paredes, no entibadas, los ángulos del siguiente cuadro: Excavaciones en terrenos vírgenes o muy compactos; Excavaciones en terrenos removidos recientemente. Naturaleza del terreno; Secos con presencia de agua; Secos con presencia de agua. Roca dura; 80º 80º. Roca blanda o fisurada; 55º 50º. Restos rocosos pedregosos; 45º 45º; 45º 40º. Tierra fuerte (mezcla arena, arcilla) mezclada con piedra y tierra vegetal; 45º 30º; 35º 30º. Tierra arcillosa, arcilla marga; 40º 20º; 35º 20°. Grava, arena gruesa no arcillosa; 35º 30º; 35º 20º. Arena fina no arcillosa; 30º 20º; 30º 20º. Para terrenos de naturaleza no comprometida en el cuadro anterior los ángulos de talud serán establecidos por la dirección técnica competente de la obra, tomando como referencia los valores establecidos en dicho cuadro a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |
| 4 | ¿Cuándo se disponen de taludes no estables en los trabajos de excavación, se dispone de una adecuada entibación o contención a partir de 1.50 m? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 2. Ángulos de Talud: - En todos los trabajos de excavación que se realicen con taludes no estables, se dispondrá una adecuada entibación o contención a partir de cierta profundidad que estará en función de las características del terreno. En ningún caso dicha profundidad sobrepasará el valor de 1.50 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿La excavación manual que necesita entibación, se realiza a medida que se profundiza y por franjas, acorde a las condiciones del terreno y en ningún caso se supera los 1.50 m de profundidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - En las excavaciones manuales que necesiten entibación, se realizará a medida que se profundice y por franjas cuya altura máxima vendrá determinada por las condiciones del terreno. En ningún momento la profundidad de la franja pendiente de entibación será superior a 1.50 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿En terrenos de defectuosa o dudosa estabilidad, el desentibado se efectúa simultáneamente al relleno o se da por perdida la entibación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - El desentibado se realizará de abajo arriba manteniendo los valores de altura máxima de franja desentibada anteriormente fijados, es decir no superior a 1.50 metros. En terreno de defectuosa o dudosa estabilidad, el desentibado se efectuará simultáneamente al relleno o se dará por pérdida la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿En la excavación de zanjas se cumple con el ancho mínimo, de acuerdo a la profundidad y en ningún caso se supera los 5.00 m o se sobre excava de tal forma que no se supere ésta? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - Las excavaciones en zanjas deberán tener los siguientes anchos mínimos: Profundidad; Ancho de Entibación. Hasta 750 mm; 500 mm. De 750 mm hasta 1.00 m; 550 mm. De 1.00 m hasta l.30 m; 600mm. De l.30 m hasta 2.00 m; 650 mm. De 2.00 m hasta 3.00 m; 750 mm. De 3.00 m hasta 5.00 m; 800 mm. - Queda prohibida la realización de zanjas de profundidad superior a 5 metros. En los casos en que sea preciso superar dicha profundidad, se deberá sobre excavar la parte superior de la zanja de forma, que ésta quede con una profundidad no superior a 5 metros. Esta sobre excavación tendrá taludes estables y su ancho mínimo de 3 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |
| 8 | ¿Se examina el buen estado de la excavación y sus entibaciones, con personal calificado, diariamente, al comenzar la jornada de trabajo o después de cualquier circunstancia que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - Diariamente al comenzar la jornada de trabajo se examinará por personal calificado, el buen estado de la excavación y sus entibaciones. Este examen se hará también después de lluvias, heladas, vibraciones, sobrecargas o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar a su estabilidad (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se dispone de un adecuado sistema de excavación, estableciendo o reforzando la entibación cuando la presencia de aguas subterráneas u otros factores perjudiquen su estabilidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - En presencia de aguas subterráneas que dificulten el trabajo o perjudiquen la estabilidad de la excavación, se dispondrá de un sistema adecuado de excavación, estableciendo o reforzando en su caso la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D6
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos por desplome en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de objetos por desplome | 030 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 2 | ¿Se realizan los correspondientes análisis de suelo, a fin de establecer medidas de seguridad oportunas, que se ajusten a las condiciones del terreno y naturaleza de los trabajos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 3 | ¿Se adoptan los ángulos de talud de acuerdo con la naturaleza del terreno o en su defecto según lo dispuesto por la dirección técnica competente de la obra? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 4 | ¿Cuándo se disponen de taludes no estables en los trabajos de excavación, se dispone de una adecuada entibación o contención a partir de 1.50 m? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 5 | ¿La excavación manual que necesita entibación, se realiza a medida que se profundiza y por franjas, acorde a las condiciones del terreno y en ningún caso se supera los 1.50 m de profundidad? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 6 | ¿En terrenos de defectuosa o dudosa estabilidad, el desentibado se efectúa simultáneamente al relleno o se da por perdida la entibación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.35 |
| 7 | ¿En la excavación de zanjas se cumple con el ancho mínimo, de acuerdo a la profundidad y en ningún caso se supera los 5.00 m o se sobre excava de tal forma que no se supere ésta? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 8 | ¿Se examina el buen estado de la excavación y sus entibaciones, con personal calificado, diariamente, al comenzar la jornada de trabajo o después de cualquier circunstancia que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| 9 | ¿Se dispone de un adecuado sistema de excavación, estableciendo o reforzando la entibación cuando la presencia de aguas subterráneas u otros factores perjudiquen su estabilidad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.81 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D7
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos en manipulación en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  |  | Mecánico | Caída de objetos en manipulación | 040 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se dispone de señalización preventiva, informativa o de obligación, fácilmente identificable por el personal que ingresa a las áreas de trabajo? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - Se instalará una señal en esta zona acotada de: “Peligro caída de objetos”, conforme el tamaño y diseño establecido en la Norma técnica INEN correspondiente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se designa y autoriza al personal responsable de las maniobras de izaje, incluyendo a los supervisores de esta operación? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 |  | Art. 134. De los trabajos de izaje. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Designar y autorizar al personal responsable de la maniobra de izaje, incluyendo al supervisor del sitio, supervisor de operaciones, maniobrista y operador de grúa (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 4 | ¿El equipo de elevación muestra las cargas máximas y condiciones de trabajo en el que puede utilizarse? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 |  | Art. 135. Normas generales de seguridad para equipos y accesorios de izaje- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo equipo de elevación deberá estar provisto de medios que indiquen claramente las cargas máximas y las condiciones en que puede aplicarse. - Ningún equipo de elevación ni accesorio de izaje debe ser sometido a cargas que excedan su límite de carga de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Los objetos y materiales que se encuentran en las proximidades de la futura excavación son eliminados o apuntalados previa ejecución de los trabajos? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas previas. En los trabajos de excavaciones se adoptarán las precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Todos los árboles, postes, bloques de piedra, así como los materiales y objetos que se encuentren en las proximidades de la futura excavación, serán eliminados o sólidamente apuntalados, si la ejecución de los trabajos pudiera comprometer su equilibrio (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Previo al retiro de elementos próximos a la excavación, se verifica su influencia sobre la estabilidad del terreno? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 57. Demoliciones. Medidas previas: - Antes de comenzar la ejecución de un trabajo de demolición se hará un estudio previo, por un técnico competente. Se cumplirá con lo siguiente: - Examen de la resistencia de los distintos elementos de las obras de demoler y su influencia sobre la estabilidad del conjunto; - Influencia de la demolición sobre las obras vecinas; - Estudio de las medidas de protección que deben ser adoptadas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se despejan las paredes y los bordes de la excavación de objetos que pudieran caer, y éstos se depositan según el criterio de distancias de seguridad? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 4. Caída de objetos: - En toda clase de excavación se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la caída de materiales sobre los trabajadores o personas que se encuentren en su interior. - Las paredes de las excavaciones y los bordes superiores de los taludes deben despejarse de los bloques y/o piedras cuya caída pudiera provocar accidentes. Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como mínimo el criterio de distancias de seguridad indicado en la siguiente figura. (Ministerio del Trabajo, 2025). Fig. 1. Distancias de seguridad. |  |  |  |
| 8 | Continuación ¿Previo a las operaciones de izaje se acordona la zona de carga del elevador en un entorno de al menos 2.00 m? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes medidas de seguridad: - Se acotará una zona de carga en la vertical del elevador con un entorno de 2 metros en previsión de daños por desprendimiento de objetos durante el izado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Los trabajadores que se encuentran en el interior de la excavación son advertidos de las operaciones de subida y bajada de materiales? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 4. Caída de objetos: - Durante las operaciones de subida y bajada de materiales, los trabajadores que se encuentren en el interior serán advertidos de la operación, y dispondrán de resguardos siempre que haya peligro de caída de objetos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  |  | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - Nadie permanecerá en la zona acotada durante la maniobra de izado o descenso de la carga (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿Al utilizar máquinas o elementos que generen vibraciones se vigila el efecto de estas sobre la excavación y la entibación? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 |  | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - En el caso de utilizar elementos que produzcan vibraciones se vigilará el efecto de estas sobre la excavación y la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿La madera usada en el entibado cuenta con un espesor no menor a 4.00 cm para profundidades menores a 2.50 m y 7.00 cm para profundidades mayores? |  |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - Toda madera usada en entibamiento, debe ser de buena calidad y sin defectos. Para zanjas de 1.5 m a 2.5 m de profundidad, la madera para entibado debe tener un espesor no menor de 4 cm. Para zanjas de más de 2.5 m de profundidad, el espesor de madera para entibado será no menor de 7 cm (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |  |

Anexo D8
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: caída de objetos en manipulación en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Caída de objetos en manipulación | 040 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se dispone de señalización preventiva, informativa o de obligación, fácilmente identificable por el personal que ingresa a las áreas de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 2 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 3 | ¿Se designa y autoriza al personal responsable de las maniobras de izaje, incluyendo a los supervisores de esta operación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 4 | ¿El equipo de elevación muestra las cargas máximas y condiciones de trabajo en el que puede utilizarse? |  |  |  |  |  | 10 | 1.43 |
| 5 | ¿Los objetos y materiales que se encuentran en las proximidades de la futura excavación son eliminados o apuntalados previa ejecución de los trabajos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 6 | ¿Previo al retiro de elementos próximos a la excavación, se verifica su influencia sobre la estabilidad del terreno? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 7 | ¿Se despejan las paredes y los bordes de la excavación de objetos que pudieran caer, y éstos se depositan según el criterio de distancias de seguridad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 8 | ¿Previo a las operaciones de izaje se acordona la zona de carga del elevador en un entorno de al menos 2.00 m? |  |  |  |  |  | 2 | 0.29 |
| 9 | ¿Los trabajadores que se encuentran en el interior de la excavación son advertidos de las operaciones de subida y bajada de materiales? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 10 | ¿Al utilizar máquinas o elementos que generen vibraciones se vigila el efecto de estas sobre la excavación y la entibación? |  |  |  |  |  | 6 | 0.86 |
| 11 | ¿La madera usada en el entibado cuenta con un espesor no menor a 4.00 cm para profundidades menores a 2.50 m y 7.00 cm para profundidades mayores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.29 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D9
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: golpes/cortes por objetos o herramientas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 090 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente. - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Existen avisos preventivos que instruyan al personal sobre los peligros existentes y el cuidado de estos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 25. De la información sobre los riesgos laborales. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban información sobre los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos, tanto en el lugar y/o centro de trabajo como durante el trayecto hacia y desde el mismo, además el empleador deberá: - Proporcionar a los trabajadores, instrucción y formación inicial, teórica y práctica sobre las medidas de prevención y protección aplicables a las obras que deberán adoptarse en sus puestos de trabajo, para precautelar su seguridad y salud (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Garantizar el desarrollo gratuito de programas de educación, capacitación, entrenamiento y actualización a todos los trabajadores en temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo, priorizando que los trabajadores conozcan por escrito y por cualquier otro medio, los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y las medidas de prevención y protección a adoptar, a fin de prevenirlos, minimizarlos y/o eliminarlos. (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Colocar señalización de seguridad visible y permanente para indicar zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como para informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección personal en el área o durante la ejecución de actividades. - Colocar señalización clara del riesgo en los lugares y/o centros de trabajo donde existan máquinas, maquinarias, equipos u otros. En caso de que estos estén anclados al piso, colocar señalización perimetral. |  |  |  |
|  |  | Art. 142. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección personal. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Señalizar los lugares y/o puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de protección personal (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se proporciona ropa de trabajo acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Artículo 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Dotar sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores. La ropa de trabajo debe garantizar la protección de los trabajadores acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos, por lo que los uniformes no se considerarán como ropa de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Proporcionará, sin costo alguno para el trabajador, la ropa y los equipos de protección personal (EPP) necesarios, los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de uso, mantenimiento y reposición requeridos para la prevención y control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿Se provee a los trabajadores elementos de protección personal y colectiva que se adapten a la exigencia de la labor a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Dotar sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores. La ropa de trabajo debe garantizar la protección de los trabajadores acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos, por lo que los uniformes no se considerarán como ropa de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Proporcionará, sin costo alguno para el trabajador, la ropa y los equipos de protección personal (EPP) necesarios, los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de uso, mantenimiento y reposición requeridos para la prevención y control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos de forma inicial y periódica? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Identificar peligros y evaluar los riesgos laborales en forma inicial y periódica, con la finalidad de implementar las medidas de prevención y protección adecuadas; para ello se considerará la jerarquía de control de los riesgos laborales: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control sobre el trabajador. Además, deberá realizar las mediciones de agentes de exposición biológicos, físicos o químicos presentes en el ambiente de trabajo utilizando equipos calibrados y con las debidas certificaciones, aplicando las metodologías técnicas reconocidas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se informa a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Garantizar el desarrollo gratuito de programas de educación, capacitación, entrenamiento y actualización a todos los trabajadores en temas inherentes a seguridad y salud en el trabajo, priorizando que los trabajadores conozcan por escrito y por cualquier otro medio, los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos y las medidas de prevención y protección a adoptar, a fin de prevenirlos, minimizarlos y/o eliminarlos. (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 25. De la información sobre los riesgos laborales. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban información sobre los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos, tanto en el lugar y/o centro de trabajo como durante el trayecto hacia y desde el mismo, además el empleador deberá: - Proporcionar a los trabajadores, instrucción y formación inicial, teórica y práctica sobre las medidas de prevención y protección aplicables a las obras que deberán adoptarse en sus puestos de trabajo, para precautelar su seguridad y salud (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se usan adecuadamente los equipos de protección personal? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Usar adecuadamente los equipos de protección personal, asegurando su buen estado y limpieza. Además, deberá informar cualquier anomalía o daño que pueda comprometer su eficacia. El empleador deberá proporcionar capacitación permanente sobre el uso, mantenimiento y disposición final de estos equipos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se prohíbe el uso de extensiones con tubo u otro material similar para aumentar el brazo de palanca? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Toda cuña, cincel u objeto que se trata de martillar; se debe que sujetar por una pinza de longitud apropiada. No es permitido el uso de extensiones con tubo o de otro material similar para aumentar el brazo de palanca de las llaves (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se vigila el buen uso y funcionamiento de los dispositivos destinados a elevar y descender cargas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 90. Aparatos manuales. Son aquellos dispositivos destinados a elevar y descender cargas por tracción, mediante el esfuerzo muscular del trabajador, debiendo estar provisto de algún mecanismo que multiplique el efecto de la potencia aplicada. Se cumplirá con lo siguiente: - Las cuerdas estarán en perfectas condiciones de uso, no presentando filos rotos, cortes desgastes, raspaduras ni otros defectos que afecten su resistencia. - No se enrollará la cuerda en las manos, sino que se asirá fuertemente con ambas manos. - Las poleas dispondrán en su mitad superior de una carcasa radial que impedirá la salida de la cuerda o cadena de la garganta de aquellas. - En los cabos o cuerdas que utilicen las cabrias y los tornos, se instalará una señal que indique el punto máximo de descenso de la carga. - Se vigilará permanentemente el buen funcionamiento del sistema de frenado y el desgaste de los elementos esenciales en estos aparatos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿Se informa a los superiores acerca de cualquier situación de trabajo que represente un peligro para la vida o salud de los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de trabajo que entrañe, por motivos razonables, peligro para su salud física o mental y/o su vida (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se informa oportunamente sobre cualquier dolencia que se haya originado como consecuencia de la realización de las labores o de las condiciones y ambiente de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Informar a los responsables de seguridad y salud en el trabajo sobre cualquier alteración en su salud relacionada con la actividad laboral o las condiciones de trabajo, así también, si se encuentra recibiendo tratamientos médicos y/o utilizando cualquier tipo de medicamento natural o farmacológico (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Los trabajadores tienen derecho a interrumpir sus actividades cuando se considere la existencia de un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de los otros trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 6. De los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tendrán los siguientes derechos, en materia de seguridad y salud: - Interrumpir su actividad laboral cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo su integridad y salud o surjan daños materiales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 13 | ¿Cuándo hay más de un trabajador en la zanja, el espacio entre cada uno de ellos es de al menos 4.00 m? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: Cuando hay más de un trabajador en la zanja, el espacio entre cada uno de ellos debe ser mínimo de 4 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 14 | ¿Se cumplen con las instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 7. De las obligaciones de los trabajadores. Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: - Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo Ministerial, demás normas referentes a seguridad y salud en el trabajo, e instrucciones que impartan sus superiores jerárquicos directos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D10
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: golpes/cortes por objetos o herramientas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Golpes/cortes por objetos o herramientas | 090 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 2 | ¿Existen avisos preventivos que instruyan al personal sobre los peligros existentes y el cuidado de estos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 3 | ¿Se proporciona ropa de trabajo acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 4 | ¿Se provee a los trabajadores elementos de protección personal y colectiva que se adapten a la exigencia de la labor a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 5 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos de forma inicial y periódica? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 6 | ¿Se informa a los trabajadores por escrito o por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 7 | ¿Se usan adecuadamente los equipos de protección personal? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 8 | ¿Se prohíbe el uso de extensiones con tubo u otro material similar para aumentar el brazo de palanca? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 9 | ¿Se vigila el buen uso y funcionamiento de los dispositivos destinados a elevar y descender cargas? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 10 | ¿Se informa a los superiores acerca de cualquier situación de trabajo que represente un peligro para la vida o salud de los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 11 | ¿Se informa oportunamente sobre cualquier dolencia que se haya originado como consecuencia de la realización de las labores o de las condiciones y ambiente de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 12 | ¿Los trabajadores tienen derecho a interrumpir sus actividades cuando se considere la existencia de un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de los otros trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 13 | ¿Cuándo hay más de un trabajador en la zanja, el espacio entre cada uno de ellos es de al menos 4.00 m? |  |  |  |  |  | 2 | 0.21 |
| 14 | ¿Se cumplen con las instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D11
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: proyección de fragmentos o partículas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Proyección de fragmentos o partículas | 100 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente. - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se encuentran señalizados los lugares o puestos de trabajo en los que es obligatorio el uso de algún medio de protección personal? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 142. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección personal. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Señalizar los lugares y/o puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de protección personal (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se suministra ropa de trabajo, cuando la actividad implica por sus características, un determinado riesgo de accidente, enfermedad profesional o es marcadamente sucia? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 144. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Suministrar ropa de trabajo, siempre que la actividad implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿Las partes fijas o móviles de las máquinas que representan riesgo por acción proyectiva se encuentran protegidas mediante resguardos cuando son técnica y funcionalmente posible? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 69. De los Resguardos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, que representen riesgos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, aplastante, abrasiva y proyectiva, deberán ser protegidas eficazmente mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se provee a los trabajadores protecciones de rostro, cuerpo y extremidades, apropiados para los trabajos que involucren proyección de partículas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Dotar sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores. La ropa de trabajo debe garantizar la protección de los trabajadores acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos, por lo que los uniformes no se considerarán como ropa de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 33. De la protección de la cara y ojos. Cuando exista riesgo de exposición a partículas proyectadas, radiaciones, productos químicos, chispas, polvos u otras condiciones que puedan ocasionar lesiones, se deberá: - Proporcionar al trabajador, sin costo alguno, protección para la cara y los ojos garantizando su disponibilidad en cantidad suficiente, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacitación sobre su uso, conservación y reemplazo oportuno, en concordancia con la evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se provee a los trabajadores protectores de ojos en las actividades con alto riesgo de proyección de solidos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 33. De la protección de la cara y ojos. Cuando exista riesgo de exposición a partículas proyectadas, radiaciones, productos químicos, chispas, polvos u otras condiciones que puedan ocasionar lesiones, se deberá: - Proporcionar al trabajador, sin costo alguno, protección para la cara y los ojos garantizando su disponibilidad en cantidad suficiente, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacitación sobre su uso, conservación y reemplazo oportuno, en concordancia con la evaluación de riesgos laborales por puesto de trabajo. - Proporcionar equipos para la protección de los ojos y la cara durante los procesos de soldadura y corte, donde se generan radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja potencialmente nocivas. Dichos equipos deberán ser cascos o pantallas de mano, preferentemente con filtros de oscurecimiento automático, que cumplan con las normas de seguridad nacionales o internacionales en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Al utilizar palas cargadoras se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo la influencia de fuertes vientos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 109. Seguridad en el manejo de palas cargadoras. Se cumplirá con lo siguiente: - Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara llena) bajo fuertes vientos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se riega la carga con agua a fin de evitar la producción de polvo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 113. Seguridad en el manejo de camiones para el movimiento de tierras. Se cumplirá con lo siguiente: - La carga debe ser regada con agua para evitar la producción de polvo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿En el transporte de materiales pétreos o tierra, se cubre la carga con una lona? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 113. Seguridad en el manejo de camiones para el movimiento de tierras. Se cumplirá con lo siguiente: - La carga estará bien entibada y cubierta con una lona (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D12
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: proyección de fragmentos o partículas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Proyección de fragmentos o partículas | 100 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 2 | ¿Se encuentran señalizados los lugares o puestos de trabajo en los que es obligatorio el uso de algún medio de protección personal? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 3 | ¿Se suministra ropa de trabajo, cuando la actividad implica por sus características, un determinado riesgo de accidente, enfermedad profesional o es marcadamente sucia? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 4 | ¿Las partes fijas o móviles de las máquinas que representan riesgo por acción proyectiva se encuentran protegidas mediante resguardos cuando son técnica y funcionalmente posible? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 5 | ¿Se provee a los trabajadores protecciones de rostro, cuerpo y extremidades, apropiados para los trabajos que involucren proyección de partículas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 6 | ¿Se provee a los trabajadores protectores de ojos en las actividades con alto riesgo de proyección de solidos? |  |  |  |  |  | 10 | 1.61 |
| 7 | ¿Al utilizar palas cargadoras se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo la influencia de fuertes vientos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.97 |
| 8 | ¿Se riega la carga con agua a fin de evitar la producción de polvo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.32 |
| 9 | ¿En el transporte de materiales pétreos o tierra, se cubre la carga con una lona? |  |  |  |  |  | 2 | 0.32 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D13
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por o entre objetos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Atrapamiento por o entre objetos | 110 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente. - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado a espacios confinados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Implementar medidas de control para evitar el ingreso de personas no autorizadas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 3 | ¿Se somete a los trabajadores a los exámenes médicos acorde a los riesgos a los que están expuestos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Garantizar la vigilancia de la salud de todos los trabajadores conforme lo establece la normativa vigente efectuando evaluaciones y exámenes médicos ocupacionales. Estas evaluaciones y exámenes médicos no implicarán costos para el trabajador (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Verificar que los trabajadores cuenten con la aptitud médica para realizar trabajos en espacios confinados. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿Se adaptan los puestos de trabajo de acuerdo con las capacidades de los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 19. Antropometría y diseño de puestos de trabajo.- Se diseñará los puestos de trabajo de acuerdo con la antropometría del personal y la evaluación del riesgo de carga, garantizando condiciones adecuadas para prevenir trastornos musculoesqueléticos. Este diseño debe considerar las evaluaciones, capacidades y actividades requeridas para cada puesto, con énfasis en los trabajadores que pertenecen a grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se disponen de sistemas de respuesta a emergencias en caso de accidentes mayores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Elaborar y ejecutar planes de emergencia y contingencia frente amenazas naturales y riesgos antrópicos en los lugares y/o centro de trabajo, además de la ejecución de simulacros de actuación cuya periodicidad será por lo menos una vez al año, sin perjuicio de lo dispuesto por la autoridad competente en materia de gestión de riesgos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 110. De las características de los trabajos especiales.- Los trabajos especiales se definen por las siguientes características: - Actividades que requieren un análisis minucioso de los peligros presentes, los controles preventivos implementados y las acciones de respuesta a emergencias necesarias. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 6 | ¿En el ascenso o descenso de cargas se prohíbe la sujeción del arnés de seguridad a la estructura del elevador? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes medidas de seguridad: - Prohibido sujetar el arnés de seguridad a la estructura del elevador. Obligatoriamente se colocará señalización que indique: “Se prohíbe anclar el arnés de seguridad a este elevado” (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿La excavación manual que necesita entibación, se realiza a medida que se profundiza y por franjas, acorde a las condiciones del terreno y en ningún caso se supera los 1.50 m de profundidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - En las excavaciones manuales que necesiten entibación, se realizará a medida que se profundice y por franjas cuya altura máxima vendrá determinada por las condiciones del terreno. En ningún momento la profundidad de la franja pendiente de entibación será superior a 1.50 metros (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Cuándo el terreno lo requiere se procede a entibar, de forma continua y paralela a la extracción de tierras? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - En los casos en que el terreno lo requiera, se procederá a su entibación, de forma continua, conjuntamente con la extracción de tierras. En zanjas donde hay corrientes subterráneas, el entibamiento llegará hasta el fondo de las mismas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿El desentibado se realiza de abajo hacia arriba, sin superar la altura máxima de 1.50 m? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - El desentibado se realizará de abajo arriba manteniendo los valores de altura máxima de franja desentibada anteriormente fijados, es decir no superior a 1.50 metros. En terreno de defectuosa o dudosa estabilidad, el desentibado se efectuará simultáneamente al relleno o se dará por perdida la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿Se prohíbe el ingreso de personas, a excavaciones realizadas por medios mecánicos, con taludes no estables y de profundidad superior a 1.50 m ? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - En excavaciones por medios mecánicos con taludes no estables y de profundidad superior a 1.50 metros se prohíbe la entrada de personas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿El entibado de excavaciones por medios mecánicos, se realiza desde el exterior y en cuyo caso que requiera el ingreso de trabajadores, se efectúa a través de jaulas de seguridad o medios equivalentes? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 3. Entibaciones: - En excavaciones por medios mecánicos con taludes no estables y de profundidad superior a 1,50 metros se prohíbe la entrada de personas. El entibado de dichas excavaciones se deberá efectuar desde el exterior, de tal manera que los trabajadores no tengan que penetrar en la excavación. No obstante, si por el método elegido para la entibación tiene que penetrar algún trabajador en la excavación, se efectuarán los trabajos desde instalaciones tales como jaulas de seguridad, túneles metálicos, paneles prefabricados o similares que garanticen la protección de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Se examina el buen estado de la excavación y sus entibaciones, con personal calificado, diariamente, al comenzar la jornada de trabajo o después de cualquier circunstancia que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - Diariamente al comenzar la jornada de trabajo se examinará por personal calificado, el buen estado de la excavación y sus entibaciones, tensando los codales que se hayan aflojado. Este examen se hará también después de lluvias, heladas, vibraciones, sobrecargas o cualquier otra circunstancia, que haya podido afectar a su estabilidad. - En presencia de aguas subterráneas que dificulten el trabajo o perjudiquen la estabilidad de la excavación, se dispondrá de un sistema adecuado de excavación, estableciendo o reforzando en su caso la entibación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D14
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por o entre objetos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Atrapamiento por o entre objetos | 110 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 2 | ¿Se prohíbe el ingreso de personal no autorizado a espacios confinados? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 3 | ¿Se somete a los trabajadores a los exámenes médicos acorde a los riesgos a los que están expuestos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 4 | ¿Se adaptan los puestos de trabajo de acuerdo con las capacidades de los trabajadores? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 5 | ¿Se disponen de sistemas de respuesta a emergencias en caso de accidentes mayores? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 6 | ¿En el ascenso o descenso de cargas se prohíbe la sujeción del arnés de seguridad a la estructura del elevador? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 7 | ¿La excavación manual que necesita entibación, se realiza a medida que se profundiza y por franjas, acorde a las condiciones del terreno y en ningún caso se supera los 1.50 m de profundidad? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 8 | ¿Cuándo el terreno lo requiere se procede a entibar, de forma continua y paralela a la extracción de tierras? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 9 | ¿El desentibado se realiza de abajo hacia arriba, sin superar la altura máxima de 1.50 m? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 10 | ¿Se prohíbe el ingreso de personas, a excavaciones realizadas por medios mecánicos, con taludes no estables y de profundidad superior a 1.50 m ? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 11 | ¿El entibado de excavaciones por medios mecánicos, se realiza desde el exterior y en cuyo caso que requiera el ingreso de trabajadores, se efectúa a través de jaulas de seguridad o medios equivalentes? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 12 | ¿Se examina el buen estado de la excavación y sus entibaciones, con personal calificado, diariamente, al comenzar la jornada de trabajo o después de cualquier circunstancia que haya podido afectar su estabilidad? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D15
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Atrapamiento por vuelco de máquinas | 120 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se comprueba la maquinaria periódicamente y se lleva un registro de mantenimiento preventivo y correctivo el estado de los sistemas antivuelco y anti-impacto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 106. Se comprobará periódicamente el estado de los extintores, el sistema anti vibratorio de la cabina y los sistemas antivuelco y anti-impacto. Cada uno de los equipos y maquinaria tendrá un registro de mantenimiento preventivo y correctivo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 131. Interacción con equipos pesados móviles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todos los equipos, máquinas e instalaciones deberán ser liberados para su operación mediante una inspección de verificación que asegure su funcionamiento y la presencia de dispositivos de seguridad, como guardas de protección, conexión a tierra y cinturones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. - Establecer la periodicidad de las inspecciones de los equipos y maquinaria y establecer un plan de mantenimiento acorde con lo establecido por el fabricante o concesionario. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 3 | ¿Se utiliza la maquinaria para los fines y terrenos para los cuales ha sido diseñada? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 110. Seguridad en el manejo de retroexcavadoras sobre orugas o neumáticos: Se cumplirá lo siguiente: - No se excavará en la vertical de la máquina para evitar desplomes o vuelcos. - Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la instalación de tuberías o piezas en las zanjas o para transportar en distancias cortas. Salvo que se cuente con el equipo apropiado y se evite el balanceo de la carga (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿La operación de maquinaria en obra se encuentra a cargo de personal calificado y autorizado para tal efecto? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Únicamente personal debidamente entrenado y con licencia profesional tipo G vigente operará este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida será de 15 km/hora y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la plataforma o sobre los bordes de la carrocería (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 131. Interacción con equipos pesados móviles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - En casos excepcionales, se establecerá comunicación con todos los operadores de equipos pesados para advertir sobre el ingreso de peatones al área de servicio, deteniendo la actividad mientras se realiza el cruce. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se respeta la velocidad máxima establecida al interior de la obra? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Únicamente personal debidamente entrenado y con licencia profesional tipo G vigente operará este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida será de 15 km/hora y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la plataforma o sobre los bordes de la carrocería (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Nunca se superará en el interior de la obra la velocidad máxima establecida para cada caso (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 109. Seguridad en el manejo de palas cargadoras. Se cumplirá con lo siguiente: - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará en marcha lenta (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 95. Seguridad en el manejo de tractores explanadoras (bulldozers) con cuchilla y empujadora. Se cumplirán con los siguientes: - No se superará la velocidad de 3 km/h en los trabajos de movimiento de tierras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se respeta el límite establecido de carga de acuerdo con las condiciones del vehículo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Se deberá tener presente los límites establecidos por el fabricante con respecto a la carga del vehículo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 113. Seguridad en el manejo de camiones para el movimiento de tierras. Se cumplirá con lo siguiente: - No se sobrepasará el peso máximo autorizado y se prestará especial atención al inflado de los neumáticos y el mantenimiento de los frenos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se evita dejar las máquinas estacionadas en las zonas de circulación y cuando esto no sea posible se indica la presencia de estas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Se evitará dejar las máquinas estacionadas en zonas de circulación, cuando esto no sea posible se indicará la presencia de las máquinas mediante señalización adecuada, en las noches será obligatorio utilizar señales luminosas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 8 | ¿Se coloca tacos inmovilizadores de las ruedas de la maquinaria previo al retiro del freno de mano? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 108. Manejo y utilización de las máquinas. Se cumplirá con las siguientes medidas: - No se retirará el freno de mano, si antes no se ha instalado tacos inmovilizadores de las ruedas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se dispone de cuñas u obstáculos a nivel de piso, que indiquen el límite de aproximación cuándo un vehículo deba aproximarse a un borde de talud o corte? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente - Cuando un vehículo-volquete deba aproximarse a un borde de talud o corte, con el consiguiente riesgo de vuelco, se dispondrá en el suelo de cuñas u obstáculos que indiquen el límite de aproximación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 10 | ¿Cuándo se transportan materiales que impiden la visibilidad se cuenta con un guía? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 68. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - No se cargará materiales que le impidan la visibilidad, en caso de hacerlo se solicitará una guía (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se cuenta con un ayudante o señalero que guíe al conductor por medio de señales cuando se descarga materiales de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 107. Caminos y rampas. Se cumplirá con lo siguiente: - Para las operaciones de marcha atrás y descarga de los volquetes, será necesaria la colaboración de un ayudante del conductor o un señalero, quien guiará al conductor por medio de señales reglamentarias y preestablecidas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Se establece un sistema de riego, sin encharcar o hacer deslizante la vía, cuando la visibilidad disminuye a causa del polvo producido de la propia circulación de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - En los casos en que la visibilidad pueda disminuir a causa del polvo producido por la circulación de las máquinas, se establecerá un sistema de riego, que sin encharcar o hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 13 | ¿En los elevadores mecánicos se indica el peso máximo autorizado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 67. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - Tendrá señalización fácilmente legible en el que se indique el peso máximo autorizado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D16
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Atrapamiento por vuelco de máquinas | 120 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 2 | ¿Se comprueba la maquinaria periódicamente y se lleva un registro de mantenimiento preventivo y correctivo el estado de los sistemas antivuelco y anti-impacto? |  |  |  |  |  | 6 | 0.55 |
| 3 | ¿Se utiliza la maquinaria para los fines y terrenos para los cuales ha sido diseñada? |  |  |  |  |  | 6 | 0.55 |
| 4 | ¿La operación de maquinaria en obra se encuentra a cargo de personal calificado y autorizado para tal efecto? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 5 | ¿Se respeta la velocidad máxima establecida al interior de la obra? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 6 | ¿Se respeta el límite establecido de carga de acuerdo con las condiciones del vehículo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 7 | ¿Se evita dejar las máquinas estacionadas en las zonas de circulación y cuando esto no sea posible se indica la presencia de estas? |  |  |  |  |  | 6 | 0.55 |
| 8 | ¿Se coloca tacos inmovilizadores de las ruedas de la maquinaria previo al retiro del freno de mano? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 9 | ¿Se dispone de cuñas u obstáculos a nivel de piso, que indiquen el límite de aproximación cuándo un vehículo deba aproximarse a un borde de talud o corte? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 10 | ¿Cuándo se transportan materiales que impiden la visibilidad se cuenta con un guía? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 11 | ¿Se cuenta con un ayudante o señalero que guíe al conductor por medio de señales cuando se descarga materiales de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| 12 | ¿Se establece un sistema de riego, sin encharcar o hacer deslizante la vía, cuando la visibilidad disminuye a causa del polvo producido de la propia circulación de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 2 | 0.18 |
| 13 | ¿En los elevadores mecánicos se indica el peso máximo autorizado? |  |  |  |  |  | 10 | 0.91 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D17
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atropellos o golpes con vehículos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Atropellos o golpes con vehículos | 230 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿El conductor usa casco y equipo de protección para cada situación cuando abandona la cabina protegida de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 108. Manejo y utilización de las máquinas. Se cumplirá con las siguientes normativas: - Siempre que el conductor abandone la cabina protegida, utilizará el casco y el equipo de protección identificado para cada situación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se inspecciona la maquinaria diariamente y antes de comenzar la jornada a fin de verificar las condiciones seguras de funcionamiento? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 105. Inspecciones preventivas. Las máquinas serán inspeccionadas diariamente y antes de comenzar cada turno para asegurarse que el equipo y los accesorios estén en condiciones seguras de funcionamiento y libres de averías, incluyendo esta revisión el buen funcionamiento de: - Motor; - Sistemas hidráulicos; - Sistemas de frenos (incluido el de mano); - Sistema de dirección; - Sistema eléctrico y de luces, cables; - Transmisiones; - Controles de operación; - Presión y estado de los neumáticos; - Cadenas; y, - Bocinas, pitos y alarmas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Se establece en los planos de la obra los caminos internos, organizando las direcciones obligatorias y preferenciales? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Se establecerá en los planos de la obra los caminos internos de esta con su necesaria señalización, que organice las direcciones obligatorias y preferenciales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿La maquinaria se encuentra equipada de señales acústicas de reversa? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Estarán equipados con señales acústicas de reversa. - Los montacargas cumplirán con la dispuesto en la ficha técnica del equipo además aquellos montacargas que circulen en las vías públicas respetarán las leyes de tránsito y sus reglamentos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Las máquinas de remoción de tierras estarán equipadas con un sistema de señalización acústica de marcha atrás (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 133. Tipo de señalización. La señalización a utilizarse para la prevención de accidentes será: - Óptica, iluminación externa o incorporada de forma que combinen formas geométricas y colores; y, - Acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas según el tipo de riesgo que se presente, este debe ser diferente a los ruidos del ambiente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se prohíbe el trasporte de personas sobre la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Únicamente personal debidamente entrenado y con licencia profesional tipo G vigente operará este tipo de vehículos, la velocidad máxima permitida será de 15 km/hora y no se permitirá pasajeros en los estribos, en los bordes de la plataforma o sobre los bordes de la carrocería (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Se prohíbe terminantemente el transporte de personas sobre máquinas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 108. Manejo y utilización de las máquinas. Se cumplirá con las siguientes normativas: - Nunca se utilizará las palas o cucharones de las máquinas para el transporte de personas o elevarlas para acceder a trabajos puntuales (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras para evitar atropellos o golpes. - No se realizarán replanteos o mediciones, ni ningún tipo de trabajo en las zonas en donde estén operando las máquinas sin antes haber sido determinado claramente el radio de acción de la máquina (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 131. Interacción con equipos pesados móviles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Impartir capacitación específica sobre puntos ciegos y medidas preventivas. Cuando las condiciones lo permitan, se delimitará el área de trabajo con barreras tipo caballetes metálicos, cintas reflectivas y ancladas al piso, con la leyenda de "PELIGRO: Equipos pesados móviles en operación." (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 8 | ¿Se prohíbe dormir o comer a la sombra de la maquinaria? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las máquinas de movimiento de tierras. Se reforzará esta prohibición con señalización correspondiente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se marca el contorno de la maquinaria durante el tiempo de parada cuando esta se encuentra dentro de la zona de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente. - Durante el tiempo de parada de las máquinas, si están dentro de la zona de trabajo, se marcará su entorno con señales de peligro para evitar los riesgos por falta de frenos o atropello durante la puesta en marcha (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 131. Interacción con equipos pesados móviles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Determinar las distancias máximas de aproximación de peatones a cada tipo de equipo pesado, y estas distancias serán difundidas tanto para peatones como para operadores. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 10 | ¿En los elevadores mecánicos se indica el peso máximo autorizado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - Tendrá señalización fácilmente legible en el que se indique el peso máximo autorizado (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se refuerzan las prohibiciones con carteles y avisos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y autorizado con licencia para el efecto. - Se prohíbe dormir o comer a la sombra de las máquinas de movimiento de tierras. Se reforzará esta prohibición con señalización correspondiente (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D18
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: atropellos o golpes con vehículos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Atropellos o golpes con vehículos | 230 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.52 |
| 2 | ¿El conductor usa casco y equipo de protección para cada situación cuando abandona la cabina protegida de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 6 | 0.91 |
| 3 | ¿Se inspecciona la maquinaria diariamente y antes de comenzar la jornada a fin de verificar las condiciones seguras de funcionamiento? |  |  |  |  |  | 2 | 0.30 |
| 4 | ¿Se establece en los planos de la obra los caminos internos, organizando las direcciones obligatorias y preferenciales? |  |  |  |  |  | 2 | 0.30 |
| 5 | ¿La maquinaria se encuentra equipada de señales acústicas de reversa? |  |  |  |  |  | 6 | 0.91 |
| 6 | ¿Se prohíbe el trasporte de personas sobre la maquinaria? |  |  |  |  |  | 10 | 1.52 |
| 7 | ¿Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 10 | 1.52 |
| 8 | ¿Se prohíbe dormir o comer a la sombra de la maquinaria? |  |  |  |  |  | 6 | 0.91 |
| 9 | ¿Se marca el contorno de la maquinaria durante el tiempo de parada cuando esta se encuentra dentro de la zona de trabajo? |  |  |  |  |  | 2 | 0.30 |
| 10 | ¿En los elevadores mecánicos se indica el peso máximo autorizado? |  |  |  |  |  | 6 | 0.91 |
| 11 | ¿Se refuerzan las prohibiciones con carteles y avisos? |  |  |  |  |  | 6 | 0.91 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D19
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 250a - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Existe señalización preventiva, y formativa o de obligación que permita la identificación del riesgo por parte de los trabajadores o personal que ingresa al área de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 30. De los riesgos locativos. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos locativos, se emplearán metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras, para garantizar la protección de estos riesgos, el empleador deberá: - Colocar señalización de seguridad visible y permanente para indicar zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como para informar sobre el uso obligatorio de equipos de protección personal en el área o durante la ejecución de actividades. - Colocar señalización clara del riesgo en los lugares y/o centros de trabajo donde existan máquinas, maquinarias, equipos u otros. En caso de que estos estén anclados al piso, colocar señalización perimetral. |  |  |  |
| 2 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Artículo 132. De los criterios para el empleo de la señalización de seguridad. Los símbolos, formas y colores de la señalización de seguridad deberán cumplir con lo establecido en la norma técnica INEN vigente o norma técnica internacional en ausencia de la primera, Asimismo, la señalización deberá: - Ser respetada por el personal que intervenga en la obra, tanto operativo como administrativo, debiendo acatarse estrictamente todas las indicaciones de seguridad que ésta establezca (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se dispone de medios de protección individual que se ajustan a la necesidad particular del puesto de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 74. Acabados en la construcción: - Labores de carpintería. Se tomarán en cuenta recomendaciones específicas de protección a maquinaria y uso de herramienta apropiada para cada tipo de trabajo. Además de la protección contra los riesgos mecánicos se protegerá a los trabajadores sobre riesgos como el ruido, polvo, solventes, etc., y sobre los riesgos ergonómicos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - El operador del elevador, necesariamente usará los equipos de protección personal considerando la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales de su puesto de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Dotar sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores. La ropa de trabajo debe garantizar la protección de los trabajadores acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos, por lo que los uniformes no se considerarán como ropa de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar a los trabajadores equipos de protección personal conforme los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores durante la ejecución de la actividad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Proporcionará, sin costo alguno para el trabajador, la ropa y los equipos de protección personal (EPP) necesarios, los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de uso, mantenimiento y reposición requeridos para la prevención y control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿Los equipos de protección individual se ajustan perfectamente a quien los usa y no representan por sí mismo un riesgo adicional para el trabajador? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 5 | ¿El personal de obra cuenta con el respectivo permiso de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en caliente. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 116. Normas generales: En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer procedimientos y medidas de seguridad para la realización de trabajos en caliente a fin de minimizar el riesgo de incendios o explosiones. - Garantizar que todo el personal que realiza trabajos en caliente, así como sus supervisores, cuenten con la competencia necesaria para llevar a cabo estas actividades. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 6 | ¿Se manipula las máquinas previa autorización y capacitación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - El operador del elevador será una persona capacitada y con experiencia en este tipo de labores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Capacitar a los trabajadores, sobre el correcto uso, cuidado y mantenimiento de herramientas mecánicas, antes de permitirles su utilización (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se proporciona el espacio suficiente y estable para el apoyo de los pies en el manejo de las máquinas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Proporcionar un espacio suficiente y un apoyo estable de los pies para el manejo de las herramientas mecánicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 67. Seguridad general en el uso de máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer y estandarizar espacios de trabajo seguros para el operador de máquinas fijas, tanto para la ubicación de los pies como de las manos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Las máquinas se utilizan únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 76. De las máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las máquinas se utilizarán únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 9 | ¿Se realiza una inspección de la máquina previo al inicio y fin de la jornada de trabajo u operación de la misma? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 67. Seguridad general en el uso de máquinas fijas. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Realizar una inspección de la máquina previo al inicio y fin de la jornada de trabajo u operación de la misma (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Las máquinas disponen de resguardos de protección, aunque estas se encuentren fijas a un banco de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Toda máquina, herramienta de accionamiento eléctrico, de tensión superior a 24 voltios a tierra debe ir provista de conexión a tierra (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 65. Generalidades. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Garantizar que las máquinas, equipos y herramientas manuales utilizados en las actividades laborales cuenten con condiciones de seguridad que reduzcan la posibilidad de accidentes de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 69. De los Resguardos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Instalaciones de resguardo y dispositivos de seguridad: - Los resguardos se considerarán como la primera medida de protección a tomar para el control de los peligros mecánicos en máquinas. - Todas las partes fijas o móviles de motores, órganos de transmisión y máquinas, que representen riesgos por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, aplastante, abrasiva y proyectiva, deberán ser protegidas eficazmente mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad, siempre que sea técnica y funcionalmente posible. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 11 | ¿Se mantienen el buen estado las máquinas con mantenimiento regular en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su uso? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 91. Elevadores o cabrestantes mecánicos. Se cumplirán las siguientes instrucciones de seguridad: - Para realizar labores de limpieza y mantenimiento o reparación, el elevador permanecerá apagado y se desconectará de la red de energía eléctrica (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 64. Del orden y limpieza. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos deberán mantenerse en buen estado de limpieza (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las máquinas portátiles serán sometidas a una inspección completa, por personal calificado, a intervalos regulares, en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su empleo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 12 | ¿Se desconectan las máquinas de su fuente de alimentación, al dejarlas de utilizar incluso por periodos breves? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 77. De las máquinas portátiles. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Al dejar de utilizar las máquinas portátiles, incluso por períodos breves, se desconectarán de su fuente de alimentación (Ministerio del Trabajo, 2024).. |  |  |  |

Anexo D20
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente a) inherentes a la manipulación de herramientas eléctricas | 250a - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Existe señalización preventiva, y formativa o de obligación que permita la identificación del riesgo por parte de los trabajadores o personal que ingresa al área de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 2 | ¿El personal de obra respeta la señalización e indicaciones de seguridad? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 3 | ¿Se dispone de medios de protección individual que se ajustan a la necesidad particular del puesto de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 1.39 |
| 4 | ¿Los equipos de protección individual se ajustan perfectamente a quien los usa y no representan por sí mismo un riesgo adicional para el trabajador? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 5 | ¿El personal de obra cuenta con el respectivo permiso de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.39 |
| 6 | ¿Se manipula las máquinas previa autorización y capacitación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.39 |
| 7 | ¿Se proporciona el espacio suficiente y estable para el apoyo de los pies en el manejo de las máquinas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 8 | ¿Las máquinas se utilizan únicamente en las funciones para las que han sido diseñadas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.39 |
| 9 | ¿Se realiza una inspección de la máquina previo al inicio y fin de la jornada de trabajo u operación de la misma? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| 10 | ¿Las máquinas disponen de resguardos de protección, aunque estas se encuentren fijas a un banco de trabajo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 11 | ¿Se mantienen el buen estado las máquinas con mantenimiento regular en función de su estado de conservación y de la frecuencia de su uso? |  |  |  |  |  | 6 | 0.83 |
| 12 | ¿Se desconectan las máquinas de su fuente de alimentación, al dejarlas de utilizar incluso por periodos breves? |  |  |  |  |  | 2 | 0.28 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D21
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 250b - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 2 | ¿Se dispone de medios de protección individual que se ajustan a la necesidad particular del puesto de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 31. De la dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo. Cuando no sea posible eliminar el peligro o reducir al mínimo el riesgo mediante la jerarquía de controles y medidas de protección colectiva, el empleador deberá dotar sin costo alguno para el trabajador, los equipos de protección personal y la ropa de trabajo en cantidad suficiente y oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 140. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - Proporcionará, sin costo alguno para el trabajador, la ropa y los equipos de protección personal (EPP) necesarios, los mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas de uso, mantenimiento y reposición requeridos para la prevención y control de los riesgos laborales en los puestos de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 3 | ¿Se proveen guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado cuando existe riesgo de lesión en las manos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Labores de carpintería. Se tomarán en cuenta recomendaciones específicas de protección a maquinaria y uso de herramienta apropiada para cada tipo de trabajo. Además de la protección contra los riesgos mecánicos se protegerá a los trabajadores sobre riesgos como el ruido, polvo, solventes, etc., y sobre los riesgos ergonómicos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Dotar sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y equipos de protección personal y colectiva, así como máquinas, equipos y herramientas certificadas que sean necesarias para el cumplimento de las actividades asignadas de manera oportuna, considerando las características técnicas y vida útil de éstos, de acuerdo con los factores de riesgo laboral a los que están expuestos los trabajadores. La ropa de trabajo debe garantizar la protección de los trabajadores acorde al riesgo laboral al que se encuentran expuestos, por lo que los uniformes no se considerarán como ropa de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 4 | ¿Los equipos de protección individual se ajustan perfectamente a quien los usa y no representan por sí mismo un riesgo adicional para el trabajador? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 144. Disposiciones generales. El empleador deberá cumplir con las siguientes disposiciones: - La ropa de trabajo deberá reunir las siguientes características: - Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de movimiento. |  |  |  |
| 5 | ¿Se manipula las herramientas previa autorización y capacitación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 95. Medidas generales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberán cumplir con lo siguiente: - Ser operados únicamente por trabajadores autorizados y capacitados para su uso (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 6 | ¿Se proporciona el suficiente espacio de trabajo de tal forma que exista una distancia mínima entre trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Para el uso de pico y pala, la distancia mínima entre trabajadores será de 4 m (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 7 | ¿Se selecciona y usa la herramienta adecuada según el trabajo a realizar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Seleccionar y usar la herramienta adecuada para el trabajo a realizar, considerando las condiciones de trabajo, forma y agarre, peso y dimensiones de la misma. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos para los que han sido diseñadas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 8 | ¿Se proporcionan herramientas de adecuado grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - En herramientas manuales, proporcionar una herramienta con un mango del grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo, minimizar el peso de las herramientas (excepto en las herramientas de percusión) (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Toda cabeza de martillo tiene que estar bien fija a sus mangos y éstos deben ser de buena calidad y longitud adecuada (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes y serán adecuadas por sus características y tamaño para la operación a realizar. No deberán tener defectos, ni desgastes que dificulten su uso correcto. - Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas. Serán aislantes si es necesario y estarán sólidamente fijados a la herramienta, sin pernos, clavos u otros elementos sobresalientes que presenten aristas o superficies cortantes (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 9 | ¿Se inspeccionan y se da mantenimiento regular a las herramientas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - Cuidar que las herramientas que se utilicen no estén deterioradas, se inspeccionen y se dé un mantenimiento regular (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 64. Del orden y limpieza. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos deberán mantenerse en buen estado de limpieza (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 66. Seguridad en el uso de herramientas manuales y de poder. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Mantener las herramientas debidamente almacenadas, limpias y en buen estado para garantizar la seguridad en su uso. - Seguir un plan de mantenimiento preventivo para las herramientas manuales - Reportar la necesidad de mantenimiento correctivo de las herramientas manuales. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 10 | ¿Las herramientas se encuentran libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Durante su uso, las herramientas deberán estar libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 11 | ¿Se mantienen afiladas las partes cortantes o punzantes de las herramientas de corte? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 96. Herramientas manuales. Se deberán adoptar las siguientes medidas: - El templado, la rectificación y la reparación de herramientas e instrumentos manuales deberán ser realizados por personas competentes. Cuando la cabeza de un martillo u otra herramienta de percusión presente achatamiento o grietas, deberá rectificarse adecuadamente, amolando los bordes según sea necesario. Las herramientas cortantes deberán mantenerse bien afiladas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 12 | ¿Se notifica a un superior los desperfectos de las herramientas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes y serán adecuadas por sus características y tamaño para la operación a realizar. No deberán tener defectos, ni desgastes que dificulten su uso correcto. - Los operarios cuidarán las herramientas asignadas y notificarán a su jefe inmediato sobre cualquier desperfecto observado. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 13 | ¿Se reemplazan las herramientas deterioradas a fin de garantizar condiciones seguras de operación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 78. De las herramientas manuales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Las herramientas manuales se mantendrán en perfecto estado de conservación. Las rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos o, si no es posible, se deberá desechar la herramienta. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |

Anexo D22
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Otros riesgos de accidente b) inherentes a la manipulación de herramientas manuales | 250b - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 2 | ¿Se dispone de medios de protección individual que se ajustan a la necesidad particular del puesto de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 3 | ¿Se proveen guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado cuando existe riesgo de lesión en las manos? |  |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 4 | ¿Los equipos de protección individual se ajustan perfectamente a quien los usa y no representan por sí mismo un riesgo adicional para el trabajador? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 5 | ¿Se manipula las herramientas previa autorización y capacitación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 6 | ¿Se proporciona el suficiente espacio de trabajo de tal forma que exista una distancia mínima entre trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.24 |
| 7 | ¿Se selecciona y usa la herramienta adecuada según el trabajo a realizar? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 8 | ¿Se proporcionan herramientas de adecuado grosor, longitud y forma que faciliten un cómodo manejo? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 9 | ¿Se inspeccionan y se da mantenimiento regular a las herramientas? |  |  |  |  |  | 2 | 0.24 |
| 10 | ¿Las herramientas se encuentran libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes? |  |  |  |  |  | 2 | 0.24 |
| 11 | ¿Se mantienen afiladas las partes cortantes o punzantes de las herramientas de corte? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 12 | ¿Se notifica a un superior los desperfectos de las herramientas? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 13 | ¿Se reemplazan las herramientas deterioradas a fin de garantizar condiciones seguras de operación? |  |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo D23
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: Otra exposición a) asfixia o intoxicación en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Mecánico | Otra exposición a) asfixia o intoxicación | 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se realiza una evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier trabajo subterráneo y se realiza una revisión periódica de estos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 127. De las medidas de seguridad para los trabajos subterráneos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Antes de iniciar cualquier trabajo subterráneo, se deberá realizar evaluaciones de riesgo detalladas y revisarlas periódicamente. Los resultados de estas evaluaciones deberán ser documentados y las medidas preventivas implementadas. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 2 | ¿El personal de obra cuenta con el respectivo permiso de trabajo de acuerdo con la labor a ejecutar? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos en frío. - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto. Previo al ingreso, se deberá comprobar que el nivel de oxígeno no sea inferior al 19,5% y que no existan atmósferas tóxicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 3 | ¿Se verifica que los trabajadores cuenten con la aptitud médica para realizar trabajos en espacios confinados? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Verificar que los trabajadores cuenten con la aptitud médica para realizar trabajos en espacios confinados. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿Se dispone de un vigía que mantenga comunicación y contacto con aquellos trabajadores que hayan ingresado a la excavación o espacio confinado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo trabajo en espacios confinados contará con un vigía, quien es el trabajador asignado a permanecer en el exterior del espacio confinado, manteniendo comunicación y contacto con aquellos que hayan ingresado. Este vigía deberá conocer y ejecutar las acciones de emergencia desde el exterior del espacio confinado. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 127. De las medidas de seguridad para los trabajos subterráneos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Implementar un sistema de comunicación bidireccional entre el interior de la excavación y el exterior (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art.129. Supervisión. - En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asignar supervisores, estableciendo las competencias basadas en la formación y experiencia para cada cargo o función. - Los supervisores estarán capacitados para monitorear y colaborar la implementación de medidas de prevención y protección establecidas por el técnico de seguridad e higiene del trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Se capacita y entrena a todo trabajador que ingresa a espacios confinados a fin de que realice sus actividades de forma segura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Capacitar y entrenar a todo trabajador que ingrese a espacios confinados a fin de realizar sus actividades de forma segura. Se mantendrán los registros de la capacitación y entrenamiento, los cuales deberán ser presentados a la autoridad competente que lo requiera. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 6 | ¿Se comprueba el estado de la atmosfera antes del ingreso de los trabajadores a la excavación, cuando se teme la existencia de un ambiente peligroso? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - Antes de entrar en excavaciones, se comprobará que no exista ambientes peligrosos. Los trabajadores no podrán ingresar hasta que se haya verificado el ambiente de la excavación (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto. Previo al ingreso, se deberá comprobar que el nivel de oxígeno no sea inferior al 19,5% y que no existan atmósferas tóxicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 68. Montacargas. Los montacargas cumplirán con lo siguiente: - Si el montacargas funciona con motor de combustión interna y se mueve en espacios cerrados, deberá monitorearse la concentración de monóxido de carbono que no superará el límite permisible establecido en la norma técnica nacional o internacional en ausencia de la primera (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Evaluar todos los espacios confinados previo al ingreso, realizando evaluaciones de riesgos, mediciones iniciales y monitoreo atmosférico periódico. Para determinar las concentraciones, se utilizarán equipos fiables y calibrados, haciendo referencia a valores de concentración laboral u ocupacional conforme la normativa técnica nacional o internacional reconocida, en ausencia de la primera. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 7 | ¿Se cuenta con la adecuada ventilación antes del ingreso y durante las actividades que se ejecutan en su interior? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Continuación Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo espacio confinado deberá contar con adecuada ventilación antes del ingreso y durante las actividades que se ejecuten en su interior. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 8 | ¿Se dispone de un sistema de ventilación que mantenga la pureza del ambiente cuando no se tiene la suficiente ventilación natural? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - En las excavaciones que no tengan una suficiente ventilación natural se dispondrá de un sistema de ventilación que mantenga el ambiente de trabajo en condiciones establecidas en la norma técnica nacional o internacional vigente en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 74. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto. Previo al ingreso, se deberá comprobar que el nivel de oxígeno no sea inferior al 19,5% y que no existan atmósferas tóxicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 9 | ¿Se vigila, acompaña y coordina desde el exterior de la excavación cuando esta presenta peligro de asfixia o intoxicación? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: 5. Medidas operativas: - En las excavaciones con peligro de asfixia o intoxicación, el personal del exterior debe vigilar con atención al del interior, procediendo a su rescate inmediato en caso de advertir peligro, bien desde el exterior o descendiendo al pozo provisto con equipo respiratorio autónomo, quedando en este caso en el exterior personal suficiente para la recuperación. Se dotará al personal del interior y exterior de medios de comunicación adecuados (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  |  | Art. 60. Acabados en la construcción. El empleador adoptará las siguientes medidas: - Recintos cerrados. Todo trabajo que se realice en un recinto cerrado o espacio confinado deberá ejecutarse conforme al procedimiento y permiso de trabajo correspondiente, en observancia de la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo o norma técnica internacional en ausencia de la primera, y únicamente será realizada por trabajadores debidamente capacitados para tal efecto. Previo al ingreso, se deberá comprobar que el nivel de oxígeno no sea inferior al 19,5% y que no existan atmósferas tóxicas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 121. Medidas de seguridad para los trabajos en espacios confinados. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Todo trabajador que ingrese a espacios confinados deberá comunicar de inmediato, por los medios más eficientes, cualquier situación de emergencia dentro del espacio confinado, además de implementar los procedimientos de auto-rescate. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 10 | ¿Se provee a los trabajadores de protectores respiratorios, adecuados para trabajos en atmosferas contaminadas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 35. De la protección respiratoria. Los equipos de protección respiratoria deberán utilizarse considerando sus límites de utilización, determinados por el nivel de protección que ofrecen, la concentración y duración de la exposición al contaminante, las características del agente peligroso y la vida útil del respirador (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo D24
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo mecánico: Otra exposición a) asfixia o intoxicación en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Mecánico | Otra exposición a) asfixia o intoxicación | 390 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se realiza una evaluación de riesgos antes de iniciar cualquier trabajo subterráneo y se realiza una revisión periódica de estos? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 2 | ¿El personal de obra cuenta con el respectivo permiso de trabajo de acuerdo con la labor a ejecutar? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 3 | ¿Se verifica que los trabajadores cuenten con la aptitud médica para realizar trabajos en espacios confinados? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 4 | ¿Se dispone de un vigía que mantenga comunicación y contacto con aquellos trabajadores que hayan ingresado a la excavación o espacio confinado? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 5 | ¿Se capacita y entrena a todo trabajador que ingresa a espacios confinados a fin de que realice sus actividades de forma segura? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 6 | ¿Se comprueba el estado de la atmosfera antes del ingreso de los trabajadores a la excavación, cuando se teme la existencia de un ambiente peligroso? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 7 | ¿Se cuenta con la adecuada ventilación antes del ingreso y durante las actividades que se ejecutan en su interior? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 8 | ¿Se dispone de un sistema de ventilación que mantenga la pureza del ambiente cuando no se tiene la suficiente ventilación natural? |  |  |  |  |  | 6 | 0.63 |
| 9 | ¿Se vigila, acompaña y coordina desde el exterior de la excavación cuando esta presenta peligro de asfixia o intoxicación? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| 10 | ¿Se provee a los trabajadores de protectores respiratorios, adecuados para trabajos en atmosferas contaminadas? |  |  |  |  |  | 10 | 1.04 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo E
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico en proyectos de infraestructura

Anexo E1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico: contactos eléctricos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  |  | Eléctricos | Contactos eléctricos | 160 - I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se dispone de señalización que advierta sobre el peligro en el área donde existe riesgo eléctrico? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - En las áreas donde exista riesgo eléctrico se dispondrá de señalización para advertir sobre el peligro (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Señalizar las áreas de trabajo para advertir sobre los peligros eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 2 | ¿Se delimita el área de trabajo para evitar el ingreso y circulación de personal no autorizado? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 88. Del Método de trabajo sin tensión. En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Delimitar temporalmente el área de trabajo para evitar el ingreso y circulación de personas no autorizadas, utilizando cintas, vallas o letreros que indiquen la restricción y el peligro en el sitio. Esta actividad deberá garantizarse desde la llegada al lugar de trabajo hasta la completa culminación de la tarea. - Señalizar y delimitar la zona de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 3 | ¿Se solicitan permisos eléctricos cuando se realizan trabajos de cableado, conexionado o en equipos eléctricos y otros permisos de acuerdo con el lugar de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos eléctricos - Trabajos en espacios confinados. - Trabajos subterráneos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 89. Del método de Trabajo con Tensión (TCT). En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Solo podrán realizar trabajos con tensión aquellos trabajadores debidamente formados, capacitados y entrenados. Además, el trabajador deberá contar con la certificación vigente de prevención de riesgos laborales en actividades de alto riesgo: energía eléctrica. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 4 | ¿El personal que realiza actividades con energía eléctrica cuenta con la formación, conocimiento y entrenamiento necesario para trabajar de manera segura? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Proporcionar formación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos eléctricos específicos, cómo identificarlos y cómo utilizar los equipos de forma segura (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - El personal que realice actividades con energía eléctrica tendrá la formación y el conocimiento necesarios para realizar trabajos de manera segura. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Asegurar una capacitación adecuada a los trabajadores sobre los peligros con energía eléctrica y las formas de evitar contactos indirectos. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 89. Del método de Trabajo con Tensión (TCT). En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Solo podrán realizar trabajos con tensión aquellos trabajadores debidamente formados, capacitados y entrenados. Además, el trabajador deberá contar con la certificación vigente de prevención de riesgos laborales en actividades de alto riesgo: energía eléctrica. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 5 | ¿Toda persona que realice trabajos eléctricos dispone del adecuado equipo de protección, que se adapte a las condiciones y necesidades del puesto de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 82. Normas Generales. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Implementar medidas adecuadas para controlar los riesgos eléctricos, como el uso de equipos de protección personal (EPP) dieléctrico, sistemas de seguridad y procedimientos operativos seguros. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Dotar del equipo de protección personal adecuado para el trabajo a realizar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar de ropa resistente al fuego, no inflamable, junto con el equipo de protección personal adecuado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 6 | ¿Toda persona que ejecuta trabajos eléctricos se encuentra aislada eléctricamente? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Dotar del equipo de protección personal adecuado para el trabajo a realizar (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
|  |  | Art. 84. De los contactos eléctricos indirectos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Dotar los equipos de protección personal adecuados donde exista un riesgo de contactos indirectos con la electricidad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 7 | ¿Se verifica el buen estado y uso de los elementos de protección personal? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 90. Medidas de Prevención en Trabajos con Tensión (TCT). Para la realización de trabajos con tensión, se deben adoptar las siguientes medidas y acciones: - El personal habilitado debe verificar el buen estado y uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las responsabilidades asignadas y la técnica de trabajo con tensión que se utilizará (contacto, distancia o a potencial). (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 8 | ¿Se protegen las instalaciones eléctricas de condiciones climáticas que pueden comprometer o poner en riesgo a los trabajadores? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 90. Medidas de Prevención en Trabajos con Tensión (TCT). Para la realización de trabajos con tensión, se deben adoptar las siguientes medidas y acciones: - En trabajos a la intemperie, se deberán considerar las condiciones de humedad relativa, tormentas eléctricas, lluvias, neblina, vientos fuertes u otras condiciones climáticas que puedan poner en riesgo a los trabajadores o dificultar la visibilidad y manipulación de las herramientas. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 9 | ¿Se suspenden los trabajos de instalaciones eléctricas durante el tiempo de pruebas eléctricas, tormentas u otra situación que involucre por sí mismo un riesgo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 33. Conexión a tierra. Se entiende por puesta a tierra para trabajar o tierras temporales, aquellas que con carácter provisional se unen mediante un conductor eléctrico o una instalación normalmente en tensión y que una vez puesta fuera de servicio, queda preparada para efectuar trabajos sobre ella: - Cuando se trabaje en la red general de tierras de una instalación, se suspenderá el trabajo durante el tiempo de tormentas, pruebas eléctricas, etc. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 83. De los contactos eléctricos directos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas - Evitar que se trabaje con energía electricidad en áreas húmedas o mojadas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 10 | ¿Se prohíbe trabajar en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 103. Maquinaria pesada de obra. La operación de maquinaria pesada de obra será efectuada únicamente por personal calificado y con licencia profesional tipo G vigente emitida por la autoridad competente Se extremarán las precauciones en el caso de que estas máquinas se utilicen para el mantenimiento y la construcción de las vías públicas: - No se trabajará en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 11 | ¿Se adoptan medidas preventivas frente a la presencia de instalaciones subterráneas que puedan encontrarse en la zona de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 56. Excavación. Dentro de la fase de excavación se tomará en cuenta lo siguiente: - Medidas previas. En los trabajos de excavaciones se adoptarán las precauciones necesarias para prevenir accidentes según la naturaleza, condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Se investigará y determinará la existencia y naturaleza de las instalaciones subterráneas que puedan encontrarse en las zonas de trabajo. En el caso de presencia de conducciones eléctricas, agua potable, líneas telefónicas, alcantarillado, etc., la dirección de la obra informará de ellos por escrito a las respectivas entidades antes del comienzo de la misma y decidirá de común acuerdo con ellas las medidas preventivas que deben adoptarse (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
| 12 | ¿Se prohíbe la realización y dirección de trabajos simultáneos, con o sin tensión, por el mismo trabajador, en la misma área de trabajo? |  |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 88. Del Método de trabajo sin tensión. En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - No se podrán realizar, ni dirigir trabajos simultáneos sin tensión y con tensión por el mismo trabajador en la misma área de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 89. Del método de Trabajo con Tensión (TCT). En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - En ningún caso se podrán realizar ni dirigir trabajos simultáneos sin tensión y con tensión por el mismo trabajador en la misma área de trabajo. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
| 13 | ¿Se entrena al personal de obra en medidas de respuesta a emergencias, en caso de contacto accidental con las líneas eléctricas? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 92. Manejo y utilización de las máquinas. Se cumplirá con las siguientes normativas: - Si se produjera un contacto accidental con las líneas eléctricas aéreas por maquinaria de tren de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá en su sitio y solicitará ayuda por medio de la bocina. En caso de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar a la vez la máquina y el terreno (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 89. Del método de Trabajo con Tensión (TCT). En la ejecución de trabajos sin tensión, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer procedimientos para la ejecución de trabajos con tensión que incluyan todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesaria, de acuerdo con el método o técnica de Trabajo con Tensión (TCT) elegido: a potencial, a distancia, o a contacto. (Ministerio del Trabajo, 2024) |  |  |  |
|  |  | Art. 85. De los arcos eléctricos. En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Establecer un plan de acción en caso de arcos eléctricos, que incluya procedimientos de evacuación y primeros auxilios (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |  |
| 14 | ¿Se prohíbe realizar, alterar o cambiar instalaciones o sistemas eléctricos sin conocimientos o previa autorización? |  |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 8. De las prohibiciones de los trabajadores. Son prohibiciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo las siguientes: - Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, entre otros, sin conocimiento técnico o sin previa autorización superior (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |  |

Anexo E2
Cuestionario de chequeo para el riesgo de seguridad de tipo eléctrico: contactos eléctricos en proyectos de infraestructura

| Riesgo de seguridad |  | Eléctricos | Contactos eléctricos | 160 - I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se dispone de señalización que advierta sobre el peligro en el área donde existe riesgo eléctrico? |  |  |  |  |  | 6 | 0.50 |
| 2 | ¿Se delimita el área de trabajo para evitar el ingreso y circulación de personal no autorizado? |  |  |  |  |  | 6 | 0.50 |
| 3 | ¿Se solicitan permisos eléctricos cuando se realizan trabajos de cableado, conexionado o en equipos eléctricos y otros permisos de acuerdo con el lugar de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 4 | ¿El personal que realiza actividades con energía eléctrica cuenta con la formación, conocimiento y entrenamiento necesario para trabajar de manera segura? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 5 | ¿Toda persona que realice trabajos eléctricos dispone del adecuado equipo de protección, que se adapte a las condiciones y necesidades del puesto de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 6 | ¿Toda persona que ejecuta trabajos eléctricos se encuentra aislada eléctricamente? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 7 | ¿Se verifica el buen estado y uso de los elementos de protección personal? |  |  |  |  |  | 6 | 0.50 |
| 8 | ¿Se protegen las instalaciones eléctricas de condiciones climáticas que pueden comprometer o poner en riesgo a los trabajadores? |  |  |  |  |  | 2 | 0.17 |
| 9 | ¿Se suspenden los trabajos de instalaciones eléctricas durante el tiempo de pruebas eléctricas, tormentas u otra situación que involucre por sí mismo un riesgo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 10 | ¿Se prohíbe trabajar en la proximidad de las líneas eléctricas hasta que se hayan tomado las precauciones y protecciones necesarias contra contactos eléctricos? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 11 | ¿Se adoptan medidas preventivas frente a la presencia de instalaciones subterráneas que puedan encontrarse en la zona de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 12 | ¿Se prohíbe la realización y dirección de trabajos simultáneos, con o sin tensión, por el mismo trabajador, en la misma área de trabajo? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 13 | ¿Se entrena al personal de obra en medidas de respuesta a emergencias, en caso de contacto accidental con las líneas eléctricas? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| 14 | ¿Se prohíbe realizar, alterar o cambiar instalaciones o sistemas eléctricos sin conocimientos o previa autorización? |  |  |  |  |  | 10 | 0.83 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo F
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico en proyectos de edificación e infraestructura

Anexo F1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico: ruido en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  |  | Ruido | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Se realizan mediciones de los niveles de ruido en aquellos lugares susceptibles de exposición? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Identificar peligros y evaluar los riesgos laborales en forma inicial y periódica, con la finalidad de implementar las medidas de prevención y protección adecuadas; para ello se considerará la jerarquía de control de los riesgos laborales: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control sobre el trabajador. Además, deberá realizar las mediciones de agentes de exposición biológicos, físicos o químicos presentes en el ambiente de trabajo utilizando equipos calibrados y con las debidas certificaciones, aplicando las metodologías técnicas reconocidas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Caracterización Integral de la exposición: - Caracterizar de manera integral la exposición al ruido y planificar eficientemente la medición de los niveles de ruido. - Realizar un reconocimiento previo de las actividades en el lugar y/o centro de trabajo, identificando todos los puestos susceptibles de evaluación en cuanto a la exposición al ruido, exceptuando aquellos cuyo Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente sean inferiores a 80 dB(A). No se excluirán de la evaluación aquellos puestos donde existan dudas razonables sobre la exposición ocupacional al ruido (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 2 | ¿Los riesgos derivados de la exposición al ruido se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 3 | ¿Se monitorean continuamente las condiciones del ambiente de trabajo con relación al ruido? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 133. Del Monitoreo de condiciones del ambiente de trabajo.- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Implementar sistemas de monitoreo continuo de las condiciones del ambiente de trabajo subterráneo, incluyendo: - Ruido (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 4 | ¿Se disminuye el tiempo de exposición al ruido a través de métodos organizativos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Control administrativo mediante señalización, advertencia, programas de mantenimiento, modificación de métodos de trabajo y disminución del tiempo de exposición a través de métodos organizativos, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 5 | ¿Cuándo no es técnicamente factible implementar medidas de control asociadas a la exposición al ruido se provee de Equipos de Protección Personal (EPP)? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Sobre el trabajador: - El uso de Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores se debe considerar como última medida de protección, cuando no sea técnicamente factible implementar medidas de orden técnico y administrativo. - Los EPP entregados deberán contar con la respectiva certificación técnica por organismos nacionales o internacionales. Se fomentará su uso y obligatoriedad, siendo responsabilidad del empleador verificar su eficacia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 6 | ¿Para medir la exposición al ruido se define cada actividad o tarea que se realiza en el puesto de trabajo? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aspectos a considerar en la medición.- Para medir la exposición a ruido, se deberá considerar la actividad o tarea que se realiza en el puesto de trabajo: - En caso de realizarse más de una actividad o tarea, se deberá definir claramente cada una de ellas (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 7 | ¿Se establecen los valores límites de exposición al ruido, así como los valores que dan lugar a una acción? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aspectos a considerar en la medición.- Para medir la exposición a ruido, se deberá considerar la actividad o tarea que se realiza en el puesto de trabajo: - Valores límite de exposición y valores que dan lugar a una acción (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 8 | ¿Se realizan revisiones periódicas de las medidas de control implementadas y asociadas a la exposición ocupacional al ruido? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 4. Ruido.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a ruido, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: El empleador deberá garantizar la revisión periódica de las medidas de control implementadas para asegurar su efectividad y proteger la seguridad y salud de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |

Anexo F2
Cuestionario de chequeo para el riesgo complementario de tipo físico: ruido en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  | Ruido | 330 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se realizan mediciones de los niveles de ruido en aquellos lugares susceptibles de exposición? |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 2 | ¿Los riesgos derivados de la exposición al ruido se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |  | 6 | 0.94 |
| 3 | ¿Se monitorean continuamente las condiciones del ambiente de trabajo con relación al ruido? |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 4 | ¿Se disminuye el tiempo de exposición al ruido a través de métodos organizativos? |  |  |  |  | 2 | 0.31 |
| 5 | ¿Cuándo no es técnicamente factible implementar medidas de control asociadas a la exposición al ruido se provee de Equipos de Protección Personal (EPP)? |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 6 | ¿Para medir la exposición al ruido se define cada actividad o tarea que se realiza en el puesto de trabajo? |  |  |  |  | 6 | 0.94 |
| 7 | ¿Se establecen los valores límites de exposición al ruido, así como los valores que dan lugar a una acción? |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| 8 | ¿Se realizan revisiones periódicas de las medidas de control implementadas y asociadas a la exposición ocupacional al ruido? |  |  |  |  | 10 | 1.56 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo F3
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico: vibración en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  |  | Vibración | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Los riesgos derivados de la exposición a vibraciones se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- La exposición a vibraciones deberá ser controlada mediante la aplicación de la jerarquía de controles aplicando la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 2 | ¿Se monitorean continuamente las condiciones del ambiente de trabajo con relación a la vibración? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 133. Del Monitoreo de condiciones del ambiente de trabajo.- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Implementar sistemas de monitoreo continuo de las condiciones del ambiente de trabajo subterráneo, incluyendo: - Vibración (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 3 | ¿Se implementan métodos de trabajo que reduzcan la exposición a vibración? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- La exposición a vibraciones deberá ser controlada mediante la aplicación de la jerarquía de controles aplicando la jerarquía de controles: - Control administrativo: implementar métodos de trabajo que reduzcan la exposición a vibraciones, tales como la reorganización de tareas, la separación de trabajadores de las fuentes de vibración, programas de educación y entrenamiento, entre otros (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 4 | ¿Cuándo no es técnicamente factible implementar medidas de control asociadas a la exposición a vibración se provee de Equipos de Protección Personal (EPP)? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- La exposición a vibraciones deberá ser controlada mediante la aplicación de la jerarquía de controles aplicando la jerarquía de controles: - Sobre el trabajador: - El uso de Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores se debe considerar como última medida de protección, cuando no sea técnicamente factible implementar medidas de orden técnico y administrativo. - Los EPP entregados deberán contar con la respectiva certificación técnica por organismos nacionales o internacionales. Se fomentará su uso y obligatoriedad, siendo responsabilidad del empleador verificar su eficacia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 5 | ¿Se realizan mediciones de vibración en aquellos lugares susceptibles de exposición? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art 4. De las obligaciones de los empleadores. Los empleadores del sector de la construcción deberán cumplir con las siguientes disposiciones: - Identificar peligros y evaluar los riesgos laborales en forma inicial y periódica, con la finalidad de implementar las medidas de prevención y protección adecuadas; para ello se considerará la jerarquía de control de los riesgos laborales: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control sobre el trabajador. Además, deberá realizar las mediciones de agentes de exposición biológicos, físicos o químicos presentes en el ambiente de trabajo utilizando equipos calibrados y con las debidas certificaciones, aplicando las metodologías técnicas reconocidas (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Metodología de medición.- Los métodos utilizados en las mediciones de exposición a vibración deberán seguir metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 6 | ¿Se establecen los valores límites de exposición a vibración, así como los valores que dan lugar a una acción? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Valores límite de exposición.- Se deberá realizar una evaluación exhaustiva de la exposición a vibraciones tomando en cuenta los valores de exposición que dan lugar a una acción y límites de exposición diaria, conforme se detalla en la siguiente tabla. Vibración; Valor de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8 horas que da lugar a una acción (m/s²); Valor límite de exposición diaria normalizado para un periodo de referencia de 8 horas (m/s²). Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo; 2.50; 5.00. Vibraciones transmitidas al cuerpo entero; 0.50; 1.15. (Ministerio del Trabajo, 2024). |
| 7 | ¿Los instrumentos utilizados para la medición de vibraciones cuentan con certificación de calibración periódica y vigente? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Instrumentos de medición.- el instrumento utilizado para la medición de vibraciones deberá contar con un certificado de calibración periódica vigente, emitido por un laboratorio nacional o internacional acreditado (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 8 | ¿Se realizan revisiones periódicas de las medidas de control implementadas y asociadas a la exposición ocupacional a vibración? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 5. Vibración.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a vibración, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- La exposición a vibraciones deberá ser controlada mediante la aplicación de la jerarquía de controles aplicando la jerarquía de controles: El empleador deberá garantizar la revisión periódica de las medidas de control implementadas para asegurar su efectividad y proteger la seguridad y salud de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |

Anexo F4
Cuestionario de chequeo para el riesgo complementario de tipo físico: vibración en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  | Vibración | 340 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Los riesgos derivados de la exposición a vibraciones se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 2 | ¿Se monitorean continuamente las condiciones del ambiente de trabajo con relación a la vibración? |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 3 | ¿Se implementan métodos de trabajo que reduzcan la exposición a vibración? |  |  |  |  | 2 | 0.33 |
| 4 | ¿Cuándo no es técnicamente factible implementar medidas de control asociadas a la exposición a vibración se provee de Equipos de Protección Personal (EPP)? |  |  |  |  | 6 | 1.00 |
| 5 | ¿Se realizan mediciones de vibración en aquellos lugares susceptibles de exposición? |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 6 | ¿Se establecen los valores límites de exposición a vibración, así como los valores que dan lugar a una acción? |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 7 | ¿Los instrumentos utilizados para la medición de vibraciones cuentan con certificación de calibración periódica y vigente? |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| 8 | ¿Se realizan revisiones periódicas de las medidas de control implementadas y asociadas a la exposición ocupacional a vibración? |  |  |  |  | 10 | 1.67 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo F5
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico: radiaciones ionizantes en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  |  | Radiaciones ionizantes | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo en aquellas actividades que involucren radiaciones ionizantes? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Artículo 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos con radiaciones ionizantes (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |
| 2 | ¿Se dispone de personal de Seguridad Radiológica que acompañe las necesidades de los usuarios de los equipos de radiación? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 147.- Personal necesario para la aplicación del presente Reglamento.- Habrá un Jefe Nacional de Seguridad Radiológica. Cada zona tendrá su Jefe de Zona, el cual debe haber realizado estudios de postgrado en ciencias relacionadas con física de radiaciones y tener experiencia en dicho campo. Cada Jefe de Zona tendrá como ayudantes a los Inspectores de Seguridad Radiológica, en número tal que realicen un trabajo eficiente, cubriendo las necesidades de los usuarios de máquinas y fuentes de radiación en su zona (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 3 | ¿Se realiza el control y registro periódico de los límites permisibles de radiación que pueden recibir las personas ocupacionalmente expuestas? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 6. Radiaciones ionizantes.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Implementar un sistema de protección radiológica, aplicando los siguientes principios de seguridad: - Aplicación de límites de dosis: garantizar que la exposición individual en cualquier situación esté dentro de los límites de dosis establecidos, respetando criterios de riesgo - Valores límite de exposición.- Se deberá garantizar que la exposición ocupacional de los trabajadores no supere los siguientes límites en miliSievert (mSv): - una dosis efectiva de 20 mSv/año en períodos definidos de cinco años, con un máximo de 50 mSv de dosis efectiva, en el curso de un solo y mismo año. - una dosis equivalente al cristalino del ojo de 20 mSv/ año, cuya media se calcula en un período de cinco años, no debiendo nunca exceder de 50 mSv/año. - una dosis equivalente a piel, manos y pies de 500 mSv/ año. a. una dosis efectiva de 1mSV en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 1.- Dosis máxima permitida para personas ocupacionalmente expuestas.- No se podrá usar fuentes de radiación que den lugar a que una persona ocupacionalmente expuesta, reciba una dosis de radiación en exceso de los límites especificados a continuación: - Para irradiación externa: ORGANO DOSIS MAXIMA PERMITIDA Cuerpo entero, gónadas, médula ósea 5 rem/año 3 rem/trimestre Hueso, piel de todo el cuerpo, tiroides 30 rem/año 15 rem/trimestre Manos, antebrazos, pies, tobillos 75 rem/año 40 rem/trimestre Todos los otros órganos 15 rem/año 8 rem/trimestre Exceptúense de esta tabla al personal femenino en edad reproductiva, quien no puede recibir más de 1.25 rem/trimestre, y la mujer en estado de gravidez, quien no podrá recibir más de 1 rem durante el período de embarazo (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
|  |  | Art. 7.- Notificación del Empleador a sus Trabajadores.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Informar trimestralmente al personal la dosis de radiación recibida durante su tiempo de trabajo, evaluada por el dosímetro personal |  |  |
|  |  | Art. 9.- Registros.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Llevar registros personales de cada trabajador profesionalmente expuesto en áreas controladas, en las que constará: - La licencia de trabajo. - La índole de las tareas que realiza. - El tipo de radiación y/o contaminación posibles. - Los resultados de las operaciones de monitoreo individual. - Los resultados de los reconocimientos médicos (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 4 | ¿El personal que manipula los equipos generadores de radiación dispone de la licencia de trabajo? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 7.- Notificación del Empleador a sus Trabajadores.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Exhibir o mantener disponible la licencia otorgada por la CEEA, tanto al personal como a la Institución, así como el certificado de inspección de las fuentes y máquinas de radiación (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
|  |  | Art. 9.- Registros.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Llevar registros personales de cada trabajador profesionalmente expuesto en áreas controladas, en las que constará: - La licencia de trabajo (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
|  |  | Art. 104.- Licencias de Trabajo.- Solamente las personas que estén debidamente autorizadas mediante una licencia concedida por la CEEA pueden trabajar en el campo de las radiaciones (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 5 | ¿Se dispone de la licencia para poseer equipos generadores de radiación? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 52.- Licencias para Instalaciones de Fuentes de Radiación.- Las instituciones interesadas en adquirir este tipo de fuentes de radiación deben someter la solicitud correspondiente a la CEEA. En esta solicitud se presentará el programa de trabajo y un plan detallado de Seguridad Radiológica en el cual todos los aspectos concernientes a riesgos, tanto del personal como del equipo, serán descritos con precisión. Comprobada la experiencia de la persona a cargo del programa e inspeccionado el sitio de localización de la fuente, se otorgará la licencia para poseer y operar este tipo de equipo a la institución que lo solicite (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 6 | ¿El operador de la fuente de radiación se encuentra correctamente instruido en el manejo del equipo? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 52.- Licencias para Instalaciones de Fuentes de Radiación.- Comprobada la experiencia de la persona a cargo del programa e inspeccionado el sitio de localización de la fuente, se otorgará la licencia para poseer y operar este tipo de equipo a la institución que lo solicite, quedando ésta obligada a lo siguiente: - Garantizar a la CEEA que el operador, y cualquier otra persona que por su trabajo tenga acceso a la fuente, esté correctamente instruido en el manejo del equipo y conozca los procedimientos requeridos en caso de emergencia (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 7 | ¿Todo licenciatario está obligado a usar detectores de control de dosimetría personal? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 5.- Control de dosimetría personal.- Todo licenciatario está obligado a usar detectores de control de dosimetría personal adecuados, como dosímetros de bolsillo, dosímetros de película o dosímetros termoluminiscentes. La portación de estos dosímetros es obligatoria dentro de un área restringida (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 8 | ¿Se informa a las personas que trabajan en un área restringida sobre la existencia de radiación? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 7.- Notificación del Empleador a sus Trabajadores.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Informar a las personas que trabajen en un área restringida sobre la existencia de radiación y sobre los problemas de seguridad asociados con la exposición a dicha radiación, así como las precauciones y procedimientos que se deben tomar para reducir la dosis de radiación (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
|  |  | Art. 21.- Radioisótopos en Investigación.- Los profesionales con licencia para emplear radioisótopos en investigaciones en ciencias médicas, físicas, química, biológicas e ingeniería, están obligados a lo siguiente: - Tomar las precauciones necesarias para que los trabajos propuestos no causen daños a terceros (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 9 | ¿Se implementa un sistema optimo de protección radiológica que asegure que el número, probabilidad y magnitud sean tan bajos como sea razonablemente alcanzable? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 6. Radiaciones ionizantes.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Implementar un sistema de protección radiológica, aplicando los siguientes principios de seguridad: - Optimización de la protección: asegurar que la probabilidad y magnitud de la exposición, así como el número de personas expuestas, sean tan bajos como sea razonablemente alcanzable, tomando en cuenta factores económicos y sociales (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 10 | ¿Se inspeccionan los equipos generadores de radiación y se mantiene un registro de estas? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 9.- Registros.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Mantener registros de las inspecciones a equipos e instalaciones certificadas por la CEEA (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 11 | ¿Se registra el uso de los equipos generadores de radiación? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 9.- Registros.- El empleador está obligado a lo siguiente: - Mantener registros de los usos de radioisótopos y máquinas generadores de radiación (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 12 | ¿El operador del equipo generador de radiación conoce los procedimientos requeridos en caso de una emergencia? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 52.- Licencias para Instalaciones de Fuentes de Radiación.- Comprobada la experiencia de la persona a cargo del programa e inspeccionado el sitio de localización de la fuente, se otorgará la licencia para poseer y operar este tipo de equipo a la institución que lo solicite, quedando esta obligada a lo siguiente: - Garantizar a la CEEA que el operador, y cualquier otra persona que por su trabajo tenga acceso a la fuente, esté correctamente instruido en el manejo del equipo y conozca los procedimientos requeridos en caso de emergencia (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 13 | ¿Se somete a exámenes médicos al personal directamente involucrado en trabajos con radiaciones ionizantes ? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 112.- Exámenes Médicos del Personal.- El personal directamente involucrado en trabajos con radiaciones ionizantes se sujetará a las siguientes disposiciones: - Toda persona que trabaje por primera vez en el campo de las radiaciones, cualquiera sean sus responsabilidades, tiene que someterse a un examen médico, adecuado antes de iniciar sus tareas, practicado por un profesional del Departamento de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este será el requisito previo a la concesión de la licencia por parte de la CEEA. - El personal que se encuentra laborando en el campo de las radiaciones se someterá anualmente a un examen médico (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |
| 14 | ¿Se calibran los equipos generadores de radiación, periódicamente o después de cualquier cambio o reemplazo? |  |  |  |
|  | D.S. 3640 | Art. 91.- Procedimientos de Operación.- Se adoptarán los siguientes procedimientos de operación: - El rendimiento de la máquina deberá ser calibrado cada seis meses por el licenciatario y verificada por un Inspector de la CEEA. Se repetirá la calibración después de cualquier cambio o reemplazo en el equipo generador, que pudiera alterar la emisión de Rayos X. Además debe existir una calibración para cada tipo y espesor de filtro, kilovoltaje y miliamperaje. - El licenciatario deberá mantener los registros de las calibraciones y pruebas efectuadas en el equipo a disposición de la CEEA (Consejo Supremo de Gobierno, 1979). |  |  |

Anexo F6
Cuestionario de chequeo para el riesgo complementario de tipo físico: radiaciones ionizantes en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo físico |  | Radiaciones ionizantes | 360 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo en aquellas actividades que involucren radiaciones ionizantes? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 2 | ¿Se dispone de personal de Seguridad Radiológica que acompañe las necesidades de los usuarios de los equipos de radiación? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 3 | ¿Se realiza el control y registro periódico de los límites permisibles de radiación que pueden recibir las personas ocupacionalmente expuestas? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 4 | ¿El personal que manipula los equipos generadores de radiación dispone de la licencia de trabajo? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 5 | ¿Se dispone de la licencia para poseer equipos generadores de radiación? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 6 | ¿El operador de la fuente de radiación se encuentra correctamente instruido en el manejo del equipo? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 7 | ¿Todo licenciatario está obligado a usar detectores de control de dosimetría personal? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 8 | ¿Se informa a las personas que trabajan en un área restringida sobre la existencia de radiación? |  |  |  |  | 2 | 0.19 |
| 9 | ¿Se implementa un sistema optimo de protección radiológica que asegure que el número, probabilidad y magnitud sean tan bajos como sea razonablemente alcanzable? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 10 | ¿Se inspeccionan los equipos generadores de radiación y se mantiene un registro de estas? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 11 | ¿Se registra el uso de los equipos generadores de radiación? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 12 | ¿El operador del equipo generador de radiación conoce los procedimientos requeridos en caso de una emergencia? |  |  |  |  | 10 | 0.96 |
| 13 | ¿Se somete a exámenes médicos al personal directamente involucrado en trabajos con radiaciones ionizantes? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| 14 | ¿Se calibran los equipos generadores de radiación, periódicamente o después de cualquier cambio o reemplazo? |  |  |  |  | 6 | 0.58 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo F7
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico: iluminación en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo Físico |  |  | Iluminación | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Se iluminan las zonas por las que debe circular el peatón cuando se trabaja en zonas urbanas con propiedades colindantes? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 139. Cercados y Barreras. - Cercados para peatones. Cuando se trabaja en zonas urbanas es necesario tomar en cuenta las necesidades tanto del conductor del vehículo como del peatón; además de cercar las zonas de peligro, se debe proporcionar una acera provisional de acceso, seca y segura, a las propiedades colindantes. Los requisitos mínimos varían y se incluyen en el contrato de construcción y en las ordenanzas de obras públicas municipales. Se debe tomar en cuenta al peatón al iluminar y al cercar las obras que se ejecuten en las zonas urbanas. |  |  |
| 2 | ¿Se proporciona alumbrado adecuado y suficiente cuándo la iluminación natural no es suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 43. Alumbrado para instalaciones temporales. Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deberá proporcionar alumbrado adecuado y suficiente, incluyendo, cuando corresponda, lámparas portátiles en todos los lugares y/o centros de trabajo, así como en cualquier otro sector de la obra por donde transiten los trabajadores, tales como escaleras fijas, pisos, sótanos, bodegas, entre otros. Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 10. Iluminación.- Para prevenir los riesgos físicos asociados a iluminación, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la iluminación deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Asegurar que la iluminación natural o artificial en los puestos de trabajo permita una visibilidad óptima, garantizando que los trabajadores puedan desplazarse y realizar sus actividades de manera segura |  |  |
| 3 | ¿Se disponen de sistemas de iluminación de emergencia? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 43. Alumbrado para instalaciones temporales. Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deberá proporcionar alumbrado adecuado y suficiente, incluyendo, cuando corresponda, lámparas portátiles en todos los lugares y/o centros de trabajo, así como en cualquier otro sector de la obra por donde transiten los trabajadores, tales como escaleras fijas, pisos, sótanos, bodegas, entre otros. El alumbrado deberá: - Contar con sistemas de iluminación de emergencia adecuados y suficientes. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
| 4 | ¿Se disponen de sistemas de iluminación de emergencia adecuados y suficientes? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 43. Alumbrado para instalaciones temporales. Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deberá proporcionar alumbrado adecuado y suficiente, incluyendo, cuando corresponda, lámparas portátiles en todos los lugares y/o centros de trabajo, así como en cualquier otro sector de la obra por donde transiten los trabajadores, tales como escaleras fijas, pisos, sótanos, bodegas, entre otros. El alumbrado deberá: - Contar con sistemas de iluminación de emergencia adecuados y suficientes. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
| 5 | ¿En la noche se iluminan los avisos importantes con reflectores o luz blanca o varias luces con destellos? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 135. Señales de tránsito. Los constructores y los contratistas cumplirán las siguientes disposiciones: - Todas las señales se deben iluminar de noche con reflectores o con luz blanca. Si es posible se instalarán una o varias luces de destellos junto a la señal (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |
|  |  | Art. 136. Artículos para iluminar y marcar. Los constructores y los contratistas de las obras deben iluminar durante la noche con lámparas o reflectores los avisos importantes, los cercados y otros peligros que obstaculicen la libre y segura circulación. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
| 6 | ¿Se dispone de iluminación en todos los lugares/sectores de trabajo/obra? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 43. Alumbrado para instalaciones temporales. Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, se deberá proporcionar alumbrado adecuado y suficiente, incluyendo, cuando corresponda, lámparas portátiles en todos los lugares y/o centros de trabajo, así como en cualquier otro sector de la obra por donde transiten los trabajadores, tales como escaleras fijas, pisos, sótanos, bodegas, entre otros. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
| 7 | ¿En la noche se iluminan aquellas zonas que obstaculicen la libre y segura circulación? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 136. Artículos para iluminar y marcar. Los constructores y los contratistas de las obras deben iluminar durante la noche con lámparas o reflectores los avisos importantes, los cercados y otros peligros que obstaculicen la libre y segura circulación. Se usarán algunos de los siguientes artefactos: - Lámparas y reflectores instalados sobre vallas de madera o metal. - Pintura reflectora pintadas sobre vallas de madera o metal. - Linternas y lámparas operadas con baterías que serán fijadas adecuadamente para evitar su sustracción. - Luces eléctricas en los lugares en donde exista fluido eléctrico y en especial donde el tránsito sea intenso y a altas velocidades. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 36. De los Campamentos.- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Los campamentos deberán contar con suministro de electricidad, ventilación y agua potable. Además, se garantizará la iluminación en espacios abiertos y pasillos durante la noche para permitir la circulación de los trabajadores. (Ministerio del Trabajo, 2025) |  |  |

Anexo F8
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo físico: iluminación en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo Físico |  | Iluminación | 380 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se iluminan las zonas por las que debe circular el peatón cuando se traba en zonas urbanas con propiedades colindantes? |  |  |  |  | 2 | 0.53 |
| 2 | ¿Se proporciona alumbrado adecuado y suficiente cuándo la iluminación natural no es suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores? |  |  |  |  | 6 | 1.58 |
| 3 | ¿Se disponen de sistemas de iluminación de emergencia? |  |  |  |  | 10 | 2.63 |
| 4 | ¿Se disponen de sistemas de iluminación de emergencia adecuados y suficientes? |  |  |  |  | 10 | 2.63 |
| 5 | ¿En la noche se iluminan los avisos importantes con reflectores o luz blanca o varias luces con destellos? |  |  |  |  | 6 | 1.58 |
| 6 | ¿Se dispone de iluminación en todos los lugares/sectores de trabajo/obra? |  |  |  |  | 2 | 0.53 |
| 7 | ¿En la noche se iluminan aquellas zonas que obstaculicen la libre y segura circulación? |  |  |  |  | 2 | 0.53 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo G
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo químico en proyectos de edificación e infraestructura

Anexo G1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo químico: exposición a sustancias nocivas en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo químico |  |  | Exposición a sustancias nocivas | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |
|  | A.M. 122 | Art. 80. Procedimiento y permisos de trabajo. Para los trabajos especiales, que son aquellas actividades que por su naturaleza son consideradas de alto riesgo, se deberán elaborar procedimientos de trabajo específicos que incluyan el permiso de trabajo correspondiente emitido, por el empleador a través del técnico de seguridad e higiene del trabajo, el cual deberá cumplir con lo dispuesto en la norma técnica de seguridad e higiene del trabajo emitida por el ente rector del trabajo. Dichos procedimientos deberán contemplar, en todos los casos, los bloqueos necesarios de equipos y fuentes de energía para prevenir accionamientos involuntarios, en los trabajos especiales que se describen: - Trabajos con sustancias y materiales peligrosos (Ministerio del Trabajo, 2025). |  |  |
| 2 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 13. Evaluación de riesgos químicos por inhalación.- En base a las siguientes etapas, se deberá llevar a cabo el proceso de evaluación del riesgo derivado de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos, considerando que es la principal vía de ingreso de los contaminantes: - Estimación de la exposición por caracterización básica. - Identificación de los grupos de exposición similar. Para las mediciones de las concentraciones del agente o producto químico en el aire, se deberá tomar la muestra en la zona de respiración del trabajador, cuyas concentraciones estimadas deben ser comparadas con el valor límite ambiental (VLA). Las mediciones de la concentración ambiental del agente o producto químico deben ser representativas tal que se cumplan con los siguientes requisitos: - En el caso de actividades que implique la exposición a varios productos químicos peligrosos, la evaluación del riesgo por inhalación deberá realizarse al riesgo que presente su combinación (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 3 | ¿Se establecen programas de vigilancia de la salud en función de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a los agentes químicos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Control administrativo: - Establecer los programas de vigilancia de la salud en función de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a los agentes químicos manejados en el lugar y/o centro de trabajo (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 4 | ¿Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 5 | ¿Se establece la protección adecuada cuando no se ha podido controlar la exposición a agentes químicos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Sobre el trabajador: - El uso de Equipos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores se debe considerar como última medida de protección, cuando no sea técnicamente factible implementar medidas de orden técnico y administrativo. - Los EPP serán seleccionados técnicamente y entregados tras contar con la respectiva certificación técnica por organismos nacionales o internacionales. Se promoverá su uso obligatorio, siendo responsabilidad del empleador verificar su efectividad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
|  |  | Art. 91. Normas generales en la prevención de incendios.- En los lugares y/o centros de trabajo, el empleador deberá adoptar las siguientes medidas: - Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 6 | ¿Se garantiza la adecuada ventilación en las áreas de trabajo donde se manejan agentes químicos peligrosos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Controles de ingeniería: - Garantizar una ventilación adecuada en todas las áreas de trabajo donde se manejen agentes químicos peligrosos, utilizando sistemas de ventilación apropiados para minimizar la exposición de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 7 | ¿Se encuentran definidos los procedimientos de medición y validación de resultados de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 13. Evaluación de riesgos químicos por inhalación.- En base a las siguientes etapas, se deberá llevar a cabo el proceso de evaluación del riesgo derivado de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos, considerando que es la principal vía de ingreso de los contaminantes: - Definición del procedimiento de medición y validación de resultados (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 8 | ¿Se conoce el valor límite ambiental (VLA) de las concentraciones del agente o producto químico en el aire? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 13. Evaluación de riesgos químicos por inhalación.- En base a las siguientes etapas, se deberá llevar a cabo el proceso de evaluación del riesgo derivado de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos, considerando que es la principal vía de ingreso de los contaminantes: - Comparación con el valor límite ambiental (VLA) y determinación de la frecuencia de las mediciones periódicas. Para las mediciones de las concentraciones del agente o producto químico en el aire, se deberá tomar la muestra en la zona de respiración del trabajador, cuyas concentraciones estimadas deben ser comparadas con el valor límite ambiental (VLA) (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 9 | ¿Se realizan mediciones en condiciones de trabajo habituales en la zona de respiración del trabajador? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 13. Evaluación de riesgos químicos por inhalación.- En base a las siguientes etapas, se deberá llevar a cabo el proceso de evaluación del riesgo derivado de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos, considerando que es la principal vía de ingreso de los contaminantes: Las mediciones de la concentración ambiental del agente o producto químico deben ser representativas tal que se cumplan con los siguientes requisitos: - Debe realizarse las mediciones en condiciones de trabajo habituales en la zona de respiración del trabajador. - El resultado de la medición debe corresponderse con el período de tiempo de referencia para el que se ha definido el valor límite ambiental. - El resultado del índice de exposición debe ser adimensional. La estrategia de medición utilizada (número de muestras, duración de cada muestra, momento del muestreo) debe ofrecer fiabilidad en las conclusiones finales sobre la exposición (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 10 | ¿Se designa un área específica para el almacenamiento y custodia de los agentes químicos? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Control administrativo: - Designar un área específica para el almacenamiento y custodia de los agentes químicos peligrosos, de acuerdo con su compatibilidad, para evitar la combinación accidental de agentes químicos incompatibles (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 11 | ¿Se realizan inspecciones periódicas y mantenimientos regulares a los sistemas de ventilación? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 11. Riesgos Químicos.- Para prevenir los riesgos químicos asociados a la exposición ocupacional a agentes químicos, el empleador deberá implementar las siguientes medidas: - Aplicación de jerarquía de controles.- Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo aplicando la jerarquía de controles: - Control administrativo: - Llevar a cabo inspecciones periódicas y mantenimiento regular de los sistemas de ventilación para garantizar su correcto funcionamiento y eficacia en la prevención de riesgos químicos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |

Anexo G2
Cuestionario de chequeo para el riesgo complementario de tipo químico: exposición a sustancias nocivas en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo químico |  | Exposición a sustancias nocivas | 170 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se disponen de permisos de trabajo de acuerdo con la tarea a ejecutar? |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 2 | ¿Se identifican y evalúan los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos? |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 3 | ¿Se establecen programas de vigilancia de la salud en función de los riesgos derivados de la exposición de los trabajadores a los agentes químicos? |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 4 | ¿Los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos se eliminan en su origen o se reducen al nivel más bajo posible? |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 5 | ¿Se establece la protección adecuada cuando no se ha podido controlar la exposición a agentes químicos? |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 6 | ¿Se garantiza la adecuada ventilación en las áreas de trabajo donde se manejan agentes químicos peligrosos? |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 7 | ¿Se encuentran definidos los procedimientos de medición y validación de resultados de la exposición por vía inhalatoria de los agentes químicos? |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 8 | ¿Se conoce el valor límite ambiental (VLA) de las concentraciones del agente o producto químico en el aire? |  |  |  |  | 10 | 1.22 |
| 9 | ¿Se realizan mediciones en condiciones de trabajo habituales en la zona de respiración del trabajador? |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 10 | ¿Se designa un área específica para el almacenamiento y custodia de los agentes químicos? |  |  |  |  | 6 | 0.73 |
| 11 | ¿Se realizan inspecciones periódicas y mantenimientos regulares a los sistemas de ventilación? |  |  |  |  | 2 | 0.24 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

Anexo H
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo ergonómico en proyectos de edificación e infraestructura

Anexo H1
Revisión normativa y fundamentación teórica para el riesgo complementario de tipo ergonómico: sobreesfuerzos en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo ergonómico |  |  | Sobreesfuerzos | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  |  |  |
| 1 | ¿Se identifican y estiman las condiciones críticas en la ejecución de tareas y actividades? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 20. Riesgos ergonómicos biomecánicos-manipulación de cargas.- Se identificarán las condiciones críticas para ejecutar tareas y actividades que incluyen el manejo manual de cargas, la frecuencia de levantamiento y la asimetría del tronco respecto de la carga (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
|  |  | Art. 27. Metodología de Evaluación de riesgos ergonómicos: Para la identificación y estimación de riesgos ergonómicos se deberá realizar un proceso específico de identificación y estimación de riesgos ergonómicos en cada puesto trabajo considerando una descripción sistemática de las actividades, condiciones, ambientes y tiempos utilizados. Estos procesos de identificación deben ser realizados bajo metodologías enfocadas a este riesgo, siendo reconocidas y validadas a nivel nacional o internacional en ausencia de las primeras. Se llevará a cabo una revaloración ergonómica cuando se modifiquen las condiciones de trabajo o cuando se detecten alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 2 | ¿Se diseñan los puestos de trabajo de acuerdo con la antropometría del personal? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 19. Antropometría y diseño de puestos de trabajo.- Se diseñará los puestos de trabajo de acuerdo con la antropometría del personal y la evaluación del riesgo de carga, garantizando condiciones adecuadas para prevenir trastornos musculoesqueléticos. Este diseño debe considerar las evaluaciones, capacidades y actividades requeridas para cada puesto, con énfasis en los trabajadores que pertenecen a grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 3 | ¿Se evitan condiciones ergonómicas o ambientales desfavorables? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 19. Antropometría y diseño de puestos de trabajo.- Se evitará condiciones ergonómicas desfavorables como pisos irregulares e inestables, resbaladizos, con pendientes, cargas alejadas del cuerpo, con posturas inadecuadas y otras condiciones ambientales que determinen riesgo o disconfort (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 4 | ¿Se dispone del equipo de protección personal necesario de acuerdo con el puesto y entorno de trabajo? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 21. Riesgos ergonómicos biomecánicos-movimientos repetitivos.- Para prevenir riesgos ergonómicos biomecánicos relacionados con movimientos repetitivos, se deberán adoptar las siguientes medidas: - En operaciones que involucren acciones técnicas repetitivas, se adaptará el puesto de trabajo, teniendo en cuenta los factores del entorno laboral y el equipo de protección personal necesario para cumplir con las tareas o actividades (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 5 | ¿Se excluyen los soportes o fajas lumbares como una medida de protección? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 20. Riesgos ergonómicos biomecánicos-manipulación de cargas.- - Soporte o faja lumbares quedan excluidos como una medida de protección ante factores de riesgo ergonómico (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 6 | ¿Se adoptan medidas técnicas u organizativas orientadas al levantamiento o descenso de cargas? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 20. Riesgos ergonómicos biomecánicos-manipulación de cargas.- Para prevenir riesgos ergonómicos biomecánicos relacionados con manipulación de cargas, se adoptarán medidas técnicas u organizativas que estarán orientadas a evitar la manipulación manual de cargas considerando los siguientes parámetros: Masa de referencia; Frecuencia. Levantamiento o descenso de cargas; 3 – 5 kg; >5 levantamientos/minuto. > 5 – 10 kg; >1 levantamiento/minuto. > 10 kg; Indistinto. Nota: Las situaciones fuera de las contempladas en esta tabla se considerarán levantamiento manual de cargas y no requerirán una evaluación específica del riesgo (Ministerio del Trabajo, 2024). |
| 7 | ¿Se adoptan medidas técnicas u organizativas orientadas al empuje y/o tracción de cargas? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 20. Riesgos ergonómicos biomecánicos-manipulación de cargas.- - En las actividades de transporte manual de carga (empuje y/o tracción) que requieran una evaluación de riesgos, se considerará el desplazamiento de una carga de 3 kilogramos (kg) o más, a una distancia igual o superior a un (1) metro (m), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Duración en horas (h) y minutos (min); Distancia 1 metro a ≤ 5 metros por acción; Distancia > 5 metros a 10 metros por acción. 6 h a8 h; > 4800 kg; > 3600 kg. 4 h; > 4000 kg; > 3000 kg. 1 h; > 2000 kg; > 1500 kg. 1 minuto; > 60 kg; > 45 kg. Nota: Las situaciones fuera de las contempladas en la tabla se considerará que no requiere una evaluación específica del riesgo (Ministerio del Trabajo, 2024). |
| 8 | ¿Se realiza un mayor seguimiento de capacidad funcional a los trabajadores adultos mayores? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 20. Riesgos ergonómicos biomecánicos-manipulación de cargas.- - En el caso de trabajadores adultos mayores se deberá realizar un mayor seguimiento de su capacidad funcional. En actividades de levantamiento de cargas, los pesos máximos que un trabajador sano podrá cargar en condiciones ideales de manipulación se especifican en la siguiente tabla: Trabajadores; Masa de referencia. Mujeres (20 a 45 años); 20 kg. Mujeres (<20 o >45 años); 15 kg. Hombres (20 a 45 años); 23 kg. Hombres (<20 o >45 años); 20 kg. - Si las actividades del puesto de trabajo exceden los límites indicados en la tabla anterior, se deberá considerar planes de acción, vigilancia y mitigación para asegurar condiciones que beneficie a la salud del trabajador por medio de la jerarquía de controles (Ministerio del Trabajo, 2024). |
| 9 | ¿Se establecen pausas laborales enfocadas a la recuperación de los grupos musculares afectados? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 21. Riesgos ergonómicos biomecánicos-movimientos repetitivos.- Para prevenir riesgos ergonómicos biomecánicos relacionados con movimientos repetitivos, se deberán adoptar las siguientes medidas: - Se deberá establecer pausas laborales enfocadas en los grupos musculares afectados, permitiendo su recuperación de acuerdo con los niveles de producción y las características individuales de los trabajadores (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |
| 10 | ¿Se desarrollan controles sobre las posturas corporales y movimientos de trabajo para evitar la fatiga muscular? |  |  |  |
|  | A.M. 196 | Art. 22. Riesgos ergonómicos biomecánicos-postura forzada.- Para prevenir riesgos ergonómicos biomecánicos relacionados con postura forzada, se deberán adoptar las siguientes medidas: - Desarrollar controles sobre las posturas corporales y movimientos de trabajo para evitar la fatiga muscular estática extensa, especialmente las posturas de rodillas, cuclillas, agachadas con espalda en hiperflexión o extensión (Ministerio del Trabajo, 2024). |  |  |

Anexo H2
Cuestionario de chequeo para el riesgo complementario de tipo ergonómico: sobreesfuerzos en proyectos de edificación e infraestructura

| Riesgo ergonómico |  | Sobreesfuerzos | 130 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Acción sujeta a evaluación |  | Si | No | No aplica (N/A) | Nivel de deficiencia real (NDR) | Nivel de deficiencia ponderado (NDP) |
| 1 | ¿Se identifican y estiman las condiciones críticas en la ejecución de tareas y actividades? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 2 | ¿Se diseñan los puestos de trabajo de acuerdo con la antropometría del personal? |  |  |  |  | 6 | 0.68 |
| 3 | ¿Se evitan condiciones ergonómicas o ambientales desfavorables? |  |  |  |  | 6 | 0.68 |
| 4 | ¿Se dispone del equipo de protección personal necesario de acuerdo con el puesto y entorno de trabajo? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 5 | ¿Se excluyen los soportes o fajas lumbares como una medida de protección? |  |  |  |  | 6 | 0.68 |
| 6 | ¿Se adoptan medidas técnicas u organizativas orientadas al levantamiento o descenso de cargas? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 7 | ¿Se adoptan medidas técnicas u organizativas orientadas al empuje y/o tracción de cargas? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 8 | ¿Se realiza un mayor seguimiento de capacidad funcional a los trabajadores adultos mayores? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 9 | ¿Se establecen pausas laborales enfocadas a la recuperación de los grupos musculares afectados? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| 10 | ¿Se desarrollan controles sobre las posturas corporales y movimientos de trabajo para evitar la fatiga muscular? |  |  |  |  | 10 | 1.14 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 10.00 |